Заказчик: Администрация Петушинского

района Владимирской области

Муниципальный контракт:

№ 0128300006020000045_219170

от 10.07.2020 г.

Разработка проекта Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования Пекшинское Петушинского района

1 СТАДИЯ

Подготовка проекта Генерального плана муниципального образования Пекшинское Петушинского района

Том 1. Книга 2 Материалы по обоснованию проекта Генерального плана муниципального образования Пекшинское Петушинского района

Директор

ООО «НПФ «Геоцентр+»                                                                                В.А. Дудко

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № | Название чертежа (документа) |
| --- | --- |
|  | Проект Генерального плана муниципального образования Пекшинское Петушинского района (1 стадия) |
|  | Том 1. Книга 1 Положение о территориальном планировании. Муниципальное образование Пекшинское Петушинского района |
|  | Том 1. Книга 2 Материалы по обоснованию проекта Генерального плана муниципального образования Пекшинское Петушинского района |
|  | Лист ГП 1.1. Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Пекшинское Петушинского района. Масштаб 1:10 000 |
|  | Лист ГП 1.2. Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав муниципального образования Пекшинское Петушинского района. Масштаб 1:10 000 |
|  | Лист ГП 1.3. Карта функциональных зон муниципального образования Пекшинское Петушинского района. Масштаб 1:10 000 |
|  | Лист ГП 1.4. Карта современного использования территории муниципального образования Пекшинское Петушинского района. Масштаб 1:10 000 |
|  | Проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Пекшинское Петушинского района (2 стадия) |
|  | Том 2 Книга 1. Правила землепользования и застройки муниципального образования Пекшинское Петушинского района |
|  | Лист ПЗЗ 1.1 Карта градостроительного зонирования муниципального образования Пекшинское Петушинского района. Масштаб 1:10 000 |

Оглавление

1.	Цели и задачи территориального планирования	6

2.	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения	8

3.	Современное состояние и анализ реализации действующего генерального плана	15

3.1.	Общие сведения о поселении	15

3.1.1.	Краткая историческая справка	15

3.1.2.	Природные условия и ресурсы	16

3.1.3.	Современная экологическая обстановка	32

3.1.4.	Комплексная оценка территории	38

3.2.	Анализ современного состояния	40

3.2.1.	Функциональное зонирование и планировочная структура	40

3.2.2.	Население	42

3.2.3.	Жилищный фонд	52

3.2.4.	Социальная инфраструктура	55

3.2.5.	Транспортная инфраструктура	64

3.2.6.	Инженерная инфраструктура	77

3.2.7.	Охрана окружающей природной среды и лесные ресурсы	99

3.2.8.	Зоны с особыми условиями использования территорий	105

3.2.9.	Особо охраняемые природные территории	112

4.	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения	126

4.1.	Планировочное развитие территории поселения	126

4.1.1.	Пересечения границ земель лесного фонда с границами населенных пунктов	130

4.2.	Функциональное зонирование территории. Функционально-планировочный баланс территорий	130

4.3.	Развитие социальной сферы	142

4.4.	Организация производственных зон	143

4.5.	Организация рекреационных зон и системы зеленых насаждений	151

4.6.	Памятники истории и культуры	155

4.7.	Развитие транспортной инфраструктуры	171

4.8.	Развитие инженерной инфраструктуры	186

5.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий	223

6.	Мероприятия по пожарной безопасности	230

7.	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	231

Приложения	246

Приложение 1. Перечень земельных участков, которые включаются в границы города или исключаются из его границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	247

Приложение 2. Заключение по земельным участкам сельскохозяйственного назначения, включаемых в черту населённых пунктов Пекшинского сельского поселения	257

Приложение 3. Письма Муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты Петушинского района»	262

Приложение 4. Включение и исключение из границ населённых пунктов земель лесного фонда на основании письма департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области № ДЛХ-7057-04/34 от 11.08.2020	263

Приложение 5. Исключение из границ населённых пунктов земель лесного фонда	282

Приложение 6. Письмо департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области №ДЛХ-7057-04/34 от 11.08.2020	284

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план МО Пекшинское сельское поселение разработан ООО «НПФ «Геоцентр+» на основании муниципального контракта № 0128300006020000045_219170 от 10.07.2020 г. по разработке проекта генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования Пекшинское Петушинского района по заказу администрации Пекшинского сельского поселения в соответствии с положениями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ) и является документом территориального планирования сельского поселения.

В рамках разработки проекта проведен сценарный анализ социально-экономического развития Пекшинского сельского поселения, выявлены планировочные ограничения его развития, после чего даны предложения по планировочному развитию, улучшению транспортной и инженерной инфраструктуры сельского поселения, охране окружающей среды.

В состав представляемых материалов входят материалы по обоснованию проекта генерального плана Пекшинского сельского поселения, соответствующие карты (схемы) и положения о территориальном планировании проекта генерального плана Пекшинского сельского поселения и соответствующие карты (схемы).

Графические материалы проекта разработаны в масштабе 1:10 000.

Исходные данные для проектирования получены при содействии Заказчика по состоянию на 01.10.2020 г.

- Цели и задачи территориального планирования

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Применительно к территории Пекшинского сельского поселения и тематике выполняемой работы целью территориального планирования является определение исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов территорий под развитие жилищного, транспортного, инженерного строительства, зон рекреации, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. В целях обеспечения устойчивого развития Пекшинского сельского поселения обязательным является проработка вопросов формирования природно-экологического каркаса территории, охраны окружающей среды. Территориальное планирование МО Пекшинское сельское поселение направлено на определение функционального назначения территорий МО Пекшинское сельское поселение под развитие жилищного, транспортного, инженерного строительства, зон рекреации, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития МО Пекшинское сельское поселение;

- создания комфортной среды жизнедеятельности, повышения качества поселковой среды;

- сохранения исторической среды и регенерации исторического и культурного наследия;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- обеспечения учета интересов Российской Федерации, Владимирской области, Петушинского района, интересов жителей МО Пекшинское сельское поселение и их объединений.

Основные задачи территориального планирования МО Пекшинское сельское поселение:

1. Развитие и преобразование функционально-планировочной структуры, повышение эффективности использования территории;

2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства жилого фонда местного значения на основе градостроительного освоения под застройку новых, ранее не застроенных территорий, с учетом повышения эффективности использования ранее освоенных территорий;

3. Обеспечение выполнения законодательства по охране объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения;

4. Развитие и размещение объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры местного значения;

5. Развитие и размещение объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры местного значения;

6. Развитие и размещение объектов капитального строительства социальной, культурной и бытовой инфраструктуры местного значения (оптимизация размещения сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания на территории МО Пекшинское сельское поселение с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры, обеспечение равных условий доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания для всех жителей МО Пекшинское сельское поселение);

7. Увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей МО Пекшинское сельское поселение;

8. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей МО Пекшинское сельское поселение, воспроизводство природных ресурсов, сохранение биосферы;

9. Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду.

- Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения

Существующее и перспективное развитие экономики сельского поселения во многом формирует направления его развития в целом. Долгосрочное развитие Пекшинского сельского поселения определяется, прежде всего, стратегическими документами более высокого порядка. Для поселения такими документами в области пространственного развития являются:

−	Схема территориального планирования Владимирской области;

−	Программа социально-экономического развития Владимирской области;

−	Схема территориального планирования Петушинского муниципального района Владимирской области;

−	Стратегия социально-экономического развития МО «Петушинский район».

Проектной задачей данного раздела является проекция экономических решений областного, макрорайонного и районного уровня на экономическое развитие поселения и их дополнение экономическими решениями муниципального уровня.

При разработке проекта генерального плана учтены следующие документы:

-	Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, с изменениями, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.03.14 № 429-р, в части строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Нижний Новгород – Казань (с изменениями);

-	Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта, утвержденная Распоряжение правительства Российской Федерации от 13.08.2013 № 1416-р (с изменениями);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная Распоряжение правительства Российской Федерации от 11.11.2013 № 2084-р (с изменениями);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная Распоряжение правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р (с изменениями);

- Схема территориального планирования Владимирской области (Постановление администрации Владимирской области от 30 декабря 2019 года №972 «Об утверждении изменений в схему территориального планирования Владимирской области» (с изменениями);

- Территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Владимирской области (Постановление департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области № 118/01-25 от 20.12.2019);

- Схема территориального планирования Петушинского муниципального района Владимирской области, утвержденная Решением Совета народных депутатов Петушинского района от 20.09.2012 № 91/9 (с изм. Решение Совета народных депутатов Петушинского района от 16.02.2017 № 19/1);

- Указ Президента Российской Федерации от 16.03.2010 № 321 «О мерах по организации движения высокоскоростного железнодорожного транспорта в Российской Федерации»;

- Поручение Президента Российской Федерации от 27.05.2013 
№ Пр-1387;

- Поручение Президента Российской Федерации от 31.07.2013 
№ Пр-1978;

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р, определяющей необходимость модернизации и развития инфраструктуры железнодорожного транспорта, в соответствии с которой запланировано строительство 20730 км новых железнодорожных линий, из них протяженность скоростных железнодорожных линий к 2030 году может составить более 10 тыс. км, а высокоскоростных – более 1500 км;

- Проект планировки территории размещения объекта «участок Москва-Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань-Екатеринбург (ВСМ-2)», подготовленный ГУП МО «НИиПИ градостроительства» (шифр проекта 25/15-33.14-ПП-3.5.3);

- Кадастровые планы территории Петушинского района по состоянию на 01.08.2020;

- Заявление собственников земельных участков, поступившие в Администрацию Петушинского района Владимирской области.

Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях существующих и планируемых для размещения на территориях поселения объектов представлены в таблице ниже.

##### Таблица 1 - Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименовании существующих и планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение

| № п/п | Тип объекта | Наименование объекта | Местоположение | Статус | Документ, в котором содержится объект | Реквизиты документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОКС железнодорожного транспорта | Планируемая железная дорога магистральная электрифицированная. (Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Казань-Екатеринбург ВСМ-2) | Российская Федерация, Московская область, Владимирская область, Нижегородская область и пр. | Планируемый 2020 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р с последующими изменениями |
|  | ОКС железнодорожного транспорта | Существующая железная дорога магистральная электрифицированная Москва-Владимир | Российская Федерация, Московская область, Владимирская область | Существующий |  |  |
|  | ОКС внешнего автомобильного транспорта | Автомобильная дорога "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа | Российская Федерация, Московская область, Владимирская область, Нижегородская область… | Существующий |  |  |
|  | Международный транспортный коридор | «Транссиб» TS | Красное (граница с Белоруссией) - Смоленск - Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Елабуга - Пермь - Екатеринбург - Тюмень - Ишим - Омск - Новосибирск - Красноярск - Иркутск - Улан-Удэ - Чита - Хабаровск - Владивосток/Находка | Существующий |  |  |
|  | ОКС магистрального трубопроводного транспорта | Магистральный газопровод действующий до ГРС Костерево | Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский р-н, Пекшинское сельское поселение | Существующий | Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 №2659-р |
|  | ОКС газоснабжения | Газораспределительные станции действующие Петушки, Костерево, Покров Рождество | Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский р-н, Пекшинское сельское поселение, Нагорное сельское поселение, Петушинское сельское поселение | Существующий |  |  |
|  | ОКС учебно-образовательного назначения | МГУП имени Ивана Федорова, 33:13:080238:6 (Минобрнауки России) | Российская Федерация, 601113, Владимирская область, Петушинский р-н, п. д/о Сушнево-2 | Существующий | Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р |
|  | ОКС электроэнергетики | ВЛ-110кВ Владимирская-Базовая (Владимир-Базовая) | Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский р-н, Пекшинское сельское поселение | Существующий | Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 №1634-р |
|  | ОКС электроэнергетики | ПС 110 кВ Болдино | Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский р-н, Пекшинское сельское поселение | Существующий |  |  |
|  | ОКС электроэнергетики | ВЛ-110кВ Болдино-Базовая | Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский р-н, Пекшинское сельское поселение, Петушинское сельское поселение | Существующий |  |  |
|  | ОКС электроэнергетики | ВЛ-110кВ Базовая-Петушки | Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский р-н, Пекшинское сельское поселение, Петушинское сельское поселение, г.Петушки | Существующий |  |  |

##### Таблица 2 - Утвержденные Схемой территориального планирования Владимирской области сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территориях поселения объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение

| 4. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области здравоохранения |  |  |  |  |  |  | Статус | Реквизиты документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назначение объекта регионального значения | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Ориентировочный срок строительства | Характеристика ЗОУИТ |  |  |
| 1.4. | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь | Строительство ФАПа | Определяется на последующих стадиях проектирования | Петушинский район, СП Пекшинское, д. Караваево | 2019 | Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется | Существующий (реализован) | Постановление администрации Владимирской области от 30 декабря 2019 года №972 «Об утверждении изменений в схему территориального планирования Владимирской области» (с изменениями на 28 мая 2020 года) |
| 1.5. |  | Строительство ФАПа | Определяется на последующих стадиях проектирования | Петушинский район, СП Пекшинское, д. Анкудиново | 2019 | Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется | Существующий (реализован) |  |
| 1.56. |  | Строительство ФАПа | Определяется на последующих стадиях проектирования | Петушинский район, СП Пекшинское, п. Сушнево-1 | 2020 | Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется | Существующий (строящийся) |  |
| 1.59. |  | Строительство ФАПа | Определяется на последующих стадиях проектирования | Петушинский район, СП Пекшинское, д. Пахомово | 2020 | Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется | Существующий (реализован) |  |

- Современное состояние и анализ реализации действующего генерального плана

  - Общие сведения о поселении

Муниципальное образование Пекшинское сельское поселение находится в восточной части Петушинского района Владимирской области, с северо-запада граничит с Московской областью. Главными транспортными планировочными осями поселения являются автомобильная дорога М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа, железная дорога Москва - Н. Новгород. Основная часть населенных пунктов сконцентрирована в центральной (вдоль федеральной трассы и железнодорожной магистрали) и северной частях поселения, с удаленностью от д. Пекша от 1,5 до 24 км. Деревня Пекша, где проживает около 1000 человек, выполняет функции центра поселения.

    - Краткая историческая справка

Муниципальное образование Пекшинское сельское поселение образовано в 2004 году путем объединения целого ряда сельских округов, входивших ранее в состав Петушинского района Владимирской области.

Зачатки административно-территориального деления в этих местах уходят своими корнями в далекое прошлое. Бывший Покровский уезд, значительная часть которого составляет сейчас Пекшинское сельское поселение, да и весь Петушинский район, испокон веков был частью юго-западной территории Владимирщины. Его административными предшественниками в семнадцатом веке являлись станы, известные как территориальные образования еще со времен царствования Ивана Третьего (1462-1515 гг.). Согласно самым древним из известных письменных сведений, территория бывшего Покровского уезда в XV-XVI веках входила в состав очень обширного Переславского Залесского стана.

Покровский же уезд был образован 1 сентября 1778 года. Предшествовал этому указ Екатерины Второй о введении нового устройства Российский империи - губернаторского, который датируется 1775 годом.

Просуществовал Покровский уезд до 1921 года, когда он был ликвидирован, а его территория поделена между соседними регионами.

12 июля 1929 года в составе Орехово-Зуевского округа Московской области был образован Петушинский район. В нем район и пребывал до 14 августа 1944 года, когда в связи с воссозданием Владимирской области (прежде - губернии) был передан в ее состав. 12 января 1965 года – Петушинский район после ряда административно - территориальных преобразований предыдущих лет обрел свои нынешние географические очертания и восстановил свое первоначальное название. После вступления в силу 131-ФЗ, Законом Владимирской области от 13 октября 2004 года № 159-ОЗ муниципальное образование Петушинский район было наделено статусом муниципального района, а муниципальное образование Пекшинское статусом сельского поселения.

    - Природные условия и ресурсы

Климат

Климатические условия поселения благоприятны для хозяйственного и градостроительного освоения, не имеют планировочных ограничений.

По климатическому районированию территории страны для строительства район относится к зоне II-В. Расчетные температуры для проектирования отопления, вентиляции принимаются по таблице 1 СНиП 23-01-99 по показателям Владимирской области.

Климат поселения умеренно континентальный, с умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. Глубина снежного покрова 40 см, максимальная глубина промерзания почв 90см, среднегодовое количество осадков 480 мм, из которых 70- 75% выпадает в теплый период. Средняя годовая температура воздуха составляет +3,9°С.

Преобладающими являются ветры южного и юго-западного направлений. Скорость ветра в среднем составляет 3,4 м/сек.

Рельеф

По характеру рельефа территория поселения делится долиной реки Клязьма на две резко отличающиеся друг от друга части - северную и южную. Северная часть представляет собой восточный склон Клинско-Дмитровской гряды - ряд вытянутых в субмеридиональном направлении увалов, разделенных широкими долинами рек.

Абсолютные отметки высот пологих водоразделов достигают 180 м. Отметки долин - 110-120 м. Отметки поймы реки Клязьмы - 100-110 м. К югу отроги Клинско- Дмитровской гряды переходят в заболоченную Мещерскую низменность. Преобладающие отметки рельефа около 120 м.

Масштабы долин значительно превосходят размеры современных водотоков. Долины имеют тектоническое происхождение. Мощные толщи рыхлых отложений сформированы в период таяния ледниковых массивов. Современные притоки Клязьмы рассекают эти отложения, формируя пойму и несколько уровней террас. В верховьях и в среднем течении притоков Клязьмы поймы заболочены.

Ширина русла Клязьмы на территории поселения составляет 30-40м. Ширина поймы - затопляемого участка долины, составляет несколько километров. На левобережье выделяется несколько уровней террас, формирование которых связывается с этапами оледенения. Террасы отличаются по составу рыхлых отложений и характеру обводнения, то есть по условиям застройки, что весьма существенно, поскольку на террасах Клязьмы располагается наиболее освоенная и населенная часть поселения.

Согласно тектонической схеме территория поселения делится на блоки, испытавшие на разных этапах своей истории разнонаправленное движение:

−	пойма Клязьмы лежит в пределах субширотного блока, опускавшегося в четвертичное время. В настоящее время этот блок опущен и интенсивно обводнен;

−	южная часть поселения, лежащая в пределах Мещерской низменности, принадлежит блоку, испытавшему смену поднятий относительными опусканиями в поздне-четвертичное и голоценовое время. В настоящее время для блока характерна заболоченность;

−	северная и центральная часть поселения принадлежит блоку, поднимавшемуся на протяжении мезозоя и кайнозоя. Здесь заболоченность относительно не велика.

Размеры крупных блоков составляют первые десятки километров. Блоки осложнены системой более мелких форм рельефа с параметрами от первых километров и менее.

В целях строительной оценки рельефа параметры блоков можно рассматривать как относительно однородные. В частности, блоки отличаются по характеру разреза. В опущенных блоках в рыхлых отложениях преобладает глинистый тип разреза, дополнительно способствующий заболачиванию.

Блоки разделены линейными зонами (долинами), в пределах которых наблюдается зональная смена разреза и гипсометрических отметок - уступов террас.

Таким образом, поверхность территории в целом ступенчато опускается к югу, к долине Клязьмы. Границы уступов отражены в структуре гидросети и издавна использовались для строительства плотин, так как здесь наблюдался наибольший естественный перепад высот и облегчались условия создания водохранилищ.

Рельеф поселения в целом благоприятен как для гражданского, так и для промышленного освоения, организации всех видов отдыха, не затрудняет обработку почвы и уход за сельскохозяйственными культурами.

Геологическое строение

Характеристика геологического строения поселения приводится по материалам геологической съемки масштаба 1:200 000 (лист N-37-IV).

В структурном отношении исследуемая территория находится в центральной части Московской синеклизы. В геологическом строении поселения принимают участие верхнеюрские, нижнемеловые, четвертичные и современные отложения.

Юрская система

Юрская система представлена только верхним ярусом. Данные отложения распространены в поселении повсеместно, выходят на дочетвертичную поверхность в долинах р. Клязьмы и ее притоков.

Верхний отдел

Оксфордский ярус (Jsox)

Оксфорские отложения представлены на рассматриваемой территории серыми слабо слюдистыми глинами, мощность которых колеблется от 7 до 21 м и составляет обычно 9-13 м.

Кимериджский ярус (Jskm)

Кимериджский ярус сложен жирными глинами с прослоями песчаников, мергелей и известняков. Средняя мощность отложений составляет 5-10 м.

Волжский ярус (J3V2-3)

Волжский ярус представлен средневолжским и верхневолжским подъярусами и сложен в нижней части черными сильно алевритистыми глинами, в верхней – зеленовато-серыми мелкозернистыми песками с желваками фосфоритов и редкими прослоями песчаников. Мощность яруса - 15-20 м.

Меловая система

Нижний отдел

Валанжинский ярус (K/v)

Отложения яруса представлены светлыми, зеленовато-серыми кварцевыми, в основном, мелкозернистыми песками, в нижней части разреза - с редкими желваками бурых песчанистых фосфоритов. Мощность яруса 15-20 м.

Готеривский-барремский ярусы (Ki h-er)

Готерив-барремские отложения состоят из трех пачек: нижней - глинистой, средней - песчаной и верхней - глинисто-алевритовой.

Нижняя пачка сложена глинами темными до черных, слюдистыми, иногда переходящими в тонкопесчаные сажистые горизонтальнослоистые сильно слюдистые алевриты. Мощность этой пачки изменяется от 1,5 до 10 м, развита она на ограниченной площади.

Средняя песчаная пачка развита значительно шире. Пески этой пачки тонко- и мелкозернистые, слабо глинистые, с тонкими прослойками серой жирной глины. В основании толщи пески сильно грубеют по мере увеличения в них мелкого гравия, кремня, кварца и реже фосфоритов.

Верхняя пачка пользуется еще более широким распространением. Она сложена тонко-линзовидно переслаивающимися сильно слюдистыми алевритами и глинами, заключающими линзовидные прослои тонкозернистых песков.

Мощность готерив-барремских отложений составляет от 5-7 до 25 м.

Аптский ярус (К/ а)

Залегает на барремском и перекрывается альбскими или четвертичными породами. На дочетвертичную поверхность выходят за пределами участка работ. Нижняя граница их нечеткая, т.к. литологически они очень сходны с нижележащими барремскими и готеривскими.

Представлен аптский ярус однородной толщей песков обычно светлой, значительно реже темной до черной окраски. Темная окраска обусловлена включением органического вещества. Пески кварцевые, слюдистые, мелкие, со значительной примесью тонких. Довольно часто пески сцементированы в песчаники различной крепости. Нередко в толще песков присутствуют прослои в 1-2 мм темных до черных жирных слюдистых глин. Средняя мощность апта - 10-12 м.

Четвертичная система

Четвертичная система в районе работ представлена средним и верхним отделами и современными образованиями.

Средний отдел

Днепровский горизонт

Ледниковые отложения (морена) (g II dn) днепровского возраста распространены на обширных площадях, выходят на поверхность в бортах речных долин и балок и представлены средними и тяжелыми грубо-песчаными суглинками, реже супесями и глинами красновато- и коричневато-бурыми с гравием и галькой кремнистых и карбонатных пород. Средняя мощность морены - 5-8 м.

Московский горизонт

Аллювиалъно-флювиогляциальные отложения четвертой надпойменной террасы (a,f,II ms) распространены в долине реки Клязьмы, залегают на днепровской морене, местами на дочетвертичных отложениях. Максимальная мощность четвертой террасы -9м при обычных значениях 1 -4 м. Представлены данные отложения песками от светло-серых до коричневато-серых мелко- и среднезернистыми несортированными, с примесью гравия и гальки, с прослоями суглинков и супесей.

Аллювиально-флювиогляциальные и аллювиалъно-озерные отложения третьей надпойменной террасы (a, U II ms) распространены в виде больших и малых площадей или узких полос по долине р. Клязьмы. Залегают они на дочетвертичном цоколе, реже на четвертичных отложениях. Перекрываются почвенно-растительным слоем, иногда торфом. Представлен аллювий песками желтовато-коричневато-серыми, среднезернистыми, слабо глинистыми, местами переходящими в супесь с прослоями до 0,5-2 м суглинков. Мощность отложений - 2-5 м.

Верхний отдел

Нижневалдайский горизонт

Аллювиальные и озерные отложения второй надпойменной террасы (a, h III v/) широко распространены в долине р. Клязьмы и залегают на среднечетвертичных или коренных породах. Представлены они песками желтовато-серыми, серыми, тонко- и мелкозернистыми, часто глинистыми, с редкими прослоями суглинков и супесей. Мощность аллювия второй террасы достигает местами до 15 м, составляя обычно 5-6 м.

Средневалдайский - верхневалдайский горизонты

Аллювиальные отложения I надпойменной террасы (a/ III V2-3) наибольшее распространение получили в долине р. Клязьмы. Мощность их составляет 6-7 м, местами до 11 м. Представлены они коричневато- и буровато-желтыми тонко- и мелкозернистыми в различной степени глинистыми песками.

Современные отложения

Представлены болотными образованиями и аллювиальными отложениями рек и ручьев.

Болотные отложения (И IV) широко развиты в поселении по долинам и поймам рек, представлены торфом мощностью 2-3, местами до 9 м.

Аллювиальные отложения (а IV) слагают поймы и днища русел рек и балок и представлены мелко- и среднезернистыми кварцевыми песками, в верхней части которых встречаются прослои суглинков, глин и торфа, в нижней - гравия и гальки. Мощность аллювия- 9-16 м.

Гидрографическая характеристика

По территории поселения в широтном направлении протекает основная водная артерия Владимирской области - река Клязьма, деля его на две части.

В пределах Пекшинского сельского поселения река Клязьма имеет протяженность около 20 км, среднюю глубину 1,5 м, с колебаниями от 0,5 м на перекатах и до 4,7 м на плесах. Средняя скорость течения в половодье достигает 1,6 м/сек и падает в межень до 0,1 м/сек. Ширина реки - 60-80 м. Среднегодовой расход воды колеблется от 75 до 120 куб. м в секунду. Левый берег представлен хорошо выраженной террасой. Наиболее значительными левобережными притоками реки Клязьмы в пределах поселения являются реки Пекша, Б. Липня, Б.Ушма. Река Пекша характеризуется спокойным течением в верховьях и сравнительно быстрым в устье. Река Б. Липня имеет быстрое течение на всем протяжении.

Воды в реках поселения относятся к классу средней минерализации, колеблющейся от 70-90 мг/л в период весеннего половодья и осенних дождевых паводков, до 180-400 мг/л в меженный период. По содержанию химических веществ вода относится к классу гидрокарбонатных с повышенным содержанием органических веществ (бурый цвет).

Гидрогеологические условия

По гидрогеологическим условиям территория поселения благоприятная и относится к 6 гидрогеологическому району Московского бассейна.

Рассмотренные выше комплексы пород являются водоносными.

Юрский водоносный горизонт приурочен к песчаным прослоям. Мощность их не превышает 3-5 м. Распространен спорадически. Залегает на глубине от 11 м до 22 м в зависимости от рельефа местности. Общая минерализация не превышает 390 мг\л, а общая жесткость 6 мг. экв/л.

Подземные воды меловых отложений приурочены к тонкозернистым пескам и песчаникам, сохраняющимся на возвышенных участках водоразделов на глубине от 18 м до 48 м. Мощность горизонта до 18 м. Горизонт слабонапорный. Его статический уровень залегает на 12-18 м ниже поверхности земли. Удельные дебиты скважин составляют 0,6-1 куб. м/час. Минерализация этих вод умеренная. Общая жесткость не превышает 7 мг/экв. Воды используются местным населением для водоснабжения индивидуальных хозяйств.

Водоносные горизонты четвертичных отложений приурочены к флювиогляциальным, моренным и аллювиальным песчаным отложениям. Кровля горизонтов залегает на глубине 0,5-10 м от поверхности земли, мощность их колеблется от 1 до 10 м. Водоносные горизонты в основном безнапорные. Характеризуются умеренной минерализацией с сухим остатком около 230 мг/л. В воде аллювиального водоносного горизонта отмечены повышенные содержания железа до 10-20 мг/л. Воды четвертичных отложений, как правило, имеют следы поверхностного загрязнения.

Режим грунтовых вод четвертичных отложений обусловлен геоморфологическим положением участка.

Грунтовые воды поймы и первой надпойменной террасы гидравлически связаны с русловыми водами р. Клязьмы и их уровень зависит от режима реки. Глубина залегания варьируется от 0,5 до 2 м. Территории поймы и первой надпойменной террасы относятся к подтопляемым.

Режим грунтовых вод второй надпойменной террасы и вышерасположенных элементов рельефа определяется положением местного водоупора - слабофильтрующих глин мелового возраста. Здесь горизонт грунтовых вод имеет свободную поверхность. Глубина залегания колеблется от 1,5-5 м, чаще 2-3 м. По химическому составу воды сульфатно- гидрокарбонатно- кальциевые, обладают общекислотной агрессивностью по отношению к бетону и средней коррозионной активностью.

Подземные воды, имеющие практическое значение для централизованного водоснабжения крупных населенных пунктов поселения, приурочены к коренным породам верхнего карбона - трещиноватым известнякам и доломитам гжельского яруса и относятся к ассельско-клязьминскому водоносному ярусу. Это напорные воды с высокой водоотдачей горизонта. Дебеты скважин колеблются от 5 до 65 куб. м/сут, в среднем составляют 20-25 куб. м/сут. Глубина залегания в зависимости от рельефа варьируется в пределах 50-100 метров.

В пределах рассматриваемой территории ассельско-клязьминский горизонт относительно защищен от поверхностного загрязнения. Этому способствует наличие местного водоупора - слабопроницаемых глинистых пород мелового возраста. Возможность загрязнения водоносного горизонта с поверхности не исключена в местах размытия водоупора, в долинах рек.

В связи с этим особой оценке необходимо подвергать любое крупное строительство в поймах рек поселения.

Инженерно-геологическая оценка

Инженерно-геологические условия в Пекшинском сельском поселении в основном определяются несущими свойствами грунтов, положением грунтовых вод и наличием отрицательных физико-геологических процессов.

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие породы каменноугольного, пермского, юрского возраста, перекрытые чехлом четвертичных осадков.

Породы каменноугольного периода являются наиболее древними, распространены на территории повсеместно и состоят из известняков и доломитов. Образования татарского яруса пермского периода представлены пестроокрашенной толщей песчано-глинистых и известково-глинистых пород.

На юге поселения, в пределах Мещерской низменности развиты современные образования.

Пойму и первую надпойменную террасу реки Клязьма слагают современные верхне- и среднечетвертичные аллювиальные отложения. Эти отложения в основном представлены песками с прослоями супеси и суглинков мощностью от 1-2 до 20 м.

В покровных моренных и флювиогляциальных отложениях встречаются воды типа "верховодка".

В пойме р. Клязьма и ряде ее притоков имеются участки с глубиной залегания грунтовых вод 0,2-0,3 м от поверхности, что является одной из причин заболачивания и переувлажнения.

Грунты, в основном, пригодны для многоэтажного строительства. Нормативное давление грунтов-1,5-2,0 кг/кв.см.

Овраги, процессы эрозии, высокий уровень грунтовых вод, заболоченные участки требуют при освоении территории проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке и инженерно-геологическому исследованию.

В соответствии с Градостроительным Кодексом целью территориального планирования является:

−	обеспечение устойчивого развития территорий

−	обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

−	обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

В целом инженерно-геологические условия на территории района, за исключением пойменных и заболоченных земель, относительно благоприятны.

Наиболее населенная часть поселения приурочена к террасам левобережья. Уровень террас не выдержан по простиранию и прерывается долинами рек и ручьев и зонами заболоченности. Поскольку эта зона испытывает наибольшую техногенную нагрузку, в перспективе необходимо составление на нее детальных планов. Центральная и северная часть поселения представлена пологими возвышенностями, рассеченными широкими долинами рек.

Притоки Клязьмы лежат в широких грабен-долинах преимущественно северо-северо-западного простирания. Грабен-долины также сформировались за счет тектонического опускания. В новейшее время реки проложили свое русло в рыхлых отложениях днищ грабенов.

Отложения грабенов формировались за счет вод, возникших при таянии ледников. Это были мощные потоки, сформировавшие большие массы рыхлых отложений. Современные реки не велики. В настоящее время обводненность территории падает.

В целом она складывается из остаточной ледниковой обводненности и вод атмосферных осадков.

Водный фактор имеет решающее значение при выборе схемы освоения территории.

Особое внимание к почвенным водам обусловлено специфическим типом разреза рыхлых отложений. На большинстве территорий Пекшинского сельского поселения мощность слоя почвы не велика и почва подстилается непосредственно песчаными или супесчаными отложениями. Такая почва быстро высыхает, теряет питательные вещества, а если почвенный слой снят, то просто превращается в пустыню. Пахотное земледелие без надлежащих агротехнических мероприятий по сохранению структуры почвы может быстро привести к ее деградации. Так, по данным протоколов о гибели посевов в результате засухи в 2007 г. температура воздуха на почве достигала 51 градус, что привело в 2007 г. к гибели более чем 80% посевов только однолетних трав и нанесло значительный ущерб другим посевам.

При сохранении влаги и почвенного слоя гибели растений можно избежать.

Уменьшение водности территорий процесс постоянный, но при неправильном землепользовании он ускоряется и может быстро привести к катастрофическим последствиям.

Выделяются следующие зоны по гипсометрическим уровням:

А-100-110 м - заболоченная пойма Клязьмы,

Б-110-120 м - болотистые низины и днища грабен - долин, высокая пойма и низкие террасы р. Клязьмы и других водотоков,

В-120-130 м - высокие террасы и днища грабен – долин,

Г-130-150 м - склоны возвышенностей,

Д-выше160 м - пологие своды возвышенностей.

Гипсометрические отметки не всегда соответствуют границам геоморфологических элементов рельефа, но для общих оценок такая классификация может быть удобна.

Зоны различаются по природно-хозяйственной значимости и условиям освоения.

Согласно природным факторам в схеме использования территории должны быть сохранены ключевые моменты традиционной системы землепользования, направленные на сохранение почвенных вод. Это в первую очередь сохранение приводораздельных лесов и древесной растительности по берегам рек и озер, освобождение пойм от застройки.

В итоге складывается следующая схема:

А - зона поймы Клязьмы, территория, подверженная затоплению паводком 1 % обеспеченности и регулярному подтоплению. Эта территория должна быть свободна от застройки. Возведение строений нарушает свободную динамику русловых процессов. Зона благоприятна для рекреации и луговодства, без выпаса скота и сплошной распашки.

Б – территория, подверженная подтоплению и редкому затоплению. В пойме Клязьмы зона этого уровня используется для размещения застройки, но требует специальной инженерной подготовки. В долинах притоков застройка и хозяйственное освоение зон этого уровня должна быть крайне ограничена. При обустройстве зона может быть использована как парковая.

В - 120-130 м в долине Клязьмы эта зона используется под застройку. В долинах притоков часто заболочена, возможно луговодство, пастбища и рекреация при гидротехническом обустройстве водотоков.

Г - 130-150 м - зона застройки, пастбищ, пашни, леса.

Д - выше 160м - зона леса. В настоящее время в пределах данной зоны значительна доля свободных от леса земель сельхозназначения. На большей части этих земель целесообразно провести лесовосстановительные работы.

В связи с этим при планировке необходимо учесть следующее:

−	Размещение объектов промышленности и транспорта должно быть компактным и подчиненным сохранению основы инвестиционной привлекательности поселения - его природного потенциала;

−	Долины рек должны быть очищены от мусора и застройки, не адекватной природным условиям;

−	Необходима комплексная живописная застройка территории. Ценные ландшафты поселения могут быть утрачены при беспорядочном строительстве.

Опасные природные процессы

К опасным природным процесса относятся:

−	падение уровня грунтовых вод и иссушение возвышенной части территории,

−	подтопление и заболачивание низин,

−	оврагообразование,

−	морозная пучинистость и плывунные свойства грунтов,

−	карст.

Основная угроза для территории - падение уровня грунтовых вод. Зафиксированный уровень падения составляет 2,5 м (по данным лаборатории ВСЕГИНГЕО). Падение вызвано:

−	общей тенденцией обезвоживания Русской равнины,

−	текущим глобальным и локальным изменением климата,

−	вырубкой водораздельных лесов и деревьев вдоль рек,

−	распашкой водоразделов,

−	спрямлением русел рек, необдуманной мелиорацией,

−	разрушением плотин и водохранилищ.

В ходе утраты вод, связанных с таянием ледника, сток основного объема вод завершился уже в четвертичное время. В настоящее время совместно с атмосферными осадками уходят остатки ледниковых вод. В итоге наблюдаются следующие отрицательные последствия:

−	возникновение засух и гибель посевов, угроза состоянию лесов, кормовой базе животноводства, ухудшение качества и без того небогатых земель;

−	высыхание колодцев, лишение водоснабжения ряда населенных пунктов, необходимость организации дорогостоящих подземных водозаборов.

В перспективе может быть высыхание водоемов, гибель растительности, соответственно снижение качества жизни и ценности объектов недвижимости.

Специальными исследованиями установлено, что историческая практика землепользования на данных территориях учитывала текущее иссушение земель и принимала активные меры к сохранению почвенных вод и почв.

На реках сооружались многочисленные плотины, задерживавшие сток весенних вод и вызывавшие затопление пойменных земель: лугов и огородов, получавших в это время ил в качестве ценного удобрения. Другой водоохраной мерой была посадка и поддержание лесов на водоразделах и по берегам рек. Искусственный характер насаждений подтвержден палинологическими исследованиями.

Хозяйственное освоение форм рельефа отвечало природным условиям: пойменные земли использовали как сенокосы. Скот в пойме не пасли: здесь влажный глинистый грунт легко подвергается вытапыванию, кроме того, в случае выпаса при затоплении поймы в реку мог бы попасть навоз с пастбища, что вызвало бы загрязнение вод и насыщение их азотом, способствующим зарастанию русла водной растительностью. Гибели лугов и зарастания и загрязнения рек избегали.

Складывалась следующая структура землепользования:

−	В пойме находились сенокосы,

−	Огороды и пастбища располагались на низких террасах,

−	Застройка - на высоких террасах,

−	Пашня и пастбища - на пологих склонах возвышенностей,

−	Лес - на плоских водоразделах,

−	Болота - в низинах и на пойменных землях.

Поскольку на малых реках ширина высоких террас не велика, застройка располагалась в один ряд домов, фасадом к реке, с широким отступом от края террасы. Такая структура землепользования позволяла не только использовать, но и умножать природные ресурсы.

В итоге:

−	Болота очищали и сохраняли воду, торф улучшал структуру почвы, служил гигиеничной подстилкой для скота и птицы, использовался для отопления, мох служил антисептиком;

−	Лес защищал землю от иссушения, давал древесину, грибы, ягоды, дичь;

−	Плотины и пруды на реках сохраняли воду, разливы рек удобряли луга и огороды, вода крутила жернова мельниц и лесопилок, в прудах разводили рыбу, купались, полоскали белье (в качестве моющего средства использовалась зола), пруды украшали деревни и служили социальными центрами застройки.

Застройка располагалась меж линии лугов и огородов и зоной пашни. Крестьянин имел участки не только возле дома, но и в каждой зоне. Зонировалась вся территория поселения, соответственно, территория поселения включала не только застройку с приусадебными участками, но и прилегающие земли иного необходимого хозяйственного назначения.

Изначально в земли поселений входили не только луга и пашни, но и леса, где также поддерживался порядок. По мере того как исторически община теряла угодья, состояние земель, лесов и вод ухудшалось.

В настоящее время наблюдается:

−	значительная эрозия почв, иссушение земель за счет снижения уровня грунтовых вод в корнеобитаемом слое,

−	плотины разрушены, прудов нет,

−	поймы рек существенно захламлены и застроены, пойменные луга заболочены, закочкарены, вытоптаны,

−	луга в пойме Клязьмы не выкашиваются, что создает опасность пала.

Назрела необходимость разработки современной схемы зонирования территории, адекватной новым социальным условиям.

Подтопление. Подтопление и затопление связано главным образом с паводками. Затоплению подвергается пойма, подтоплению - главным образом первая и частично вторая надпойменная терраса. Угроза затопления и подтопления существенна только для зданий и сооружений, находящихся в пойме. В особенности опасно размещение в пойме источников загрязнения, таких как свалки мусора, пастбища, фермы и гаражи, так как паводковые воды могут распространить загрязнение на значительные расстояния. Навоз, кроме того, при попадании в реку вызывает зарастание русла водной растительностью.

Процессы заболачивания интенсивно развиты в долинах рек и на правобережье Клязьмы. Современному процессу заболачивания подвержены в том числе и ранее мелиорированные земли. Заболачивание возникает при малых уклонах рельефа и наличии расположенного близко к поверхности глинистого водоупорного горизонта. Склонность к заболачиванию возрастает при общем уменьшении водности рек. Заболачивание вызывает закисление почв и общее ухудшение качества земель.

Морозная пучинистость характерна для водонасыщенных глинистых грунтов и песков пылеватых и мелких. Для таких песков характерны также плывунные свойства. Обводненные отложения распространены главным образом в пойме и на низких террасах.

Карст. Карстообразование в поселении связано с наличием карбонатов в коренных породах, в частности в юрских отложениях, подстилающих пойму Клязьмы. На поверхности процессы карстообразования проявлены в формировании круглых карстовых озер и карстовых воронок. При уплотнении застройки на территории поселения необходимо учитывать возможность наличия карстовых провалов.

Почвы и растительность

На территории поселения преобладают дерново-подзолистые почвы, которые по особенностям развития подзолистого горизонта подразделяются на слабо-, средне- и сильноподзолистые. По механическому составу преобладают легкие песчаные и супесчаные почвы, которые обладают низким естественным плодородием. В северной части поселения встречаются дерново-подзолистые почвы суглинистого механического состава, свойства которых более благоприятны для роста и развития сельскохозяйственных культур.

К слабодренированным понижениям рельефа приурочены дерново- глеевые почвы, обладающие довольно высоким потенциальным плодородием, но нуждающиеся в регулировании водного режима (осушении).

В поймах рек сформировались аллювиальные почвы. В прирусловой пойме и наиболее высоких частях центральной поймы расположены аллювиальные дерновые почвы тонкосупесчаного или легкосуглинистого механического состава. На суглинистом аллювии равнинных участков центральной поймы сформировались более плодородные аллювиальные почвы.

Наибольшим плодородием отличаются почвы центральной поймы, сформировавшиеся на суглинистом аллювии.

В притеррасных поймах залегают аллювиальные болотные почвы и представлены торфяники с более или менее законченным процессом торфообразования.

В южной части поселения на повышенных элементах рельефа преобладают малоплодородные песчаные подзолы, а по понижениям болотные почвы.

Заболоченность территории наблюдается вследствие близкого залегания подстилающих водоупорных глин, где грунтовые воды находятся на малой глубине и местами выходят на поверхность. Средняя глубина залегания торфяников 0,3 м с колебанием от 0,2 до 0,4 м, средняя мощность 1,5 м.

В основном почвы кислые, требуют известкования, по содержанию питательных веществ - бедные.

Средний бонитет земель основной части поселения, исходя из состава почв, менее 20 баллов.

Для развития сельского хозяйства, с учетом качественного состава почв, территория поселения характеризуется как неблагоприятная.

По лесорастительным условиям сельское поселение относится к трем подрайонам южно-центрального района подзоны смешанных лесов, а именно: дубравное ополье, сложные ельники Клинско-Дмитриевской гряды, сосновые леса Мещеры.

Поселение расположено в подзоне хвойно- широколиственных лесов. Коренные типы лесов - елово-широколиственные и сосновые. В пойме реки Клязьмы встречаются дубовые рощи, по низинным болотам - черноольховые леса. Повсеместно распространены вторичные мелколиственные березовые и осиновые леса.

Травостой лесов разрежен и разнообразен, травянистая растительность представлена суходольными, пойменными и низинными лугами, в пониженных местах - лугами с преобладанием осок и болотного разнотравья.

Наибольшую ценность для сельскохозяйственного производства имеют злаковые и бобовые травы. Для улучшения состава травяной растительности сенокосов и пастбищ, повышения их продуктивности требуется проведение мелиоративных мероприятий.

Болотная растительность представлена растительностью низинных, верховых и переходных болот, луговая растительность - суходольными, низинными, пойменными, болотными и торфянистыми лугами.

    - Современная экологическая обстановка

Состояние атмосферного воздуха

Государственный учет выбросов во Владимирской области осуществляет Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, объекты которых имеют источники выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух, осуществляют первичный учет выбросов в атмосферу, включающий в себя определение источника загрязнения атмосферы (ИЗА), номенклатуры и объемов выбросов ЗВ.

Ниже приводится информация по количеству выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, их очистке и утилизации в 2019 году по Петушинскому району.

##### Таблица 4 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация в 2019 году

| Муниципальное образование | Количество загрязняющих веществ (тыс. тонн) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выбрасываются без очистки | Поступают на очистные сооружения | Уловлено и обезврежено |  | Выброшено в атмосферу |
|  |  |  | Всего | из них утилизировано |  |
| Петушинский район | 1097 | 80 | 73 | 73 | 1 104 |

##### Таблица 5 - Динамика валовых выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в разрезе городских округов и муниципальных районов за 2011-2019 гг.

| Города и районы области | Количество выбросов, тыс. тонн/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Петушинский район | 1,46 | 1,18 | 1,478 | 1,416 | 1,048 | 1,118 | 1,1 | 0,779 | 1,104 |

Пекшинское сельское поселение характеризуется в целом благоприятным состоянием атмосферного воздуха, что является одним из конкурентных преимуществ, определяющих привлекательность его для развития жилищного строительства, сельского хозяйства, туризма. Мониторинг состояния атмосферного воздуха стационарными постами системы Росгидромета в поселении не ведется. По результатам мониторинга качества атмосферного воздуха силами Управления Роспотребнадзора встречаются периодические незначительные превышения ПДК на границе санитарно-защитных зон промышленных предприятий, на территориях, прилегающих к автомобильным магистралям.

К основным факторам, определяющим наличие загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории Пекшинского сельского поселения относятся:

−	Атмосферный перенос западными ветрами выбросов промышленных предприятий Москвы и Московской области;

−	Выбросы транзитного автомобильного транспорта, движущегося по автомобильной дороге М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа;

−	Выбросы «местного» автомобильного транспорта;

−	Выбросы муниципальных и ведомственных котельных;

−	Выбросы промышленных предприятий;

−	Выбросы домовых печей частного жилого фонда;

−	Прочие факторы (лесные и торфяные пожары, несанкционированное сжигание отходов на свалках и др.).

Основное влияние на состояние окружающей среды поселения оказывает прилегающее к границам сельского поселения городское поселение город Костерево. К крупнейшим стационарным источникам выбросов, стоящим на учете в территориальном органе Росприроднадзора, имеющим стационарные источники выбросов и подлежащих государственному контролю в сфере охраны окружающей среды относится ЗАО "Литмашдеталь" (г. Костерево). Вместе с тем, в городском поселении, а также в самом сельском поселении сосредоточены промышленные предприятия преимущественно низких классов вредности, которые ограниченно влияют на экологическую обстановку внутри поселения.

Количественный и качественный состав промышленных выбросов в атмосферу зависит от вида производства и технологии процесса, мощности предприятия, работы очистных сооружений.

Спектр выбрасываемых веществ насчитывает более десяти ингредиентов. Основная масса приходится на долю таких веществ, как оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы.

Состояние водных ресурсов

По данным Государственного доклада «О состоянии и охране окружающей среды во Владимирской области за 2019 год» наибольшее значение для крупного хозяйственно-питьевого водоснабжения имеют подземные воды водоносного верхнекаменноугольного карбонатного комплекса (гжельско-ассельский и касимовский водоносные горизонты). На них основано водоснабжение самых крупных населенных пунктов области: г.г. Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный, Кольчугино, Александров, Киржач, Петушки, Собинка, Меленки, Судогда, Покров, Костерево, Лакинск, Струнино, Карабаново, Курлово, частично г. Владимир; п.п. Красная Горбатка, Ставрово, Вольгинский, Мелехово, Вербовский, Анопино, Великодворский и другие.

Подземные воды в количестве 34,60 тыс. м3/сут передаются из Петушинского района Владимирской области в Орехово-Зуевский район Московской области.

Водные ресурсы Пекшинского сельского поселения представлены реками, озерами, болотами, подземными водами, искусственными гидротехническими сооружениями (пруды, водохранилища). Водопользование осуществляется для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, сброса сточных и дренажных вод, для рекреационных целей, для целей рыболовства и охоты, для обеспечения пожарной безопасности.

К основным факторам, создающим угрозу для устойчивого использования водных ресурсов на территории Пекшинского сельского поселения, относятся:

−	Перенос загрязняющих веществ по течению реки Клязьма от расположенных выше по течению объектов промышленности и ЖКХ Московской области;

−	Обмеление рек, протекающих по территории поселения вследствие нарушения водного баланса на территории водосбора по причине вырубки лесов, осушения болот, распашки склонов речных долин, безвозвратного водопотребления, естественных климатических колебаний;

−	Сброс загрязненных (неочищенных и недостаточно очищенных) сточных вод промышленными (в том числе сельскохозяйственными) предприятиями поселения;

−	Сброс загрязненных (неочищенных и недостаточно очищенных) сточных вод предприятиями ЖКХ;

−	Сброс загрязненных (неочищенных и недостаточно очищенных) сточных вод сельскохозяйственными предприятиями, поверхностный сток с полей, с территорий животноводческих комплексов, инфильтрация загрязняющих веществ в подземные воды;

−	Загрязнение поверхностных и подземных вод вследствие поверхностного стока и инфильтрации с территорий объектов размещения отходов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, селитебных территорий.

В соответствии с Государственным докладом «О состоянии и охране окружающей среды во Владимирской области за 2019 год», мониторинг качества поверхностных вод на территории Пекшинского сельского поселения не ведется.

Согласно программе наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши государственной сети наблюдений на территории деятельности Владимирского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» на 2019 год наблюдения за загрязнением поверхностных вод Владимирской области проводились на 11 водных объектах, 13 пунктах (18 створах).

По качеству поверхностных вод створ (ниже г. Кольчугино - р. Пекша) относится к 4 классу разряда «Г» (очень грязная).

##### Таблица 6 - Случаи высокого уровня загрязнения поверхностных вод в 2019 году

| Водный объект | Пункт, створ | Дата отбора пробы | Ингредиенты и показатели качества воды, доли ПДК | Случай высокого или экстремально высокого загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Пекша | г. Кольчугино | 05.02 | Растворенный кислород, 2,40 | ВЗ |
|  |  | 05.02 | Фенолы, 0,040 | ВЗ |
|  |  | 04.04 | Фенолы, 0,030 | ВЗ |
|  |  | 16.04 | Растворенный кислород, 2,60 | ВЗ |
|  |  | 08.07 | Растворенный кислород, 2,10 | ВЗ |
|  |  | 04.10 | Растворенный кислород, 2,17 | ВЗ |

Осуществление мер по охране водных объектов и предотвращению негативного воздействия вод

Для предотвращения дальнейшего обмеления и полного высыхания мелких рек необходимо проведение системы мероприятий, включающих лесопосадки, озеленение водоохраной зоны и т.п.

В 2019 году проведены работы по определению границ зон затопления с разработкой карт (планов) объектов землеустройства для р. Киржач и р. Вахчилка в черте г. Петушки, р. Пекша в черте п.Золотуха Кольчугинского района.

В дальнейшем необходимо запланировать и провести аналогичные  мероприятия по населённым пунктам Пекшинского сельского поселения, в границах которых протекают реки.

Государственная функция по осуществлению федерального государственного надзора за использованием и охраной водных объектов исполняется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) и ее территориальными органами, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Задачей государственного надзора за использованием и охраной водных объектов является обеспечение соблюдения:

а) требований к использованию и охране водных объектов;

б) особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон и зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

в) иных требований водного законодательства.

Мероприятия по надзору осуществляются в форме плановых (в соответствии с утвержденным планом) и внеплановых проверок с соблюдением прав и законных интересов организаций и граждан, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

    - Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории проведена посредством пофакторного анализа природных и техногенных условий с целью определения территориальных ресурсов Пекшинского сельского поселения для развития основных видов хозяйственной деятельности.

Оценка территории района произведена для нижеследующих видов использования:

−	градостроительного (для гражданского, промышленного и коммунального строительства);

−	рекреационного;

−	сельскохозяйственного;

−	лесоэксплуатационного;

−	природоохранного.

При оценке приняты три степени благоприятности территории:

−	благоприятная;

−	ограниченно благоприятная;

−	неблагоприятная.

В результате оценки выявлен ряд благоприятных условий для градостроительного освоения территории:

−	хорошая обеспеченность территории поверхностными водами (р. Клязьма с объемом возможного единовременного водоотбора более 5 куб. м/сек.) и подземными водами;

−	хорошая транспортная обеспеченность территории поселения, благодаря важным транспортным магистралям федерального значения (железнодорожной и автомобильной) направления Москва – Нижний Новгород, а также сети автодорог территориального значения с твердым покрытием.

К благоприятным по вышеперечисленным факторам относятся территории центральной части поселения вдоль главной планировочной оси Москва - Нижний Новгород.

Факторами, ограничивающими градостроительное освоение территории являются:

−	наличие заболоченных участков в южной части поселения,

−	затопление территории паводком 1%-ной обеспеченности вдоль реки Клязьма, а также от подпора воды при впадении в реку Клязьма рек Большая Липня, Пекша

−	высокое залегание уровня грунтовых вод (менее 1 м от поверхности земли) в правобережной пониженной части долины р. Клязьма,

−	большая залесенность территории и как следствие немногочисленность и мелко-контурность свободных от лесов территорий,

−	наличие запрещенных для изъятия защитных лесов, составляющих основную часть лесного фонда поселения.

Оценка природных ресурсов и планировочных условий поселения показала, что Пекшинское сельское поселение располагает богатыми рекреационными ресурсами.

К благоприятным условиям для организации отдыха относятся:

−	наличие сухих хвойных и смешанных лесов, которые составляют основную часть лесного фонда поселения и являются наиболее благоприятными для отдыха,

−	наличие сети рек и водоемов, благоприятных для организации отдыха на воде: рек Клязьма, Пекша, Бол. Липня, многочисленных озер: оз. Глубокое, оз. Горочное, оз. Соловьева.

−	хорошая транспортная доступность различных участков территории благодаря развитой сети автомобильных дорог федерального и территориального значения и железнодорожной магистрали,

−	благоприятные санитарно- гигиенические условия состояния воздушного бассейна за пределами городских населенных пунктов и основных транспортных магистралей

−	насыщенность территории памятниками архитектуры и археологии,

−	наличие живописных природных ландшафтов.

К наиболее благоприятным для организации отдыха территориям отнесены территории вдоль реки Клязьма и в районе озер.

Вывод

Исходя из вышеперечисленных природных и антропогенных факторов, в целом территория поселения оценивается как благоприятная для рекреационного и природоохранного освоения, ограниченно - благоприятная для градостроительного, лесоэксплуатационного и сельскохозяйственного освоения.

  - Анализ современного состояния

    - Функциональное зонирование и планировочная структура

Пекшинское сельское поселение является частью Петушинского района Владимирской области. Поселение с запада на восток пересекает транспортный коридор, включающий в себя железную дорогу и автомобильную магистраль М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа. Большая часть наиболее крупных населенных пунктов поселения тяготеет к этому коридору. Пекшинское сельское поселение расположено в восточной части Петушинского района, в центре Пекшинского сельского поселения располагается городское поселение город Костерево.

На севере Пекшинское сельское поселение граничит с Кольчугинским районом, на западе с Петушинским сельским поселением, на востоке и севере с Собинским районом. В центре Пекшинского сельского поселения располагается муниципальное образование город Костерево.

Муниципальное образование Пекшинское занимает 32,81% площади Петушинского района.

Современную систему расселения на территории поселения формируют исторически сложившиеся земли 5 поселков, 2 сел, 50 деревень, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Пекшинское сельское поселение расположено на землях СПК "Петушинский", СПК "Анкудиново", ООО "Рождество", СП артель "Вперед", СПК "Агрокомплекс "Липенский", колхоза "Знамя Октября", КФХ "Надежда", Болдинского, Воспушинского (частично), Петушинского (частично) лесничеств Заречного лесхоза, Костеревского, Клязьменского (частично), Северогривского (частично) лесничеств Костеревского военного лесхоза.

Современную планировочную структуру Пекшинского сельского поселения формируют следующие планировочные элементы:

- главной природно-ландшафтной планировочной осью является р. Клязьма и сеть ее притоков, которые образуют природно-ландшафтную структуру поселения,

- главными транспортными планировочными осями являются широтные магистрали: автомобильная дорога М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа и железная дорога Москва-Нижний Новгород.

Главные природно-ландшафтная и транспортные планировочные оси формируют высоко урбанизированную главную планировочную ось не только поселения, но и района в целом. Главная планировочная ось оказывает сильное системообразующее значение для поселения.

Второстепенные транспортные автомобильные дороги отходят от основной широтной магистрали М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа, соединяют в основном северную и центральную часть Пекшинского поселения и обеспечивают внутрипоселенческие связи.

Деревня Пекша выполняет функции центра Пекшинского сельского поселения.

Границы поселения были определены согласно Федеральному Закону 131-ФЗ с учетом пешеходной доступности от населенного пункта, входящего в поселение до административного центра этого поселения и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов этого поселения (продолжительность рабочего дня 8 часов, нормативная скорость пешехода 4 км в час., допустимая сверхнормативная скорость пешехода 5-6 км в час).

Основная часть населенных пунктов сконцентрирована в центральной и северной частях поселения, с удаленностью от д. Пекша от 1,5 до 24 км. Южная часть поселения заболочена и является малопригодной для строительства.

Населенные пункты имеют значительные различия как по численности проживающего в них населения, так и по специализации, уровню производственного и социально-культурного потенциала. Расстояние между населенными пунктами составляет от 0,5 до 3,5 км.

Анализ сложившейся планировочной структуры позволяет сделать следующие выводы:

- планировочная структура имеет высокую степень развития, что обусловлено наличием транспортных магистралей и близостью Москвы,

- главный планировочный узел размещается в центре поселения и через его территорию проходят главные транспортные планировочные оси. Это обуславливает развитие его как административного, производственного, культурно- бытового центра поселения,

- главная планировочная ось проходит в широтном направлении, что вызывает необходимость развития меридиональных связей.

- высокая урбанизация главной планировочной оси оказывает заметное воздействие на природные комплексы,

- необходимо развивать сеть второстепенных планировочных центров, что позволит рационально сформировать систему территориально- административного управления, культурно- бытового и транспортного обслуживания

Поселение находится в непосредственной близости от Московской области, главная ось является частью Московской агломерации. Это оказывает влияние на размещение производства, развитие населенных пунктов, использование рекреационных ресурсов поселения.

    - Население

Анализ существующего положения

На 01.01.2020 года в Пекшинском сельском поселении проживало 4503 человека, что составляло 7,3 % от населения Петушинского района.

За последние 2 года население Пекшинского сельского поселения уменьшилось на 97 человек.

##### Рисунок 1 - Динамика населения Пекшинского сельского поселения до 2020 года

С 1970 года по отношению к настоящему времени население Пекшинского сельского поселения сократилось на 49 %, с 1983 года – на 39 %. Такой резкий спад вызван прежде всего острым кризисом советской системы сельского хозяйства, связанным со сменой политического режима в стране и утратой устоявшихся экономических связей; в этой связи сложившаяся в 60-80-е годы система сельского расселения потеряла экономическую базу и начала стремительно деградировать. Это наглядно видно, если рассмотреть динамику населения отдельных населенных пунктов за последние 50 лет.

##### Таблица 7 - Динамика населения отдельных населенных пунктов Пекшинского сельского поселения

| № | Населенный пункт | 1959 | 1970 | 1979 | 1983 | 2006 | 2008 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Болдино, п | 814 | 747 | 800 | 662 | 431 | 379 | н/д | н/д |
| 2 | Сушнево - 1 | 61 | 276 | 349 | 241 | 236 | 200 | н/д | н/д |
| 3 | Сушнево - 2 | 48 | 236 | 258 | 130 | 106 | 99 | н/д | н/д |
| 4 | Метенино | 975 | 677 | 400 | 356 | 213 | 209 | н/д | н/д |
| 5 | Ючмер | 237 | 181 | 119 | 102 | 25 | 22 | н/д | н/д |
| 6 | Желтухино | 303 | 126 | 115 | 113 | 24 | 21 | н/д | н/д |
| 7 | Михейцево | 296 | 222 | 129 | 145 | 39 | 36 | н/д | н/д |
| 8 | Антушово | 94 | 61 | 50 | 56 | 23 | 20 | н/д | н/д |
| 9 | Аббакумово | 359 | 233 | 156 | 149 | 45 | 43 | н/д | н/д |
| 10 | Волково | 37 | 28 | 16 | 16 | 6 | 5 | н/д | н/д |
| 11 | Нераж | 73 | 34 | 14 | 4 | 3 | 2 | н/д | н/д |
| 12 | Рощино | 88 | 77 | 60 | 22 | 20 | 19 | н/д | н/д |
| 13 | Новинки | 180 | 159 | 111 | 109 | 39 | 38 | н/д | н/д |
| 14 | Кукушкино | 252 | 205 | 150 | 138 | 33 | 32 | н/д | н/д |
| 15 | Бабанино | 117 | 49 | 13 | 13 | -- | 0 | н/д | н/д |
| 16 | Филатьево | 18 | 4 |  |  |  | 0 | н/д | н/д |
| 17 | Алексино, д. |  |  |  |  | 1 | 1 | н/д | н/д |
| 18 | Алексино, с. | 30 | 14 | 8 | 8 |  | 0 | н/д | н/д |
| 19 | Выползово |  |  |  |  |  | 0 | н/д | н/д |
| 20 | Назарово | 39 | 26 | 10 | 8 | 4 | 4 | н/д | н/д |
| 21 | Погорельцы |  |  |  |  |  | 0 | н/д | н/д |
| 22 | Пески | 49 | 20 | 3 | 1 |  | 0 | н/д | н/д |
| 23 | Таратино | 77 | 76 | 47 | 37 | 16 | 16 | н/д | н/д |
| 24 | Ситниково | 97 | 55 | 18 | 11 | 3 | 3 | н/д | н/д |
| 25 | Дровново | 78 | 36 | 12 | 10 |  | 1 | н/д | н/д |
| 26 | Мышлино | 102 | 52 | 37 | 22 | 7 | 8 | н/д | н/д |
| 27 | Туйково |  |  |  |  | 6 | 7 | н/д | н/д |
| 28 | Господиново | 50 | 57 | 22 | 22 | 1 | 2 | н/д | н/д |
| 29 | Напутново | 253 | 149 | 87 | 90 | 22 | 23 | н/д | н/д |
| 30 | Болдино, д | 217 | 221 | 157 | 110 | 65 | 67 | н/д | н/д |
| 31 | Лопыри | -- | -- | -- | -- | 1 | 3 | н/д | н/д |
| 32 | Суковатово | 36 | 18 | 4 | 5 | -- | 2 | н/д | н/д |
| 33 | Калинино | 74 | 35 | 12 |  | 1 | 3 | н/д | н/д |
| 34 | Филатово |  |  |  |  |  | 2 | н/д | н/д |
| 35 | Степаново | 213 | 134 | 54 | 38 | 8 | 10 | н/д | н/д |
| 36 | Денисово | 53 | 46 | 28 | 22 | 16 | 18 | н/д | н/д |
| 37 | Елисейково | 61 | 48 | 34 | 27 | 7 | 9 | н/д | н/д |
| 38 | Неугодово |  |  |  |  |  | 2 | н/д | н/д |
| 39 | Аксеново | 311 | 201 | 92 | 74 | 11 | 13 | н/д | н/д |
| 40 | Караваево | 332 | 241 | 222 | 218 | 178 | 181 | н/д | н/д |
| 41 | Пахомово | 55 | 122 | 176 | 238 | 196 | 199 | н/д | н/д |
| 42 | Ваульцево | 55 | 20 | 3 | 6 | 2 | 5 | н/д | н/д |
| 43 | Павлово |  |  |  |  | 2 | 6 | н/д | н/д |
| 44 | Васильки | 106 | 23 | 7 | 2 | 3 | 8 | н/д | н/д |
| 45 | Марково | 139 | 48 | 33 | 21 | 1 | 6 | н/д | н/д |
| 46 | Поломы | 42 | 20 | 15 | 8 | 3 | 8 | н/д | н/д |
| 47 | Близнецы | 55 | 41 | 4 | 3 | -- | 7 | н/д | н/д |
| 48 | Логинцево | 86 | 64 | 42 | 29 | 8 | 15 | н/д | н/д |
| 49 | Поляны | 55 | 26 | 12 | 11 | 2 | 9 | н/д | н/д |
| 50 | Черкасово | 112 | 93 | 71 | 55 | 28 | 36 | н/д | н/д |
| 51 | Подвязново | 85 | 94 | 71 | 71 | 36 | 44 | н/д | н/д |
| 52 | Ларионово | 225 | 246 | 404 | 364 | 169 | 179 | н/д | н/д |
| 53 | Пекша | 243 | 644 | 1060 | 1055 | 1006 | 1020 | н/д | н/д |
| 54 | Андреевское | 621 | 556 | 292 | 245 | 213 | 243 | н/д | н/д |
| 55 | Анкудиново | 88 | 145 | 262 | 221 | 226 | 261 | н/д | н/д |
| 56 | Труд | 937 | 1281 | 1232 | 1274 | 967 | 1012 | н/д | н/д |
| 57 | Липна | 759 | 650 | 686 | 828 | 792 | 864 | н/д | н/д |
|  | Пекшинское сельское поселение | 9687 | 8817 | 7957 | 7390 | 5244 | 5422 | 4810 | 4503 |

На территории Пекшинского сельского поселения расположено 57 населенных пунктов, наиболее крупными из которых являются три: д. Пекша, п. Труд и д. Липна, численностью населения по состоянию на 01.01.2008 1020 чел., 1012 чел. и 864 чел. соответственно. Населенные пункты д. Пекша и д. Липна, расположены на автомобильной дороге федерального значения М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа, а п. Труд вместе с д. Липна продолжают систему расселения города Костерево. Также по численности жителей выделяется населенный пункт п. Болдино, являющийся железнодорожной пассажирской и грузовой станцией, что обуславливает хорошую транспортную доступность до Москвы и Владимира.

Также на территории Пекшинского сельского поселения выделяются еще 7 относительно крупных населенных пунктов численностью около 200 человек. Большая же часть населенных пунктов находится в зоне риска, а при наложении негативных трендов естественной убыли населения, миграционного оттока, низкой экономической активности территории, населенные пункты находятся под угрозой исчезновения.

В целом можно выделить следующие основные демографические тенденции, имевшие место в Пекшинском поселении:

−	Население сельского поселения убывает все последние 50 лет, основной причиной убыли населения является отток жителей в городскую местность;

−	В период 1959-1979 годов произошла замена традиционной системы сельского расселения на новую, основанную на колхозном труде, что привело к укрупнению ряда населенных пунктов за счет деградации прочих;

−	В период 1990-2008 годов из-за спада в экономике население сельских населенных пунктов поселения сокращалось быстрыми темпами, из-за чего три четверти населенных пунктов сократились до размеров, не позволяющих говорить о воспроизводстве населения в них;

−	В период 2011-2020 годов сокращение населения сельского поселения продолжается, в том числе за счет миграционного оттока жителей в городскую местность при стабильных показателях естественной убыли населения.

Дачные домовладения

Важным фактором развития Пекшинского сельского поселения является размещение на его территории значительного количества дачных и садоводческих участков. Такое положение объясняется удобной транспортной доступностью поселения со стороны как крупных населенных пунктов (Москва, Владимир), так и малых городов Петушинского района.

В результате на конец 2008 года в поселении имелось 3663 дачных хозяйства, что на 40 % больше, чем число постоянных хозяйств поселения. В пиковые летние периоды времени временное население Пекшинского сельского поселения существенно увеличивается. В проектном залоге это означает рост нагрузки на инфраструктуры поселения, прежде всего на транспортную систему и потребительский сектор. Также необходимо отметить, что в поселении сформировалась большая группа населенных пунктов, постоянное население которых минимально, а количество временных хозяйств (дач) превосходит количество постоянных в несколько раз.

##### Таблица 8 - Динамика числа постоянных и дачных хозяйств Пекшинского сельского поселения

| № | Наименование населенного пункта | Численность населения прописанного в данном населенном пункте на 2008 г. (по данным статистики) | Кол-во постоянных хозяйств | Кол-во дачных хозяйств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Болдино, п | 379 | 181 | 64 |
| 2 | Сушнево - 1 | 200 | 104 | 20 |
| 3 | Сушнево - 2 | 99 | 66 | 15 |
| 4 | Метенино | 209 | 89 | 30 |
| 5 | Ючмер | 22 | 15 | 104 |
| 6 | Желтухино | 21 | 16 | 84 |
| 7 | Михейцево | 36 | 18 | 72 |
| 8 | Антушово | 20 | 7 | 26 |
| 9 | Аббакумово | 43 | 31 | 89 |
| 10 | Волково | 5 | 4 | 17 |
| 11 | Нераж | 2 | 2 | 20 |
| 12 | Рощино | 19 | 4 | 2 |
| 13 | Новинки | 38 | 20 | 26 |
| 14 | Кукушкино | 32 | 20 | 65 |
| 15 | Бабанино | 0 | 0 | 22 |
| 16 | Филатьево | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Алексино, д. | 1 | 1 | 46 |
| 18 | Алексино, с. | 0 | 0 | 26 |
| 19 | Выползово | 0 | 0 | 15 |
| 20 | Назарово | 4 | 2 | 27 |
| 21 | Погорельцы | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Пески | 0 | 0 | 21 |
| 23 | Таратино | 16 | 8 | 41 |
| 24 | Ситниково | 3 | 2 | 33 |
| 25 | Дровново | 1 | 0 | 42 |
| 26 | Мышлино | 8 | 5 | 92 |
| 27 | Туйково | 7 | 0 | 32 |
| 28 | Господиново | 2 | 2 | 22 |
| 29 | Напутново | 23 | 16 | 142 |
| 30 | Болдино, д | 67 | 34 | 70 |
| 31 | Лопыри | 3 | 2 | 42 |
| 32 | Суковатово | 2 | 1 | 20 |
| 33 | Калинино | 3 | 0 | 890 |
| 34 | Филатово | 2 | 0 | 54 |
| 35 | Степаново | 10 | 4 | 65 |
| 36 | Денисово | 18 | 9 | 18 |
| 37 | Елисейково | 9 | 5 | 34 |
| 38 | Неугодово | 2 | 1 | 55 |
| 39 | Аксеново | 13 | 12 | 110 |
| 40 | Караваево | 181 | 68 | 93 |
| 41 | Пахомово | 199 | 36 | 14 |
| 42 | Ваульцево | 5 | 1 | 25 |
| 43 | Павлово | 6 | 2 | 19 |
| 44 | Васильки | 8 | 2 | 90 |
| 45 | Марково | 6 | 0 | 104 |
| 46 | Поломы | 8 | 2 | 58 |
| 47 | Близнецы | 7 | 1 | 24 |
| 48 | Логинцево | 15 | 4 | 45 |
| 49 | Поляны | 9 | 0 | 76 |
| 50 | Черкасово | 36 | 16 | 63 |
| 51 | Подвязново | 44 | 21 | 14 |
| 52 | Ларионово | 179 | 84 | 136 |
| 53 | Пекша | 1020 | 404 | 97 |
| 54 | Андреевское | 243 | 97 | 28 |
| 55 | Анкудиново | 261 | 83 | 78 |
| 56 | Труд | 1012 | 474 | 45 |
| 57 | Липна | 864 | 312 | 97 |
|  | Итого | 5422 | 2288 | 3663 |

Анализ состояния трудовых ресурсов

Численность населения в трудоспособном возрасте в 2008 году в Пекшинском сельском поселении составляла 2942 человек или 58 % от всего населения. Население моложе трудоспособного возраста составляло 16 % (795 человек), население старше трудоспособного возраста – 26 % (1304 человек).

Сравнение структуры населения поселения, района и страны в целом представлено в таблице ниже.

##### Таблица 9 - Структура населения Пекшинского сельского поселения

|  | 0-16 | 17-55(59) | Старше 55(59) |
| --- | --- | --- | --- |
| Пекшинское сельское поселение | 16 | 58 | 26 |
| Петушинский район | 15 | 60 | 25 |
| Российская Федерация | 16 | 63 | 21 |

Структура населения поселения и района в целом совпадают. Отличие от общероссийской ситуации заключается, прежде всего, в меньшем числе населения в трудоспособном возрасте, что увеличивает демографическую нагрузку на трудоспособное население поселения.

Проектные предложения

Демографический прогноз для Пекшинского сельского поселения рассчитан исходя из следующих предпосылок:

1.	Сохранится тенденция естественной убыли населения поселения;

2.	Положительное сальдо миграции отдельных населенных пунктов, перспективных для распространения на их территории процессов субурбанизации и привлекательных для дачников (возможность прописки).

3.	В поселении не предполагается выполнение каких-либо значительных инвестиционных проектов, которые приведут к миграции трудовой силы на ее территорию.

Прогноз перспективной численности населения приведен в таблице ниже:

##### Таблица 10 - Прогноз перспективной численности населения Пекшинского сельского поселения

|  | 2008 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пекшинское сельское поселение | 5422 | 4503 | 4350 |

Структура населения Пекшинского сельского поселения изменится следующим образом.

##### Таблица 11 - Прогноз структуры населения Пекшинского сельского поселения

|  | 2008 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| младше трудоспособного возраста, % | 16 | 20 | 20 |
| трудоспособного возраста, % | 58 | 56 | 58 |
| старше трудоспособного возраста, % | 26 | 24 | 23 |

Несмотря на общее снижение численности населения, возрастная структура несколько скорректируется в положительную сторону.

В связи с наличием в поселении значительного числа населенных пунктов с численностью населения, не позволяющей говорить о простом воспроизводстве, а также имея в виду общее сокращение населения поселения, на проектный срок предполагается увеличение в поселении количества населенных пунктов с нулевым постоянным населением: если на 2008 год число таких населенных пунктов составляло 6 единиц, то к 2030 году их число составит 13 единиц. В связи с наличием в этих населенных пунктах дачных участков, которые предполагаются к сохранению на расчетный срок, данные населенные пункты формально сохраняют свой статус, но фактически становятся дачными поселками (что соответствующим образом отражается на обеспечении их инфраструктурами – в рамках генерального плана в этих населенных пунктах не предполагается развития социальной инфраструктуры).

Проектными решениями генерального плана в соответствии с рекомендациями администрации Пекшинского сельского поселения предлагается расширение территорий 33 населенных пунктов поселения (д. Аббакумово, д. Анкудиново, с. Алексино, д. Аксеново, п. Болдино, д. Васильки, д. Ваульцево, д. Дровново, д. Елисейково, д. Желтухино, д. Калинино, д. Кукушкино, д. Липна, д. Ларионово, д. Логинцево, д. Марково, д. Метенино, д. Михейцево, д. Мышлино, д. Назарово, д. Напутново, д. Неугодово, д. Пекша, д. Пески, д. Подвязново, д. Поломы, д. Поляны, д. Суковатово, Сущнево-1, д. Туйково, д. Таратино, Черкасово, Ючмер). Это обусловлено высокой рекреационной привлекательностью данной территории для жителей Москвы и Владимира, в силу хорошей транспортной доступности и природного потенциала. Увеличение численности населения данных населенных пунктов предполагается за счет миграции, преимущественно дачников. Сформировать точный прогноз увеличения количества дачников в Пекшинском сельском поселении не представляется возможным, так как эти процессы сильно восприимчивы к общестрановой экономической конъюнктуре.

Выводы: Учитывая не поддающиеся коррекции негативные тренды естественного движения населения, малое количество существующих постоянных жителей, неустойчивое социально-экономическое положение территории часть сел и деревень, высокая привлекательность территории для рекреации на расчетный строк:

- Часть сел и деревень не будут иметь постоянных жителей, в населенных пунктах будут проживать лишь владельцы дачных хозяйств.

- Отдельные населенные пункты в долгосрочной перспективе могут рассчитывать на увеличение постоянных жителей, за счет расселения владельце дачных хозяйств (возможность получения прописки).

В таблице ниже представлены тенденции изменения численности, в разрезе отдельных населенных пунктов поселения.

##### Таблица 12 - Прогноз численности населения Пекшинского сельского поселения в разрезе населенных пунктов

| № | Наименование населенного пункта | Численность населения прописанного в данном населенном пункте на 2008 (по данным статистики) | Количество постоянно проживающего населения, 2020 | Количество постоянно проживающего населения, 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Болдино, п | 379 | 450 | 435 |
| 2 | Сушнево - 1 | 200 | 162 | 145 |
| 3 | Сушнево - 2 | 99 | 74 | 100 |
| 4 | Метенино | 209 | 169 | 151 |
| 5 | Ючмер | 22 | 10 | 5 |
| 6 | Желтухино | 21 | 27 | 43 |
| 7 | Михейцево | 36 | 30 | 42 |
| 8 | Антушово | 20 | 9 | 4 |
| 9 | Аббакумово | 43 | 28 | 16 |
| 10 | Волково | 5 | 2 | 1 |
| 11 | Нераж | 2 | 2 | 1 |
| 12 | Рощино | 19 | 9 | 4 |
| 13 | Новинки | 38 | 25 | 11 |
| 14 | Кукушкино | 32 | 19 | 45 |
| 15 | Бабанино | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Филатьево | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Алексино, д. | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Алексино, с. | 0 | 1 | 10 |
| 19 | Выползово | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Назарово | 4 | 2 | 2 |
| 21 | Погорельцы | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Пески | 0 | 1 | 10 |
| 23 | Таратино | 16 | 6 | 10 |
| 24 | Ситниково | 3 | 1 | 0 |
| 25 | Дровново | 1 | 1 | 10 |
| 26 | Мышлино | 8 | 5 | 20 |
| 27 | Туйково | 7 | 3 | 1 |
| 28 | Господиново | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Напутново | 23 | 10 | 30 |
| 30 | Болдино, д | 67 | 31 | 28 |
| 31 | Лопыри | 3 | 2 | 1 |
| 32 | Суковатово | 2 | 1 | 10 |
| 33 | Калинино | 3 | 4 | 19 |
| 34 | Филатово | 2 | 0 | 0 |
| 35 | Степаново | 10 | 5 | 2 |
| 36 | Денисово | 18 | 6 | 2 |
| 37 | Елисейково | 9 | 4 | 31 |
| 38 | Неугодово | 2 | 2 | 25 |
| 39 | Аксеново | 13 | 6 | 4 |
| 40 | Караваево | 181 | 145 | 129 |
| 41 | Пахомово | 199 | 160 | 142 |
| 42 | Ваульцево | 5 | 2 | 1 |
| 43 | Павлово | 6 | 3 | 2 |
| 44 | Васильки | 8 | 4 | 2 |
| 45 | Марково | 6 | 2 | 10 |
| 46 | Поломы | 8 | 5 | 30 |
| 47 | Близнецы | 7 | 3 | 2 |
| 48 | Логинцево | 15 | 6 | 4 |
| 49 | Поляны | 9 | 5 | 26 |
| 50 | Черкасово | 36 | 40 | 30 |
| 51 | Подвязново | 44 | 31 | 28 |
| 52 | Ларионово | 179 | 140 | 160 |
| 53 | Пекша | 1020 | 823 | 736 |
| 54 | Андреевское | 243 | 190 | 175 |
| 55 | Анкудиново | 261 | 208 | 188 |
| 56 | Труд | 1012 | 854 | 771 |
| 57 | Липна | 864 | 775 | 696 |
|  | Итого | 5422 | 4503 | 4350 |

    - Жилищный фонд

Существующее положение

Обеспеченность жителей жилищным фондом в 2008 году находилась на уровне 29 кв. м на человека, что является довольно высоким показателем на фоне среднероссийского, который составляет порядка 18 кв. м на человека.

##### Таблица 13 – Характеристика существующего жилищного фонда Пекшинского сельского поселения

|  | Общая площадь, кв. м |
| --- | --- |
| Индивидуальный жилищный фонд | 103531,8 |
| Муниципальный жилищный фонд | 54294,0 |
| Муниципальный жилищный фонд, в том числе: |  |
| одноэтажные здания | 13096,3 |
| двухэтажные здания | 31467,51 |
| трехэтажные здания | 8156,69 |
| четырехэтажные здания | 1573,5 |
| пятиэтажные здания | --- |

Согласно Базы данных показателей муниципальных образований по состоянию на 01.01.2019 на территории сельского поселения за 2018 год:

- введено жилых домов общей площадью 5,6 тыс. кв. м;

- количество полученных уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства составило 53 единицы.

Современными проблемами в сфере обеспеченности жилья населения Пекшинского сельского поселения является его качество: износ, обеспеченность инженерными инфраструктурами (канализацией, водопроводом (горячая и холодная вода), централизованное отопление).

Проектные предложения

На расчетный срок основными мероприятиями, касающимися развития жилого сектора населенных пунктов Пекшинского сельского поселения, являются:

1.	Повышение обеспеченности жилых объектов всеми видами коммунальных инфраструктур:

- Повышение эффективности эксплуатации существующих инженерных систем (снижение аварийности на сетях, снижение потерь электроэнергии, тепла, воды);

- Обеспечение населения сельских населенных пунктов услугами водоснабжения путем подключения к существующим централизованным системам, создания новых источников водоснабжения на базе месторождений подземных вод;

- Развитие канализационных сетей, при невозможности - оборудование домовладений септиками;

- Развитие тепловых сетей. В качестве альтернативы возможно развитие сети локальных мини-котельных, работающих на газе;

- Развитие альтернативных источников энергии в локальных масштабах для обеспечения индивидуальных нужд домовладений (тепловые насосы, ветровые установки, солнечные батареи, переработка органических отходов с получением и последующим применением биогаза и др.).

2.	Внедрение ресурсосберегающих технологий, в том числе за счет строительства и ремонта жилищного фонда с применением современных теплоизолирующих материалов;

3.	Стимулирование развития предприятий по производству современных строительных материалов для малоэтажного строительства;

4.	Снос заброшенных и не используемых жилых строений, рекультивация территорий;

5.	Строительство защитных экранов в населенных пунктах с высоким автомобильным трафиком (вдоль автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа), оборудование надземных пеших переходов;

6.	Повышение общего уровня благоустройства населенных пунктов.

Согласно стратегии массового жилья для всех категорий граждан РФ обеспеченность жильем должна достичь 28,5 кв. м на человека к 2020 году. В Концепции долгосрочного развития РФ определены показатели в 30-35 кв. м на человека к 2030 году.

Учитывая высокий исходный уровень обеспеченности жильем в Пекшинском с.п. и сельский тип расселения, на период проектирования целевой показатель принимается на уровне 35 кв. м. жилья на человека. Таким образом, к 2030 году общий объем жилого фонда сельского поселения должен составить 152,2 тыс. кв.м. Этот показатель ниже существующего общего объема жилищного фонда поселения – 158 тыс. кв. м, но современные требования к качеству жилья не позволяет говорить о сохранение всех существующих жилых объектов до 2030 года. На долгосрочную перспективу предусматривается качественная реконструкция жилищного фонда всех типов, за счет сноса ветхого, аварийного и «заброшенного» жилья, модернизации существующего и строительства нового жилья.

    - Социальная инфраструктура

Образование

В Пекшинском сельском поселение расположено 1 учреждение дошкольного образования в д. Пекша.

##### Таблица 14 – Характеристика учреждений дошкольного образования Пекшинского сельского поселения

| ##### № п/п | ##### Наименование образовательного учреждения | ##### Адрес расположения | ##### Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### 1 | ##### Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» г. Костерево | ##### д. Пекша, ул. Совхозная, д. 7А | ##### - |

Услуги профессионального и высшего образования жители Пекшинского сельского поселения могут получить в районном центре городе Петушки, а также в областной столице и за пределами Владимирской области.

В Пекшинском сельском поселении действует 1 школа. За период с 2008 года в сельском поселении произошло существенное сокращение количество общеобразовательных учреждений – было закрыто 7 школ: МОУ «Липенская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Марковская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Анкудиновская основная общеобразовательная школа», МОУ «Караваевская основная общеобразовательная школа», МОУ «Метенинская основная общеобразовательная школа», МОУ «Пахомовская основная общеобразовательная школа», МОУ «Ларионовская общеобразовательная школа». Оптимизация общеобразовательных учреждений потребовала осуществлять доставку детей школьного возраста со всего поселения в оставшееся Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Пекшинская СОШ, емкость которого отвечает текущим потребностям.

##### Таблица 15 – Характеристика общеобразовательных учреждений Пекшинского сельского поселения

| ##### № п/п | ##### Наименование образовательного учреждения | ##### Адрес расположения | ##### Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### 1 | ##### Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Пекшинская СОШ | ##### д. Пекша, ул. Школьная, д. 2 | ##### - |

Здравоохранение

Учреждения здравоохранения представлены 11 фельдшерско-акушерскими пунктами, расположенными д. Караваево, д. Анкудиново, д. Андреевское, д. Пахомово, п. Сушнево-2, д. Болдино, п. Метенино, п. Сушнево-1, п. Болдино, д. Марково, п. Труд и амбулаторией в д. Пекша.

Таблица 16 – Характеристика амбулатории Пекшинского сельского поселения

| Наименование | вместимость |  | Численность врачей | Численность среднего мед. персонала | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нормативная | фактическая |  |  |  |
| МУЗ «Пекшинская амбулатория» | 50 посещений 5 к/м | 50 посещений 5 к/м | 3 | 7 | Год постройки – 1990, 60 % |

Прочими услугами здравоохранения жители Пекшинское сельского поселения пользуются в других населенных пунктах Петушинского района.

Культура

Основным учреждением культуры на территории МО Пекшинское является Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр Пекшинского сельского поселения», где и реализуется работа самодеятельных коллективов, детских кружков и студий, а также проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия.

МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения» состоит из семи подразделений: СДК д. Пекша, СДК п. Труд, СДК п. Болдино, СДК д. Пахомово, СДК д. Ларионово, СДК д. Анкудиново, СДК д. Караваево. Здания CДК муниципального образования Пекшинское требуют постоянных вложений в капитальный ремонт и поддержание их в надлежащем состоянии для корректного проведения мероприятий с участием приглашаемых творческих коллективов, а также текущей работы, в первую очередь с детьми. Техническое состояние и уровень оснащения зданий постоянно поддерживаются текущими ремонтными работами, в том числе капитальными.

По данным письма Муниципального казенного учреждения «Комитет по культуре и туризму администрации Петушинского района» № 178 от 30.07.2020 представлена информация о муниципальных культурно-просветительских учреждениях, находящихся на территории сельского поселения «Пекшинское» по состоянию на 01.01.2020.

Таблица 17 – Перечень культурно-просветительских учреждений, находящихся на территории сельского поселения «Пекшинское» по состоянию на 01.01.2020

| № п/п | Название | Адрес | Вместимость (мест) | Здание (специальное или приспособленное) | Здание (отдельно стоящее или встроенное) | Качественное состояние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Сельский дом культуры д. Пекша муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр Пекшинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области» | 601112, деревня Пекша, улица Центральная, дом 6, Петушинский район, Владимирская область | 250 | Специальное | Отдельно стоящее | Требует капитального ремонта |
|  | Сельский дом культуры д. Анкудиново муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр Пекшинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области» | 601107, деревня Анкудиново, улица Архангельская, дом 48, Петушинский район, Владимирская область | 20 | Приспособленное | Отдельно стоящее | Удовлетвори-тельное |
|  | Сельский дом культуры д. Болдино муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр Пекшинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области» | 601113, деревня Болдино, улица Лесхозная, дом 6, Петушинский район, Владимирская область | 80 | Специальное | Отдельно стоящее | Удовлетвори-тельное |
|  | Сельский дом культуры д. Караваево муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр Пекшинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области» | 601106, деревня Караваево, улица Каргополова, дом 27, Петушинский район, Владимирская область | 30 | Приспособленное | Отдельно стоящее | Удовлетвори-тельное |
|  | Сельский дом культуры д. Ларионово муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр Пекшинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области» | 601108, деревня Ларионово, улица Зеленая, дом 1, Петушинский район, Владимирская область | 120 | Специальное | Отдельно стоящее | Удовлетвори-тельное |
|  | Сельский дом культуры д. Пахомово муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр Пекшинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области» | 601115, деревня Пахомово, дом 50, Петушинский район, Владимирская область | 30 | Приспособленное | Отдельно стоящее | Удовлетвори-тельное |
|  | Сельский дом культуры пос. Труд муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр Пекшинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области» | 601116, поселок Труд, улица Лесхозная, дом 50, Петушинский район, Владимирская область | 220 | Специальное | Отдельно стоящее | Удовлетвори-тельное |
|  | Анкудиновская сельская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Петушинского района Владимирской области» | 601107, деревня Анкудиново, улица Архангельская, дом 48, Петушинский район, Владимирская область | 10 | Приспособленное | Встроенное | Требует капитального ремонта |
|  | Болдинская сельская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Петушинского района Владимирской области» | 601113, деревня Болдино, улица Лесхозная, дом 6, Петушинский район, Владимирская область | 4 | Специальное | Встроенное | Требует капитального ремонта |
|  | Караваевская сельская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Петушинского района Владимирской области» | 601106, деревня Караваево, улица Каргополова, дом 27, Петушинский район, Владимирская область | 13 | Приспособленное | Встроенное | Требует капитального ремонта |
|  | Ларионовская сельская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Петушинского района Владимирской области» | 601115, деревня Ларионово, улица Совхозная, дом 2, Петушинский район, Владимирская область | 5 | Приспособленное | Встроенное | Удовлетвори-тельное |
|  | Пахомовская сельская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Петушинского района Владимирской области» | 601115, деревня Пахомово, дом 50, Петушинский район, Владимирская область | 5 | Приспособленное | Встроенное | Удовлетвори-тельное |
|  | Пекшинская сельская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Петушинского района Владимирской области» | 601112, деревня Пекша, улица Центральная, дом 6, Петушинский район, Владимирская область | 10 | Приспособленное | Встроенное | Требует капитального ремонта |
|  | Сельская библиотека поселка Труд муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Петушинского района Владимирской области» | 601116, поселок Труд, улица Профсоюзная, дом 3, Петушинский район, Владимирская область | 10 | Приспособленное | Встроенное | Удовлетвори-тельное |

Спорт

По данным письма Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Петушинского района № 146 от 03.08.2020, на территории муниципального образования «Пекшинское» отсутствуют объекты физкультурно-оздоровительной направленности, находящиеся в ведении Комитета.

Строительство новых объектов капитального строительства в рамках государственной и муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на территории МО «Пекшинское» не запланировано.

Согласно Базы данных показателей муниципальных образований по состоянию на 01.01.2019 на территории сельского поселения расположено 5 спортивных сооружения: 4 плоскостных сооружения и 1 спортивный зал.

    - Транспортная инфраструктура

Транспортная система Пекшинского сельского поселения представлена двумя видами транспорта – автомобильным и железнодорожным.

Основными транспортными осями сельского поселения являются - автомобильная дорога федерального значения М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа и железнодорожная магистраль Москва – Нижний Новгород.

Автомобильные дороги и автотранспорт

Существующее положение

Транспортная система поселения представлена двумя видами автомобильных дорог: федерального и местного значений. Общая протяженность автомобильных дорог местного значения на территории Пекшинского сельского поселения составляет 78,1 км, из них 65,6 км (84 %) имеют асфальтобетонное покрытие. Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 166,3 км/ 1000 кв. км. По отношению к численности населения плотность автомобильных дорог – 17,2 км на 1000 жителей.

По территории поселения проходит автомобильная дорога федерального значения М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа, соединяющая Москву с Владимиром, Нижним Новгородом, Чебоксарами и Казанью. Протяженность дороги по Петушинскому району составляет 50 км, по Пекшинскому сельскому поселению проходит 15 км дороги. Ширина придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-7  «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, установленна распоряжением Росавтодора от 14 мая 2014 г. № 940-р, и составляет 100 м.

Автомобильные дороги местного значения связывают населенные пункты северной и центральной частей поселения между собой, а также обеспечивают выход на дорогу федерального значения.  Характеристика автомобильных дорог местного значения Пекшинского сельского поселения представлена в таблице ниже.

Протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов Пекшинского сельского поселения составляет 146,5 км.

##### Таблица 18 – Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области, проходящих по территории Пекшинского сельского поселения

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Наименование муниципальных образований | Категория автомобильной дороги | км + | Протяженность по участкам*, км | Общая протяженность*, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 517 | 17 ОП МЗ 17 Н -485 | «Волга» – Липна | Петушинский район | IV | 0+000 - 1+074 | 1,074 | 1,074 |
| 518 | 17 ОП МЗ 17 Н -486 | Костерево – Аббакумово | Петушинский район | IV | 0+000 - 2+939 | 2,939 | 2,939 |
| 522 | 17 ОП МЗ 17 Н -490 | «Волга» – Ючмер | Петушинский район | V | 0+000 - 1+257 | 1,257 | 1,257 |
| 523 | 17 ОП МЗ 17 Н -491 | «Волга» – Труд – Ситниково | Петушинский район | V | 0+000 - 5+104 | 5,104 | 5,104 |
| 524 | 17 ОП МЗ 17 Н -492 | «Волга» – Кукушкино | Петушинский район | V | 0+000 - 2+237 | 2,237 | 2,237 |
| 525 | 17 ОП МЗ 17 Н -493 | Аббакумово – Желтухино | Петушинский район | V | 0+000 - 3+101 | 3,101 | 3,101 |
| 533 | 17 ОП МЗ 17 Н -501 | Липна – Михейцево | Петушинский район | V | 0+000 - 1+908 | 1,908 | 1,908 |
| 544 | 17 ОП МЗ 17 Н -512 | Костерево – Костерево-1 | Петушинский район | IV | 0+000 - 1+660 | 1,660 | 1,660 |
| 548 | 17 ОП МЗ 17 Н -516 | Пекша – Ларионово – Караваево | Петушинский район | IV | 0+000 - 26+644 | 26,644 | 26,644 |
| 549 | 17 ОП МЗ 17 Н -517 | Ларионово – Пахомово | Петушинский район | IV | 0+000 - 7+374 | 7,374 | 7,374 |
| 550 | 17 ОП МЗ 17 Н -518 | Пахомово – Рощино | Петушинский район | IV | 0+000 - 1+550 | 1,550 | 1,550 |
| 551 | 17 ОП МЗ 17 Н -519 | «Волга» – Болдино | Петушинский район | IV | 0+000 - 1+534 | 1,534 | 1,534 |
| 552 | 17 ОП МЗ 17 Н -520 | Анкудиново – Логинцево | Петушинский район | V | 0+000 - 1+138 | 1,138 | 1,138 |
| 553 | 17 ОП МЗ 17 Н -521 | Подъезд к Подвязново | Петушинский район | V | 0+000 - 1+107 | 1,107 | 1,107 |
| 554 | 17 ОП МЗ 17 Н -522 | Лопыри – Близнецы | Петушинский район | IV | 0+000 - 2+526 | 2,526 | 2,526 |
| 555 | 17 ОП МЗ 17 Н -523 | Болдино – Сушнево-2 | Петушинский район | V | 0+000 - 1+340 | 1,340 | 1,340 |
| 556 | 17 ОП МЗ 17 Н -524 | Болдино – Сушнево-1 | Петушинский район | V | 0+000 - 3+049 | 3,049 | 3,049 |
| 557 | 17 ОП МЗ 17 Н -525 | Мышлино – Марково | Петушинский район | V | 0+000 - 2+993 | 2,993 | 2,993 |
| 558 | 17 ОП МЗ 17 Н -526 | Болдино – Лопыри | Петушинский район | V | 0+000 - 5+648 | 5,648 | 5,648 |
| 559 | 17 ОП МЗ 17 Н -527 | Сушнево-1 – Метенино | Петушинский район | V | 0+000 - 2+620 | 2,620 | 2,620 |
| 560 | 17 ОП МЗ 17 Н -528 | Рощино – Пески | Петушинский район | IV | 0+000 - 1+808 | 1,808 | 1,808 |

##### Таблица 19 – Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения (улично-дорожная сеть) Пекшинского сельского поселения

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование дороги | Месторасположения | Протяженность (км) | Категория дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пекшинское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| п. Болдино |  |  |  |  |  |
| 374 | 17-246 ОП МР 372 | ул. Соколова | дома № 1 - дома № 5 по ул. Соколова | 0,1 | V |
| 375 | 17-246 ОП МР 373 | ул. Тихая | дома № 1 - дома № 4 по ул. Тихая | 0,1 | V |
| 376 | 17-246 ОП МР 374 | ул. Школьная | дома № 1 — дома № 29 по ул. Школьная | 0,5 | V |
| 377 | 17-246 ОП МР 375 | ул. Мира | дома № 1 - дома № 44 по ул. Мира | 1 | V |
| 378 | 17-246 ОП МР 376 | ул. Садовая | дома № 1 - дома № 6 по ул. Садовая | 0,2 | V |
| 379 | 17-246 ОП МР 377 | ул. Победы | дома №3-дома № 15 по ул. Победы | 0,5 | V |
| 380 | 17-246 ОП МР 378 | ул. Карповой | дома № 1 - дома № 3 по ул. Карповой | 0,3 | V |
| 381 | 17-246 ОП МР 379 | ул. Железнодорожная | дома № 1 - дома № 3 по ул. Железнодорожная | 0,3 | V |
| 382 | 17-246 ОП МР 380 | ул. Дорожная | дома № 1 - дома № 7 по ул. Дорожная | 0,2 | V |
| 383 | 17-246 ОП МР 381 | ул. Зеленая | дома № 1 - дома № 11 по ул. Зеленая | 0,6 | V |
| 384 | 17-246 ОП МР 382 | ул. Лесная | дома № 1 -- дома № 19 по ул. Лесная | 0,5 | V |
| 385 | 17-246 ОП МР 383 | ул. Лесхозная | дома № 1 - дома № 22 по ул. Лесхозная | 0,8 | V |
| 386 | 17-246 ОП МР 384 | ул. Левитана | дома № 1 - дома №20 по ул. Левитана | 0,8 | V |
| п. Сушнево - 1 |  |  |  |  |  |
| 387 | 17-246 ОП МР 385 | ул. Лесная | дома № 1 - дома № 10 ул. Лесная | 0,2 | V |
| 388 | 17-246 ОП МР 386 | ул. Южная | дома № 4 - дома № 11 ул. Южная | 0,3 | V |
| 389 | 17-246 ОП МР 387 | ул. Карповой | дома № 1 -дома № 12 ул. Карповой | 0,3 | V |
| 390 | 17-246 ОП МР 388 | ул. Центральная | дома № 1 -дома № 10 ул. Центральная | 0,6 . | V |
| 391 | 17-246 ОП МР 389 | ул. Зеленая | дома № 1 - дома № 9 ул. Зеленая | 0,3 | V |
| п. Сушнево - 2 |  |  |  |  |  |
| 392 | 17-246 ОП МР 390 | ул. 147км. | ул. 147км. дома № 1 | 0,05 | V |
| 393 | 17-246 ОП МР 391 | ул. 146 км. | ул. 146 км. дома № 1 | 0,05 | V |
| 394 | 17-246 ОП МР 392 | ул. Молодежная | ул. Молодежная дома № 3 - дома № 18 | 0,6 | V |
| 395 | 17-246 ОП МР 393 | ул. Парковая | ул. Парковая дома № 1 - дома № 14 | 0,5 | V |
| п. Метенино |  |  |  |  |  |
| 396 | 17-246 ОП МР 394 | ул. Лесная | ул. Лесная дома № 1 - дома № 29 | 0,4 | V |
| 397 | 17-246 ОП МР 395 | ул. Песчаная | ул. Песчаная дома № 1 - дома № 13 | 0,3 | V |
| 398 | 17-246 ОП МР 396 | ул. Центральная | ул. Центральная дома № 1 - дома № 31 | 0,7 | V |
| 399 | 17-246 ОП МР 397 | ул. Узкоколейная | ул. Узкоколейная дома № 1 - дома №31 | 0,6 | V |
| 400 | 17-246 ОП МР 398 | ул. Садовая | ул. Садовая дома № 1 - дома № 9 | 0,4 | V |
| 401 | 17-246 ОП МР 399 | ул. Рабочая | ул. Рабочая дома №2-дома № 11 | 0,6 | V |
| д. Ючмер |  |  |  |  |  |
| 402 | 17-246 ОП МР 400 | ул. Деревенская | ул. Деревенская дома № 1 -дома №52 | 1,5 | V |
| 403 | 17-246 ОП МР 401 | ул. Центральная | ул. Центральная дома № 1 - дома № 27 | 0,7 | V |
| 404 | 17-246 ОП МР 402 | ул. Северная | ул. Северная дома № 1 - дома № 20 | 0,7 | V |
| 405 | 17-246 ОП МР 403 | ул. Западный проезд | ул. Западный проезд дома № 1 - дома № 12 | 0,7 | V |
| 406 | 17-246 ОП МР 404 | ул. Восточный проезд | ул. Восточный проезд дома № 1 - дома № 11 | 0,8 | V |
| 407 | 17-246 ОП МР 405 | ул. Южный проезд | ул. Южный проезд дома № 1 -дома № 11 | 0,3 | V |
| д. Желтухино |  |  |  |  |  |
| 408 | 17-246 ОП МР 406 | Проезд по д. Желтухино | от дома № 1 до дома № 100 | 4 | V |
| д. Михейцево |  |  |  |  |  |
| 409 | 17-246 ОП МР 407 | Проезд по д. Михейцево | от дома № 1 до дома №90 | 3 | V |
| д. Антушово |  |  |  |  |  |
| 410 | 17-246 ОП МР 408 | Проезд по д. Антушово | от дома № 1 до дома №33 | 1 | V |
| д. Аббакумово |  |  |  |  |  |
| 411 | 17-246 ОП МР 409 | Проезд по д. Аббакумово | от дома № 1 до дома № 120 | 3,6 | V |
| 412 | 17-246 ОП МР 410 | ул. Новая | от дома № 1 до дома № 17 ул. Новая | 0,4 | V |
| д. Волково |  |  |  |  |  |
| 413 | 17-246 ОП МР 411 | Проезд по д. Волково | от дома № 1 до дома №25 | 1 | V |
| д. Нераж |  |  |  |  |  |
| 414 | 17-246 ОП МР 412 | Проезд по д. Нераж | от дома № 1 до дома № 25 | 2 | V |
| д. Рощино |  |  |  |  |  |
| 415 | 17-246 ОП МР 413 | Проезд по д. Рощино | от дома № 1 до дома № 11 | 1 | V |
| д. Новинки |  |  |  |  |  |
| 416 | 17-246 ОП МР 414 | Проезд по д. Новинки | от дома № 1 до дома № 46 | 2,1 | V |
| д. Кукушкино |  |  |  |  |  |
| 417 | 17-246 ОП МР 415 | Проезд по д. Кукушкино | от дома № 1 до дома №85 | 2,5 | V |
| д. Бабанино |  |  |  |  |  |
| 418 | 17-246 ОП МР 416 | Проезд по д. Бабанино | от дома № 1 до дома № 22 | 0,5 | V |
| д. Филатово |  |  |  |  |  |
| 419 | 17-246 ОП МР 417 | Проезд по д. Филатово | от дома № 1до дома № 29 | 1,5 | V |
| д. Алексино |  |  |  |  |  |
| 420 | 17-246 ОП МР 418 | Проезд по д. Алексино | от дома № 1 до дома № 24 | 0,8 | V |
| с. Алексино |  |  |  |  |  |
| 421 | 17-246 ОП МР 419 | Проезд по с. Алексино | от дома № 1 до дома № 22 | 1 | V |
| д. Выползово |  |  |  |  |  |
| 422 | 17-246 ОП МР 420 | Проезд по д. Выползово | от дома № 1 до дома № 10 | 0,4 | V |
| д. Погорельцы |  |  |  |  |  |
| 423 | 17-246 ОП МР 421 | Проезд по деревне Погорельцы | улица по деревне дом № 1 | 0,2 | V |
| д. Пески |  |  |  |  |  |
| 424 | 17-246 ОП МР 422 | Проезд по д. Пески | от дома № 1 до дома № 36 | 3 | V |
| д. Таратино |  |  |  |  |  |
| 425 | 17-246 ОП МР 423 | ул. Спартаковская дома №45-дома №52 | от дома №45 до дома №52 ул. Спартаковская | 0,5 | V |
| д. Ситниково |  |  |  |  |  |
| 426 | 17-246 ОП МР 424 | Проезд по д. Ситниково | от дома № 1 до дома №35 | 3 | V |
| д. Дровново |  |  |  |  |  |
| 427 | 17-246 ОП МР 425 | Проезд по д. Дровново | от дома № 1 до дома №37 | 2 | V |
| д. Мышлино |  |  |  |  |  |
| 428 | 17-246 ОП МР 426 | Проезд по д. Мышлино | от дома № 1 до дома № 75 | 2,5 | V |
| д. Туйково |  |  |  |  |  |
| 429 | 17-246 ОП МР 427 | Проезд по д. Туйково | от дома № 1 до дома № 23 | 1 | V |
| д. Господиново |  |  |  |  |  |
| 430 | 17-246 ОП МР 428 | Проезд по д. Господиново | от дома № 1 до дома № 22 | 2 | V |
| д. Назарово |  |  |  |  |  |
| 431 | 17-246 ОП МР 429 | Проезд по д. Назарово | от дома № 1 до дома № 24 | 0,7 | V |
| д. Напутново |  |  |  |  |  |
| 432 | 17-246 ОП МР 430 | Проезд по д. Напутново | от дома № 1 до дома № 120 | 7,0 | V |
| 433 | 17-246 ОП МР 431 | ул. Лесная | От дома № 1 до дома № 5 по ул. Лесная | 0,3 | V |
| 434 | 17-246 ОП МР 432 | ул. Лесной проезд | От дома № 1 до дома № 4 по ул. Лесной проезд | 0,2 | V |
| д. Болдино |  |  |  |  |  |
| 435 | 17-246 ОП МР 433 | ул. Солнечная | от дома № 1 до дома № 15 ул. Солнечная | 1,5 | V |
| 436 | 17-246 ОП МР 434 | ул. Полевая | от дома № 1 до дома № 28ул. Полевая | 1,5 | V |
| 437 | 17-246 ОП МР 435 | ул. Железнодорожная | от дома № 1 до дома № 33 ул. Железнодорожная | 1,5 | V |
| д. Лопыри |  |  |  |  |  |
| 438 | 17-246 ОП МР 436 | Проезд по деревне Лопыри | от дома № 1 до дома № 44 | 1 | V |
| д. Суковатово |  |  |  |  |  |
| 439 | 17-246 ОП МР 437 | Проезд по деревне Суковатово | от дома № 1 до дома №21 | 0,5 | V |
| д. Калинино |  |  |  |  |  |
| 440 | 17-246 ОП МР 438 | Проезд по деревне Калинино | от дома № 1 до дома № 89 | 3 | V |
| д. Филатьево |  |  |  |  |  |
| 441 | 17-246 ОП МР 439 | Проезд по деревне Филатьево | улица по деревне дом № 1 | 0,1 | V |
| д. Степаново |  |  |  |  |  |
| 442 | 17-246 ОП МР 440 | Проезд по деревне Степаново | от дома № 1 до дома № 69 | 0,8 | V |
| д. Денисово |  |  |  |  |  |
| 443 | 17-246 ОП МР 441 | Проезд по деревне Денисово | от дома № 1 до дома № 30 | 1,5 | V |
| д. Елисейково |  |  |  |  |  |
| 444 | 17-246 ОП МР 442 | Проезд по деревне Елисейково | от дома № 1 до дома № 90 | 2 | V |
| д. Неугодово |  |  |  |  |  |
| 445 | 17-246 ОП МР 443 | ул. Цветочная | от дома № 1до дома № 23 по ул. Цветочная | 1 | V |
| 446 | 17-246 ОП МР 444 | ул. Заречная | от дома № 2 до дома № 8 ул. Заречная | 0,5 | V |
| 447 | 17-246 ОП МР 445 | ул. Центральная | от дома № 1 до дома № 11 ул. Центральная | 1 | V |
| 448 | 17-246 ОП МР 446 | ул. Садовая | от дома № 1 - дома № 12 ул. Садовая | 1 | V |
| д. Аксеново |  |  |  |  |  |
| 449 | 17-246 ОП МР 447 | ул. Озерная | от дома № 1 - дома № 122 ул. Озерная | 4,5 | V |
| 450 | 17-246 ОП МР 448 | ул. Полевая | от дома № 1 - дома №23 ул. Полевая | 0,5 | V |
| д. Караваево |  |  |  |  |  |
| 451 | 17-246 ОП МР 449 | ул. Хуторовка | от дома № 1 до дома №87 ул. Хуторовка | 1,8 | V |
| 452 | 17-246 ОП МР 450 | ул. Каргополова | от дома № 1 до дома №77 ул. Каргополова | 2 | V |
| 453 | 17-246 ОП МР 451 | ул. Слободка | от дома № 1 до дома № 12 ул. Слободка | 0,3 | V |
| д. Пахомово |  |  |  |  |  |
| 454 | 17-246 ОП МР 452 | Проезд по деревне Пахомово | от дома № 1 до дома № 59 | 3 | V |
| д. Ваульцево |  |  |  |  |  |
| 455 | 17-246 ОП МР 453 | Проезд по деревне Ваульцево | от дома № 1 до дома № 26 | 0,7 | V |
| д.Павлово |  |  |  |  |  |
| 456 | 17-246 ОП МР 454 | Проезд по д. Павлово | от дома № 1 до дома № 20 | 0,7 | V |
| д. Васильки |  |  |  |  |  |
| 457 | 17-246 ОП МР 455 | Проезд по д. Васильки | от дома № 1 до дома № 92 | 2 | V |
| д. Марково |  |  |  |  |  |
| 458 | 17-246 ОП МР 456 | Проезд по д. Марково | от дома № 1 до дома № 92 | 2 | V |
| д. Поляны |  |  |  |  |  |
| 459 | 17-246 ОП МР 457 | ул. Московская | от дома № 1 до дома № 24 ул. Московская | 0,7 | V |
| 460 | 17-246 ОП МР 458 | ул. Центральная | От дома № 1 до дома №38 ул. Центральная | 1 | V |
| 461 | 17-246 ОП МР 459 | ул. Полевая | От дома № 2 до дома №28 ул. Полевая | 0,8 | V |
| д. Близнецы |  |  |  |  |  |
| 462 | 17-246 ОП МР 460 | Проезд по деревне Близнецы | от дома № 1 до дома №25 | 0,5 | V |
| д. Логиново |  |  |  |  |  |
| 463 | 17-246 ОП МР 461 | Проезд по деревне Логиново | От дома № 1 до дома № 69 | 2 | V |
| д. Поломы |  |  |  |  |  |
| 464 | 17-246 ОП МР 462 | Проезд по деревне Поломы | от дома № 1 до дома № 47 | 1,5 | V |
| д. Черкасово |  |  |  |  |  |
| 465 | 17-246 ОП МР 463 | Проезд по деревне Черкасово | от дома № 1 до дома № 79 | 2 | V |
| д. Подвязново |  |  |  |  |  |
| 466 | 17-246 ОП МР 464 | Проезд по Подвязново | от дома № 1 до дома № 40 | 2 | V |
| д. Ларионово |  |  |  |  |  |
| 467 | 17-246 ОП МР 465 | ул. Совхозная | От дома № 1 до дома № 26 ул. Совхозная | 1 | V |
| 468 | 17-246 ОП МР 466 | ул. Филинская | От дома № 1 - дома № 65 ул. Филинская | 2,5 | V |
| 469 | 17-246 ОП МР 467 | ул. Степаньковская | От дома № 1 - дома № 51 ул. Степаньковская | 2,5 | V |
| 470 | 17-246 ОП МР 468 | ул. Дачная | От дома № 1 - дома № 39 ул. Дачная | 1 | V |
| 471 | 17-246 ОП МР 469 | ул. Зеленая | От дома № 1 -дома №51 ул. Зеленая | 0,5 | V |
| 472 | 17-246 ОП МР 470 | ул. Родниковая | От дома № 1 - дома № 21 ул. Родниковая | 1 | V |
| д. Пекша |  |  |  |  |  |
| 473 | 17-246 ОП МР 471 | ул. Совхозная | От дома № 1 - дома № 15 ул. Совхозная | 1 | V |
| 474 | 17-246 ОП МР 472 | ул. Садовая | От дома № 1 - дома № 83 ул. Садовая | 1,5 | V |
| 475 | 17-246 ОП МР 473 | ул. Московская | От дома № 1 - дома № 3 ул. Московская | 0,5 | V |
| 476 | 17-246 ОП МР 474 | ул. Молодежная | От дома № 1 -дома № 51 ул. Молодежная | -1,5 | V |
| 477 | 17-246 ОП МР 475 | ул. Шоссейная | От дома № 1 - дома № 69 ул. Шоссейная | 0,5 | V |
| 478 | 17-246 ОП МР 476 | ул. Школьная | От дома № 1 - дома № 7 ул. Школьная | 0,5 | V |
| 479 | 17-246 ОП МР 477 | ул. Октябрьская | От дома № 1 - дома № 10 ул. Октябрьская | 0,5 | V |
| 480 | 17-246 ОП МР 478 | ул. Парковая | От дома № 1 - дома № 6 ул. Парковая | 0,5 | V |
| 481 | 17-246 ОП МР 479 | ул. Строителей | От дома № 1 - дома №8 ул. Строителей | 0,5 | V |
| 482 | 17-246 ОП МР 480 | ул. Цнетральная | От дома № 1 -дома № 14 ул. Центральная | 1,5 | V |
| 483 | 17-246 ОП МР 481 | ул. Городок - Левитановская | От дома № 1 - дома № 26 ул. Городок - Левитановская | 1,5 | V |
| с. Андреевское |  |  |  |  |  |
| 484 | 17-246 ОП МР 482 | Проезд по селу Андреевское | от дома №2-дома № 18 | 3,5 | V |
| д. Анкудиново |  |  |  |  |  |
| 485 | 17-246 ОП МР 483 | ул. Курловская | От дома № 1 - дома №38 ул. Курловская | 0,8 | V |
| 486 | 17-246 ОП МР 484 | ул. Центральная | От дома № 1 - дома № 54 ул. Центральная | 1 | V |
| 487 | 17-246 ОП МР 485 | ул. Арханинская | От дома № 2 - дома № 50 ул. Арханинская | 1 | V |
| 488 | 17-246 ОП МР 486 | ул. Новая | От дома № 1 - дома № 10 ул. Новая дома | 0,6 | V |
| 489 | 17-246 ОП МР 487 | ул. Добросельская | от дома № 1 - дома № 9 ул. Добросельская | 0,3 | V |
| п. Труд |  |  |  |  |  |
| 490 | 17-246 ОП МР 488 | ул. Советская | от дома № 1 - дома № 19 ул. Советская | 0,8 | V |
| 491 | 17-246 ОП МР 489 | ул. Профсоюзная | от дома № 1 - дома № 9 ул. Профсоюзная | 0,5 | V |
| 492 | 17-246 ОП МР 490 | ул. Набережная | от дома № 1 - дома № 7 ул. Набережная | 0,4 | V |
| 493 | 17-246 ОП МР 491 | ул. Молодежная | от дома № 1 - дома № 2 ул. Молодежная | 0,2 | V |
| 494 | 17-246 ОП МР 492 | ул. Нагорная | от дома № 1 - дома № 11 ул. Нагорная | 0,5 | V |
| 495 | 17-246 ОП МР 493 | ул. Спортивная | от дома № 1 -дома № 12 ул. Спортивная | 0,6 | V |
| 496 | 17-246 ОП МР 494 | ул. Заречная | от № 1 - дома № 7 ул. Заречная дома | 0,5 | V |
| 497 | 17-246 ОП МР 495 | ул. Зеленая | от дома № 1 - дома № 8 ул. Зеленая | 0,5 | V |
| 498 | 17-246 ОП МР 496 | ул. Мира | от дома № 1 - дома № 27 ул. Мира | 0,9 | V |
| 499 | 17-246 ОП МР 497 | ул. Красный текстильщик | от дома № 1 - дома № 57 ул. Красный текстильщик | 0,8 | V |
| 500 | 17-246 ОП МР 498 | ул. Новая | от дома № 1 - дома № 10 ул. Новая | 0,5 | V |
| д. Липна |  |  |  |  |  |
| 501 | 17-246 ОП МР 499 | ул. Дачная | от дома № 1 - д, № 10 ул. Дачная | 1,5 | V |
| 502 | 17-246 ОП МР 500 | ул. Механизаторов | от дома № 1 - дома № 16 ул. Механизаторов | 1 | V |
| 503 | 17-246 ОП МР 501 | ул. Дачная | от дома № 10 - дома № 20 ул. Дачная | 1,0 | V |
| 504 | 17-246 ОП МР 502 | Проезд № 1 | от дома № 2 до дома № 190 от дома № 1 до дома № 181 | 2,5 | V |
| Итого по Пекшинскому сельскому поселению |  |  |  | 146,5 |  |
| в том числе по категориям |  |  |  | I | 0 |
|  |  |  |  | II | 0 |
|  |  |  |  | III | 0 |
|  |  |  |  | IV | 0,0 |
|  |  |  |  | V | 146,5 |
|  |  |  |  | Итого: | 146,5 |

На территории Пекшинского сельского поселения на автомобильных дорогах общего пользования расположено девять мостов общей протяженностью 424,24 км, два из которых находятся на автомобильной дороге федерального значения М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, остальные располагаются на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Характеристика мостовых сооружений приведена в таблицах ниже.

##### Таблица 20 – Характеристика мостовых сооружений, расположенных на автомобильной дороге федерального значения М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа в пределах Пекшинского сельского поселения

| № п.п. | Местоположение искусственного сооружения, населенный пункт |
| --- | --- |
| 1 | км 131+000; мост ч/з р. Липна, д. Липна |
| 2 | км 136+611; мост ч/з р. Пекша, д. Пекша |

##### Таблица 21 – Характеристика мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Пекшинского сельского поселения

| № | Наименование автомобильных дорог | Наименование водотока |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пекша-Ларионово-Караваево | р. Пекша |
| 2 |  | р. Пекша |
| 3 |  | р. Пекша |
| 4 | Ларионово - Пахомово | р. Нергель |
| 5 |  | р. Нергель |
| 6 | Пахомово - Рощино | р. Нергель |
| 7 | «Волга» - Труд - Ситниково | р. М.Липня |

Основные недостатки транспортной системы Пекшинского сельского поселения

Существенным недостатком автодорожной сети поселения является отсутствие круглогодичной связи 36,8 % населенных пунктов сельского поселения с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. К таким населенным пунктам относятся: д. Степаново, д. Напутново, д. Ваульцево, д. Антушово, д. Бабанино, д. Черкасово, д. Суковатово, д. Филатьево, д. Господиново, д. Нераж, д. Поляны, д. Филатово, д. Выползово, д. Туйково, д. Васильки, д. Аксеново, д. Алексино, д. Павлово, д. Погорельцы, д. Назарово, д. Дровново. Подъезд к ним от автомобильных дорог общего пользования осуществляется по проселочным грунтовым дорогам, которые в настоящее время не включены в реестр автомобильных дорог местного значения и являются бесхозяйными. Отсюда и недостаточная плотность автомобильных дорог с твердым покрытием – 166,3 км/1000 кв. км. По экспертным оценкам различных зарубежных организаций, минимальная плотность дорог для обеспечения хозяйственных и пассажирских связей освоенных территорий должна составлять не менее 200 км на 1000 кв. км.

Стоит также отметить, что на территории сельского поселения отсутствуют автомобильные дороги регионального значения, а автомобильные дороги местного значения в основном обеспечивают связь населенных пунктов сельского поселения между собой, не связывая с прилегающими сельскими поселениями Петушинского района.

Автобусное сообщение

Большая часть населенных пунктов расположена в центральной и северо-восточной частях сельского поселения, среднее расстояние между населенными пунктами около 2 км. Пассажирские перевозки по пригородным муниципальным автобусным маршрутам осуществляют индивидуальные предприниматели. В транспортном отношении Пекшинское сельское поселение тяготеет к г. Петушки, который является транспортным узлом Петушинского района.

##### Таблица 22 – Характеристика мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Пекшинского сельского поселения

| № п/п | Автобусный маршрут | Количество рейсов в день |
| --- | --- | --- |
| Междугородные (внутриобластные) автобусные маршруты |  |  |
| 1 | Владимир – Петушки | 2 раб. дня/4 вых. дня |
| 2 | Владимир – Покров | 4 ежедневно |
| Пригородные (межмуниципальные) автобусные маршруты |  |  |
| 1 | Собинка - Петушки | 4 ежедневно |
| Пригородные (муниципальные) автобусные маршруты |  |  |
| 1 | Петушки – Метенино | 4 ежедневно |
| 2 | Петушки – Костерево | 46 ежедневно |
| 3 | Петушки – Пахомово | 6 ежедневно |
| 4 | Петушки – Караваево | 6 ежедневно |

Сервисное обслуживание

На территории Пекшинского сельского поселения расположены четыре автозаправочных станции и одна газозаправочная станция. Все объекты обслуживания автотранспорта находятся на автомобильной дороге федерального значения М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа.

Железнодорожный транспорт

По территории Пекшинского сельского поселения проходит участок Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» направлением Москва - Нижний Новгород. Общая протяженность железной дороги в Пекшинском сельском поселении составляет 13 км. На всем своем протяжении дорога двухпутная, электрифицированная.

По железной дороге осуществляется пассажирское пригородное и грузовое движение. На территории Пекшинского сельского поселения расположено две железнодорожных станции Болдино и Костерево, один остановочный пункт Сушнево.

##### Таблица 23 – Размеры движения пригородных поездов по остановочным пунктам Пекшинского сельского поселения

| Станция/остановочный пункт | поезда Москва – Петушки - Владимир |
| --- | --- |
| Костерево | 4 ежедневно |
| Болдино | 4 ежедневно |
| Сушнево | 4 ежедневно |

    - Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

В настоящее время электроснабжение Пекшинского сельского поселения осуществляется «Владимирскими электрическими сетями» филиала «Владимирэнерго» Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (ОАО «МРСК Центра и Приволжья»).

Источниками электроснабжения поселения являются тяговая трансформаторная подстанция ПС 110/35/10 кВ и ПС 35/10 кВ (см. таблицу ниже).

##### Таблица 24 – Перечень подстанций на территории Пекшинского сельского поселения напряжения 35 и выше кВ

| № п/п | №, наименование подстанции | Кол-во трансформаторов, мощность, кВА | Процент загрузки подстанции,% | Год ввода в эксплуатацию | % износа трансформаторов | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110/35/10 тяговая ПС Болдино |  |  |  |  |  |
| 2 | 35/10 ПС Караваево | Т-1 ТМ-2500/35 | 38%-НН |  |  | 200 м западнее д. Калинино |
|  |  | Т-2ТМН-2500/35 |  | 1976 | 66 |  |
| 3 | 35/10 ПС Костерево | ТД-100000/35 |  |  |  | г. Костерево, ул. Трансформаторная |

Распределительные линии приняты в воздушном исполнении на железобетонных опорах.

Проблемой электроснабжения поселения остается необходимость расширения просек между распределительными линиями 10 и выше кВ до 10-15 метров.

Теплоснабжение

Теплоснабжение сельского поселения – децентрализованное. Источником теплоснабжения являются котельные и печное отопление. Основным видом топлива является газ. Характеристики котельных представлены в таблице ниже.

##### Таблица 25 – Основные характеристики котельных Пекшинского сельского поселения по состоянию на 2020 г.

| Наименование объекта, | Место расположения объекта, почтовый и юридический адрес организации собственника объекта | № телефона, адрес эл/почты, № факса объекта и организации обслужив. | Характеристика котельной: |  |  |  | Характеристика котла: |  |  |  |  |  |  | Протяженность сетей, км. | Отапливаемые объекты: |  |  |  | Количество отапливаемого населения. | Наличие резервного источника питания, неснижаемый запас |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество котлов. | Температура на выходе. | Режимы работы при аномальных температурах (атм.) |  | Тип, номер котла, основного, резервного. | Год ввода в эксплуатацию. | % износа. | Мощность (Гкл\час). | Вид топлива (основной, резервный). Схема поставки топлива (источник, месторождение). | Среднесуточный расход. | Время вывода на рабочий режим. (час.) |  | Жилые дома, шт. | Соц.значимые объекты, шт. | Промышленные, шт. | Другие, шт. |  |  |
| БМК с. Андреевское | с. Андреевское | тел: 2-10-33; адр. эл. почты: sergeeva@vtg33.ru; № факса: 2-29-16; Петушинский филиал ООО "Владимиртеплогаз" | 2 | 95-70 - отопление |  | 0,58 | котел №1 Турботерм-Стандарт-500 (1736) | 2014г. | 20 | 0,43 | газ | - | 0,2 | 1,6405 | 13 | 0 | 0 | 1 | 250 | Стационарный генератор (АД-100С-Т400-1РПМ2) |
|  |  |  |  |  |  |  | котел №2 Турботерм-Стандарт-250 (1735) | 2014г. | 20 | 0,215 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплогенераторная с. Андреевское (ГВС) | с. Андреевское, д. 17 | тел: 2-10-33; адр. эл. почты: sergeeva@vtg33.ru; № факса: 2-29-16; Петушинский филиал ООО "Владимиртеплогаз" | 2 | 65-40 - ГВС |  | 0,04 | котел №1 ХОПЁР-25 (315) | 2014г. | 20 | 0,021 | газ | - | 0,2 | 0,02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | Приспособление для передвижного генератора |
|  |  |  |  |  |  |  | котел №2 ХОПЁР-25 (318) | 2014г. | 20 | 0,021 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК п. Труд №1 | п. Труд, ул. Советская, д.7а | тел: 2-10-33; адр. эл. почты: sergeeva@vtg33.ru; № факса: 2-29-16; Петушинский филиал ООО "Владимиртеплогаз" | 2 | 95-70 - отопление |  | 1,73 | котел №1 Турбетерм-1100 (0731) | 2007г. | 45 | 0,94 | газ | - | 0,2 | 1,9431 | 16 | 1 | 0 | 2 | 889 | Приспособление для передвижного генератора |
|  |  |  |  |  |  |  | котел №2 Турбетерм-1100 (0732) | 2007г. | 45 | 0,94 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК п. Труд №2 | п. Труд, ул. Нагорная, 2 | тел: 2-10-33; адр. эл. почты: sergeeva@vtg33.ru; № факса: 2-29-16; Петушинский филиал ООО "Владимиртеплогаз" | 2 | 95-70 - отопление |  | 0,08 | котел №1 ХОПЕР-А (36) | 2011г. | 30 | 0,041 | газ | - | 0,2 | 0,07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | Приспособление для передвижного генератора |
|  |  |  |  |  |  |  | котел №2 ХОПЕР-А (38) | 2011г. | 30 | 0,041 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Труд №4 | п. Труд, ул. Спортивная, 4а (липенская-школа) | тел: 2-10-33; адр. эл. почты: sergeeva@vtg33.ru; № факса: 2-29-16; Петушинский филиал ООО "Владимиртеплогаз" | 2 | 95-70 - отопление |  | 0,09 | котел №1 ХОПЕР-А (363) | 2011г. | 30 | 0,048 | газ | - | 0,2 | 0,032 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | Приспособление для передвижного генератора |
|  |  |  |  |  |  |  | котел №2 ХОПЕР-А (364) | 2011г. | 30 | 0,048 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК д. Пекша | д. Пекша | тел: 2-10-33; адр. эл. почты: sergeeva@vtg33.ru; № факса: 2-29-16; Петушинский филиал ООО "Владимиртеплогаз" | 2 | 95-70 - отопление |  | 2,23 | котел №1 Турбетерм-1500 (1397) | 2011г. | 30 | 1,29 | газ | - | 0,2 | 5,16 | 22 | 3 | 0 | 3 | 1050 | Стационарный генератор (АД-100С-Т400-1РПМ2) |
|  |  |  |  |  |  |  | котел №2 Турбетерм-1500 (1398) | 2011г. | 30 | 1,29 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Липна-дачная | д. Липна, ул. Дачная | тел: 2-10-33; адр. эл. почты: sergeeva@vtg33.ru; № факса: 2-29-16; Петушинский филиал ООО "Владимиртеплогаз" | 2 | 95-70 - отопление |  | 0,97 | котел №1 PREXAL P-600 (117170) | 2000г. | 60 | 0,54 | газ | - | 0,2 | 1,16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 539 | Приспособление для передвижного генератора |
|  |  |  |  |  |  |  | котел №2 PREXAL P-600 (117171) | 2000г. | 60 | 0,54 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Сушнево-1 | п. Сушнево-1 | тел: 2-10-33; адр. эл. почты: sergeeva@vtg33.ru; № факса: 2-29-16; Петушинский филиал ООО "Владимиртеплогаз" | 2 | 95-70 - отопление |  | 0,37 | котел №1 Е-1,0-0,9 | 2000г. | 60 | 0,31 | газ | - | 0,2 | 0,918 | 17 | 0 | 0 | 1 | 142 | Приспособление для передвижного генератора |
|  |  |  |  |  |  |  | котел №2 Ква-0,63 | 2007г. | 45 | 0,5 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК п. Сушнево-2 | п. Сушнево-2, ул. Парковая | тел: 2-10-33; адр. эл. почты: sergeeva@vtg33.ru; № факса: 2-29-16; Петушинский филиал ООО "Владимиртеплогаз" | 2 | 95-70 - отопление |  | 0,26 | котел №1 Bison NO 420 | 2007г. | 45 | 0,3795 | газ | - | 0,2 | 0,646 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54 | Стационарный генератор (АД-20С-Т400-2РП) |
|  |  |  |  |  |  |  | котел №2 Bison NO 420 | 2007г. | 45 | 0,3795 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Труд-3 | п. Труд, ул. Спортивная, 2 | МУП "Коммунальные системы Петушинского района" Директор – Усманов Р.М., тел 2-13-42 | 2 | 95-70 - отопление |  | 0,045 | 2 котла Ferolli | 2014 | - | 0,043 | газ | - | - | 0,036 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | - |

Установленная мощность всех котельных составляет 8,017 Гкал/ч.

Общая протяжённость сетей теплоснабжения составляет 11,62 км.

Количество отапливаемого населения – 3097 чел.

Теплоснабжением обеспечено 96 жилых домов и 5 социально значимых объектов, прочих объектов -7 шт.

Газоснабжение

Газоснабжение Пекшинского сельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом.

Вблизи территории проходит магистральный газопровод, который подведен к ГРС Костерево, выходное давление которого 0,6 МПа. От ГРС отходит межпоселковый газопровод до г. Костерево.

С учетом газификации в 2020 году в Пекшинском сельском поселении газифицировано 1550 домовладений и квартир, не газифицированы 3828 квартир и домовладений (по состоянию на 01.01.2020).

Уровень газификации Пекшинского сельского поселения – 29 %.

Таблица 26 – Информация об уровне газификации населенных пунктов Пекшинского сельского поселения Владимирской области (по состоянию на 01.01.2020)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество домовладений и квартир, шт |  | Количество домовладений и квартир, газифицированных природным газом, шт |  | Количество социально-значимых объектов (школ, детских садов, больниц, ФАП и т.д.), шт. |  | Количество социально-значимых объектов, газифициро-ванных природным газом, шт | Уровень газификации, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. подлежащих газификации | Всего | в т.ч. квартир | Всего | в т.ч. подлежащих газификации |  |  |
| МО "Пекшинское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | д. Липна | 420 | 420 | 177 | 168 | 0 | 0 | 0 | 42% |
| 2. | п. Труд | 542 | 542 | 355 | 266 | 4 | 1 | 3 | 65% |
| 3. | д. Пекша | 538 | 538 | 394 | 223 | 4 | 0 | 4 | 73% |
| 4. | д. Ларионово | 245 | 245 | 175 | 0 | 1 | 0 | 1 | 71% |
| 5. | с. Андреевское | 126 | 126 | 86 | 74 | 1 | 0 | 1 | 68% |
| 6. | д. Аксеново | 160 | 160 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56% |
| 7. | д. Михейцево | 106 | 106 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42% |
| 8. | д. Черкасово | 100 | 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% |
| 9. | д. Елисейково | 41 | 41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44% |
| 10. | д. Таратино | 54 | 54 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% |
| 11. | д. Ючмер | 152 | 152 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23% |
| 12. | д. Новинки | 50 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% |
| 13. | д. Степаново | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14. | п. Сушнево-1 | 123 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 15. | п. Сушнево-2 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16. | п. Болдино | 257 | 257 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 17. | п. Метенино | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18. | д. Подвязново | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 19. | д. Господиново | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 20 | д. Пески | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 21 | д. Неугодово | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 22 | д. Денисово | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 23. | д. Нераж | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 24. | д. Рощино | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 25. | д. Пахомово | 68 | 68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 26. | д. Волково | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 27. | д. Кукушкино | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 28. | д. Желтухино | 138 | 138 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14% |
| 29 | д. Напутново | 233 | 233 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% |
| 30. | д. Антушово | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 31 | д. Аббакумово | 183 | 183 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% |
| 32 | д. Ваульцево | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 33 | д. Ситниково | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 34. | д. Мышлино | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 35. | д.Погорельцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 36. | д. Туйково | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 37. | д. Назарово | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 38. | д. Марково | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 39 | д. Калинино | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 40 | д. Караваево | 168 | 168 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 41 | д. Поломы | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 42. | д. Филатово | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 43. | д. Поляны | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 44. | д. Дровново | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 45. | д. Выползово | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 46. | д. Павлово | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 47. | с. Алексино | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 48. | д. Алексино | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 49. | д. Васильки | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 50 | д.Анкудиново | 157 | 157 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 51. | д. Логинцево | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 52. | д. Бабанино | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 53. | д. Суковатово | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 54 | д. Филатьево | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 55. | д. Близнецы | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 56. | д. Лопыри | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 57. | д. Болдино | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | Итого по МО | 5 378 | 5 378 | 1 550 | 731 | 16 | 1 | 15 | 29% |

##### Таблица 27 – Перечень газифицированных природным газом муниципальных образований и населенных пунктов Владимирской области на 01.01.2020 (в ред. распоряжения Губернатора Владимирской области от 19.06.2020 N 115-рг)

| № п/п | Наименование муниципального образования и населенного пункта Владимирской области, газифицированного природным газом, по состоянию на 01.01.2020 |
| --- | --- |
| Пекшинское сельское поселение |  |
| 454 | д. Аббакумово |
| 455 | д. Аксеново |
| 456 | с. Андреевское |
| 457 | д. Елисейково |
| 458 | д. Желтухино |
| 459 | д. Ларионово |
| 460 | д. Липна |
| 461 | д. Михейцево |
| 462 | д. Напутново |
| 463 | п. Труд |
| 464 | д. Пекша |
| 465 | д. Черкасово |
| 466 | д. Таратино |
| 467 | д. Новинки |
| 468 | д. Ючмер |

##### Рисунок 2 - Карта газификации Владимирской области (Фрагмент. Пекшинское сельского поселения)

Источник: https://www.vladoblgaz.ru/gazifikatsiya/gas-map/

Водоснабжение

Благоустройство жилищного фонда остается слабым. В сельской местности инженерное оборудование жилья практически отсутствует. Многие жители поселения употребляют воду из открытых источников или колодцев.

Источники водоснабжения

На территории поселения поверхностные воды забираются береговыми водозаборами и колодцами, подземные – одиночными и групповыми водозаборными скважинами.

Поверхностные воды представлены рекой Клязьма и сетью ее притоков. Левобережные притоки: Пекша, Б. Липня, Киржач. Правобережным притоком реки Клязьма является река Сеньга, протекающая в юго-восточной части поселения. На реке расположены озера Находное, Тоненькое, Сеньга.

Воды в реках поселения относятся к классу средней минерализации, колеблющейся от 70-90 мг/л в период весеннего половодья и осенних дождевых паводков, до 180-400 мг/л в меженный период. По содержанию химических веществ вода относится к классу гидрокарбонатных с повышенным содержанием органических веществ.

По гидрогеологическим условиям территория поселения благоприятна, относится к 6 гидрогеологическому району Московского бассейна. Водоносный горизонт в известняках верхнего карбона встречается на глубине 30-150 м от поверхности земли. Водоносный горизонт меловых отложений часто эксплуатируется совместно с четвертичным горизонтом. По химическому составу воды слабоминерализованные гидрокарбонатного типа.

Данные по выявленным месторождениям подземных вод отсутствуют.

Основным источником питьевого водоснабжения поселения являются подземные воды и в незначительной степени – реки.

Водоснабжение населенных пунктов

В сельской местности положение с водоснабжением в большей степени обострено. Здесь эксплуатируется много ведомственных водопроводов с водозаборами большей частью из подземных источников.

##### Таблица 28 – Характеристика водозаборов Пекшинского сельского поселения Владимирской области (по состоянию на 01.01.2020)

| Населенный пункт | Количество скважин, тип насоса, наличие в резерве шт | Обслуживающая организация: Руководитель (ФИО, код, тел.) | Обслуживаемые объекты: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилые дома, шт. | Соц. значимые объекты, шт. | Промышленные объекты, шт. | Другие, шт. |
| МО "Пекшинское сельское посленеие" |  |  |  |  |  |  |
| д.Пекша | 1 шт., насос ЭЦВ -6-16-110 | МУП "Водоканал Петушинского района" | 132 | 6 | 0 | 9 |
| п.Труд | 2 шт., в т.ч. 1 резерв.,насосы ЭЦВ -6-25-110, ЭЦВ -8-25-125 | МУП "Водоканал Петушинского района" | 37 | 4 | 0 | 4 |
| д.Анкудиново | 1 шт., насос ЭЦВ -6-16-110 | МУП "Водоканал Петушинского района" | 67 | 0 | 0 | 1 |
| д.Пахомово | 1 шт., насос ЭЦВ -5-6,5-120 | МУП "Водоканал Петушинского района" | 39 | 0 | 0 | 0 |
| д.Липна | 1 шт., насос ЭЦВ -6-16-110 | МУП "Водоканал Петушинского района" | 13 | 2 | 0 | 2 |
| пос.Сушнево-1 | 1 шт., насос ЭЦВ -6-6,5-125 | МУП "Водоканал Петушинского района" | 29 | 0 | 0 | 1 |
| пос.Сушнево-2 | 1 шт., насос ЭЦВ -5-6,5-80 | МУП "Водоканал Петушинского района" | 17 | 0 | 0 | 2 |
| д.Ларионово | 2 шт., в т.ч. 1 резерв., насос ЭЦВ -5-6,5-80 | МУП "Водоканал Петушинского района" | 25 | 0 | 0 | 0 |
| д.Метенино | 1 шт., насос ЭЦВ -5-6,5-80 | МУП "Водоканал Петушинского района" | 21 | 0 | 0 | 0 |
| с.Андреевское | 2 шт., в т.ч. 1 резерв., насосы ЭЦВ -6-16-110, ЭЦВ-6-25-110 | МУП "Водоканал Петушинского района" | 15 | 0 | 0 | 1 |
| ст.Болдино | 1 шт., насос ЭЦВ -5-6,5-100 | МУП "Водоканал Петушинского района" | 21 | 2 | 0 | 1 |

Износ имеющихся водопроводных сетей составляет до 75 %, в то время как санитарно-техническое состояние сетей во многом определяет качество подаваемой населению воды.

Водоотведение

Канализационные сети и сооружения областного значения на территории поселения отсутствуют. Системы водоотведения, имеющиеся в населенных пунктах, работают локально. Система централизованной канализации в населенных пунктах в большинстве случаев отсутствуют. Сточные воды от не канализованной жилой застройки отводятся в выгреба закрытого типа. ЖБО утилизируются на месте.

Сброс сточных вод

Приемниками сточных вод являются поверхностные водные объекты (реки и озера), подземные водные объекты и в накопители, впадины, поля фильтрации, на рельеф. Практически все сточные воды сбрасываются в поверхностные водоемы.

Водоотведение в населенных пунктах района в основном осуществляется через придомовые септики, которые откачиваются автомашинами специального назначения с вывозом стоков «на рельеф». Остальные жители проживают в домах, где сточные воды отводятся в выгреба закрытого типа.

Выводы

С учетом жестких нормативов на сброс сточных вод в водоемы требуется глубокая очистка сточных вод, которая отсутствует на территории района.

На основании оценки существующего положения по системам водоотведения населенных пунктов, можно сделать следующие выводы:

−	необходимость строительства очистных сооружений канализации продиктована требованиями Водного Кодекса РФ, в соответствие с которым сброс неочищенных стоков в водные объекты высшей и I категории запрещен,

−	централизованная раздельная система водоотведения бытовых стоков является наиболее целесообразной, очистка стоков должна быть предусмотрена на биологических очистных сооружениях полного цикла,

−	учитывая значительную удаленность населенных пунктов, строительство сетей и сооружений системы водоотведения имеет муниципальный уровень значимости,

−	очистка производственно-бытовых стоков предусматривается для каждого производства (либо группы производств), при этом следует предусматривать возможность использования очищенных сточных вод для организации оборотного, повторного и последовательного водоснабжения предприятий.

Недопущение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты является приоритетной экологической задачей, решение которой позволит обеспечить в границах района стабилизацию экологической ситуации (водные, земельные ресурсы), сохранить биоразнообразие экосистем.

Санитарная очистка. Характеристика современной системы обращения с отходами

Ведение федерального кадастра отходов и прием статистической отчетности по форме 2-ТП отходы на территории Владимирской области осуществляет Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям.

Банк данных об отходах размещен в форме открытых данных на электронном ресурсе Межрегионального управления (http://33.rpn.gov.ru/ opendata/7703381225-bankdannih).

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» субъекты Российской Федерации осуществляют ведение региональных кадастров отходов (далее Кадастр отходов) на основе сведений, представляемых органами местного самоуправления и юридическими лицами, осуществляющими обращение с отходами.

Ведение регионального кадастра отходов осуществляется в рамках выполнения соответствующего мероприятия подпрограммы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления во Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области на 2014 - 2020 годы» (постановление Губернатора области от 22.10.2013 № 1194).

Таблица 29 – Объекты размещения отходов на территории Петушинского района Владимирской области подлежащие рекультивации/рекультивируемые

| № п/п | Наименование | Площадь объекта, га | Расположение объекта | Срок эксплуатации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Петушинская городская свалка ТКО и промотходов, Петушинский р-н | 6 | г. Петушки - 0,5 км; р. Клязьма - 0,6 км. Координаты: сев. шир. 55,54,41.12; вост. долг. 39,26,26.43 | 1976 - 2014 |

В 2019 году завершен переход на новую систему обращения с ТКО на территории Владимирской области.

В 2019 году Департаментом природопользования разработана и введена в эксплуатацию электронная модель Территориальной схемы обращения с отходами на территории Владимирской области.

##### Рисунок 3 - Электронная модель Территориальной схемы обращения с отходами на территории Владимирской области. Зона деятельности региональных операторов

Региональные операторы по обращению с ТКО приступили к оказанию услуг потребителям в зоне № 1 (ООО «Хартия») и зоне № 3 (ООО «ЭКО-транс») с 01.12.2019. Региональный оператор по зоне № 2 (ООО «Биотехнологии») с 01.01.2020.

Пекшинское сельское поселение Петушинского района относится к зоне обслуживания Зона №1.

На территории Пекшинского сельского поселения Петушинского района расположен центр по переработке и утилизации твёрдых бытовых отходов (адрес: 601113, Владимирская область, Петушинский район у д.Бабанино). Площадь участка, занимаемая центром по переработке и утилизации твёрдых бытовых отходов, составляет 15 га. Проектная мощность центра по переработке и утилизации твёрдых бытовых отходов составляет 50 т/год.

##### Рисунок 4 - Электронная модель Территориальной схемы обращения с отходами на территории Владимирской области. Местоположение центра по переработке и утилизации твёрдых бытовых отходов на территории Пекшинского сельского поселения Петушинского района

##### Таблица 30 – Объем образования ТКО на территории Владимирской области с учетом нормативов накопления в части Петушинского района

| № п/п | Район | Всего от населения (м3/год) |  |  | Садовые товарищества, туристы (м3/год) |  | ТКО от организаций (м3/год) |  |  | Общий объем отходов (м3/год) |  |  | Масса при плотности 150 кг/м3 (тонн/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ТКО (без КГО) | КГО | СНТ, ДНП | Туристы | Всего | ТКО (без КГО) | КГО | Всего | ТКО (без КГО) | КГО |  |
| 16. | Петушинский р-н | 149563,48 | 127128,96 | 22434,52 | 15458,00 | 870 | 28258,44 | 24019,67 | 4238,77 | 194149,92 | 167476,63 | 26673,29 | 29122,49 |

Данные по Пекшинскому сельскому поселению Петушинского района отдельно в Территориальной схеме обращения с отходами на территории Владимирской области не представлены.

    - Охрана окружающей природной среды и лесные ресурсы

Охрана атмосферного воздуха

##### Таблица 31 – Предложения по охране атмосферного воздуха

| Предложения | Обоснование | Очеред-ность |
| --- | --- | --- |
| 1. Развитие системы мониторинга качества атмосферного воздуха населенных мест в жилых зонах, на территориях, прилегающих к автомобильной дороге М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа, на границе СЗЗ промышленных предприятий | Определение зоны негативного влияния выбросов автотранспорта, движущегося по автомобильной дороге М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа для учета при выделении земельных участков для строительства жилья, социальных объектов, ведения сельского хозяйства | Первая очередь |
| 2. Озеленение придорожной полосы вдоль автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа | Ограничение зоны влияния выбросов автотранспорта, движущегося по автомобильной дороге | Первая очередь |
| 3. Установка шумо- и пылезащитных экранов на участках автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, проходящих по территории населенных пунктов | Улучшение гигиенической и экологической обстановки в сельских населенных пунктах Ст. Петушки, Нов. Аннино | Первая очередь |
| 4. Перевод котельных, работающих на мазуте и угле, на природный газ с установкой современных высокоэффективных котлов | Снижение объема и токсичности выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (по диоксиду серы, золе, саже, оксиду углерода и др.). Снижение себестоимости производства тепловой энергии | Первая очередь |
| 5. Модернизация котельных, работающих на газе, с заменой и капитальным ремонтом котлов | Снижение объема выбросов загрязняющих веществ (по оксиду углерода, оксидам азота). Снижение себестоимости производства тепла. | Первая очередь |
| 6. Развитие газификации частного жилищного фонда | Повышение уровня благоустройства жилищного фонда, снижение неучтенных выбросов загрязняющих веществ от печного отопления | Первая очередь |
| 7. Установка пунктов мойки колес для грузового автотранспорта, работающего на стройплощадках, в сельском хозяйстве | Обеспечение чистоты автомобильных дорог, снижение пыльности | Первая очередь |
| 8. Обновление автопарка муниципальных предприятий ЖКХ и транспортной сферы | Повышение качества пассажирских перевозок, снижение выбросов, загазованности улиц | Расчетный срок |
| 9. Ликвидация несанкционированных свалок, организация сбора мусора в закрытые контейнеры, исключающие сжигание отходов | Повышение экологической безопасности санитарной очистки территории от отходов, прекращение загрязнения воздуха от несанкционированного сжигания отходов | Первая очередь |
| 10. Обеспечение контроля за противопожарной обстановкой в лесах | Снижение задымленности территории в пожароопасный период | Первая очередь |

Согласно материалам Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) подготовленным в рамках обоснования инвестиций сооружения высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург на участке Москва – Нижний Новгород – Казань источниками воздействия на атмосферный воздух в период строительства ВСМ-2 являются: дорожно-строительная техника; земляные работы и перегрузка инертных материалов; проезд грузового автотранспорта; сварочные работы; путевая техника. Строительные работы предполагается вести в 1 смену, продолжительность смены 12 часов (в том числе 1 час перерыв на обед), в период с 8.00 до 20.00. Доставка строительных материалов, конструкций и изделий для строительства дороги будет производиться с действующих заводов стройиндустрии по путям ОАО «РЖД» и по существующим автодорогам на производственные базы строителей. Расчетный срок строительства с учетом вахтового метода производства работ составляет 50 месяцев (~4.0 года).

Расчеты рассеивания ЗВ (выполненные ЗАО «ЭКОПРОЕКТ») в атмосферном воздухе показали, что в период строительства линейной части и станции будут соблюдаться действующие нормативные требования к качеству атмосферного воздуха населенных мест на границе ближайшей селитебной зоны. В период эксплуатации ВСМ-2 источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют.

Охрана водных ресурсов

##### Таблица 32 – Предложения по охране водных ресурсов

| Предложения | Обоснование | Очеред-ность |
| --- | --- | --- |
| 1. Организация комплексной системы мониторинга за состоянием поверхностных и подземных водных объектов | Информационное обеспечение планирования и контроля за реализацией водоохранных мероприятий | Первая очередь |
| 2. Обеспечение нормативного режима охраны территорий, расположенных в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос с максимальным озеленением данных территорий | Предотвращение загрязнения, засорения и заиливания водоемов и водотоков | Первая очередь |
| 3. Очистка русел реки Клязьма, Пекша, малых рек от мусора, поваленных деревьев, ила (по результатам комплексного мониторинга) | Улучшение гидрологического режима рек, снижение рисков негативных последствий обмеления рек | Первая очередь |
| 4. Реконструкция и развитие системы гидротехнических сооружений, приведение их в нормативное состояние | Улучшение гидрологического режима рек, снижение рисков негативных последствий обмеления рек | Расчетный срок |
| 5. Организация контроля за хранением и использованием сельскохозяйственными предприятиями органических и минеральных удобрений | Предотвращение попадания в водные объекты биогенных элементов, вызывающих эвтро-фикацию и зарастание водоемов | Первая очередь |
| 6. Организация централизованных систем ливневой канализации с очистными сооружениями в крупных населенных пунктах | Снижение загрязнения водотоков и водоемов поверхностными сточными водами с урбанизированных территорий | Расчетный срок |
| 7. Установка станций водоподготовки на предприятиях ЖКХ (с удалением железа, марганца) | Повышение качества питьевой воды, снижение концентраций тяжелых металлов в сточных водах | Расчетный срок |
| 8. Реконструкция очистных сооружений МУП ЖКХ сельских населенных пунктов | Снижение загрязнения водных объектов недостаточно очищенными сточными водами, в т.ч. биогенными элементами | Расчетный срок |
| 10. Переоборудование объектов хранения и размещения бытовых, промышленных, сельскохозяйственных отходов (помещения, защищенные от атмосферных осадков, водонепроницаемые поверхности и др. мероприятия в соответствии с санитарными нормами) | Предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод фильтрационным стоком | Расчетный срок |

Для рек в коридоре трассы ВСМ характерна резкая сезонная динамика гидрологических показателей. Весенний подъем уровня приходится на первую половину апреля, а пик паводка приходится на вторую половину апреля. На малых реках превышение меженного уровня от 1-3 м. В мае на реках устанавливается режим летней межени, а в октябре-ноябре – зимней межени. Во второй половине ноября происходит переход к зимней межени и начало ледостава. Устойчивый ледостав образуется в середине декабря.

Мероприятия по охране поверхностных вод при производстве работ в границах водоохранных зон прибрежно-защитных полос:

-	соблюдение технологий и сроков строительства,

-	рекультивация на участках водоохранных зон, нарушенных при пересечении водотоков,

-	проведение строительных работ в период наименьшего стока воды и минимальных скоростей течения (предпочтительно в зимний период, при этом обеспечивается уменьшение количества смыва грунта в водоток),

-	осуществление по завершению строительства восстановления естественного стока, берегоукрепительных работ, восстановление режима водоохранных зон и прибрежно-защитных полос,

-	при подготовке строительных площадок следует избегать направления уклона местности в сторону реки в целях предотвращения попадания в нее неорганизованного стока,

-	на строительных площадках предусмотреть специально-оборудованные места для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод,

-	базирование строительной техники на спецплощадках,

-	недопущение слива ГСМ на грунт,

-	соблюдение мер противопожарной безопасности, чистоты и порядка в местах присутствия техники,

-	оснащение строительных площадок контейнерами для сбора бытового и строительного мусора.

Во избежание образования ущерба ихтиофауне и гидробионтам в целом в процессе строительства ВСМ должны соблюдаться следующие требования:

-	гидротехнические работы должны проводиться в строгом соответствии с проектом и действующими нормативами для рыбохозяйственных водоемов,

-	контроль соблюдения требований ведения работ в водоохранных зонах (обваловка строительных площадок, организация сбора и утилизации отработанных горюче-смазочных материалов в специально оборудованные емкости, рекультивация нарушенных участков поймы, укрепление берега гравием, или посевом трав и другой растительности; при осуществлении подводных земляных работ должны быть обеспечены требования правил охраны поверхностных вод к качеству воды водного объекта),

-	все работы и сроки их выполнения должны быть в обязательном порядке согласованы с Территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству,

-	для охраны запасов весенне-нерестующих рыб следует соблюдать запрет на проведение работ на водотоках и водоемах в период нереста,

-	для полного исключения возможности попадания в водоемы строительных материалов, мусора и горюче- смазочных материалов на строительных площадках должны быть предусмотрены места их складирования, а также специально оборудованные места для сбора хозяйственно- бытовых сточных вод,

-	с целью обеспечения возможности свободного прохождения рыб в верховья водотоков при строительстве водопропускных труб, необходимо обеспечить пропуск воды по временному руслу или временной водопропускной трубе, по окончании строительства перехода ВСМ своевременно разбирать временные сооружения,

-	 на период строительства объекта необходимо предусмотреть проведение рыбохозяйственного мониторинга.

Охрана лесных ресурсов

Федеральный закон "Об охране окружающей среды" установил, что лес и иная растительность являются объектами охраны окружающей среды (ст. 4). Правовой режим и регулирование вопросов леса и иной растительности имеют различия. Но независимо в целом от правового статуса, любые насаждения играют существенную роль в обеспечении климата, среды обитания живых организмов, поддержании правильного кислородного баланса и т.д.

Леса обладают "средообразующими, водоохранными, защитными, санитарно-гигиеническими, оздоровительными и иными полезными природными свойствами. Так, леса создают почву, смягчают климат, предотвращают наводнения, сохраняют влагу, противодействуя засухам, уменьшают эрозионное воздействие дождей, удерживают почву на склонах и предохраняют реки и морские побережья от заиления. Кроме того, особо следует подчеркнуть экономическое значение леса и иной растительности для удовлетворения потребностей человека.

В соответствии с преамбулой Лесного кодекса РФ (ЛК РФ) регулирование лесных отношений осуществляется с учетом представлений о лесе как совокупности лесной растительности, земли, животного мира и других компонентов окружающей природной среды, имеющей важное экологическое, экономическое и социальное значение.

Для осуществления намечаемой деятельности по строительству ВСМ потребуется перевод земель лесного фонда в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения для предоставления возможности проведения строительных работ или иных работ, не связанных с ведением лесного хозяйства.  Порядок перевода лесных земель в нелесные земли, регламентируется Федеральным законом Российской Федерации “О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую” № 172-ФЗ от 21 декабря 2004 года. Помимо общего порядка, в нем указаны особенности перевода земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе таких земель в земли других категорий.

    - Зоны с особыми условиями использования территорий

Комплексная оценка территории Пекшинского сельского поселения выполняется с учетом действующей системы планировочных ограничений. Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от производственно-коммунальных объектов;

- СЗЗ от санитарно-технических и инженерно-технических объектов;

- охранные коридоры транспортных и инженерных коммуникаций;

- водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы;

- месторождения полезных ископаемых (территории нормативного недропользования);

- особо охраняемые природные территории;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и курортов.

По санитарно-технической классификации предприятия, влияющие на территорию Пекшинского сельского поселения, делятся на предприятия: III, IV и V классов опасности. Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон по указанным предприятиям приведены в таблице ниже.

##### Таблица 33 – Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон по предприятиям Пекшинского сельского поселения

| № п/п | Наименование предприятия | Основная номенклатура выпускаемой продукции | Размер СЗЗ, м (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ГУП 3711 ЛЗУ 7ППП Министерство обороны РФ | Пиломатериал, столярные изделия | 300 |
|  | ЗАО «Интехпласт» | Термопластмассовые материалы в гранулах | 100 |
|  | ООО ПП «Техпластмасс» | Оснастка для текстильной промышленности и товары народного потребления из пластмассы | 100 |
|  | ООО «Вир Пласт» | Товары народного потребления из пластмассы | 100 |
|  | ООО «Санпласт» | Товары народного потребления из пластмассы | 100 |
|  | ООО «Симтек» | Сантехническая продукция, технологическая оснастка и товары народного потребления из пластмассы | 100 |
|  | ООО "Сигма" |  |  |
|  | ЗАО «Завод ЛМД» | Изделия из алюминия и пластмассы | 100 |
|  | ООО «Спектр» | Пуговицы в ассортименте из полиэфирной смолы | 50 |
|  | ООО «Апитек» | Челноки, шпули, рамы ремизные, изделия из древесины | 300 |
|  | ООО «Коском» | Ткани с термоклеевым покрытием | 100 |
|  | ООО «Витим» | Половая рейка, вагонка, ящичная тара | 300 |
|  | ООО «Полимер» | Вагонка и обшивка для градирня из ПВХ | 300 |
|  | ООО «Либерте» |  | - |
|  | ООО «Мальвина» | Детская одежда | 50 |
|  | ООО «ЛЭДА-СЛ» | Производство щеток для автомобилей | 50 |
|  | ООО «ЛМД-Комплект Плюс» | Изделия из пластмассы | 100 |
|  | ООО "ХУА- ЛУН" | Швейные изделия | 50 |
|  | ЗАО «Уретан» |  | 300 |
|  | ООО «Нак Трейдинг» Официальный представитель «НАК» в России ООО «Нак Фильтр» | Воздушные и масляные фильтры на все модели автотехники | 100 |
|  | ООО «Партнер» | Цельномолочная продукция, масло сливочное | 100 |

##### Таблица 34 – Санитарно-защитные зоны от объектов животноводства

| № | Населенный пункт | Объект | Правообладатель | Вместимость | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Анкудиново | МТФ | СПК "Анкудиново" | 550 | 300 |
| 2 | д. Липна | МТФ | СПК "Агрокомплекс Липенский" | 194 | 300 |
| 3 | д. Подвязново | МТФ | СП артель "Вперед" | 556 | 300 |
| 4 | д. Ларионово | МТФ |  | 300 | 300 |
| 5 | д. Аббакумово | овцы | КФХ Мехтиев | 400 | 300 |
| 6 | д. Желтухино | Свиньи КРС | КФХ "Золотой теленок" | 70 100 | 300 |
| 7 | д. Сушнево | КРС | КФХ "Надежда" | 150 | 300 |

Основные требования по организации и режиму использования территорий СЗЗ определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

СЗЗ является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Роспотребнадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

В целях упорядочения организации СЗЗ предприятий для предотвращения вредного воздействия на здоровье проживающего в них населения и в целях внедрения СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» необходимо разработать законодательную базу по организации СЗЗ промышленных предприятий на местном уровне.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек и водоемов, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего определенным видам водопользования, имеют установленные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Согласно Водному кодексу РФ, принятому Федеральным законом от 3.06.2006г. N 74-ФЗ, с 1 января 2007 года размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режим их использования устанавливаются исходя из следующего:

Ширина водоохранной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до 10 км - 50 м

от 10 до 50 км - 100 м

от 50 км и более - 200 м

Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водо-охранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Ширина водоохранной зоны рек от их истока для рек протяженностью представлена в таблице ниже.

##### Таблица 35 – Протяженность рек и размеры их водоохранных зон

| № п/п | Наименование реки | Длина реки | Ширина водоохранной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Клязьма | 686<область 459) | 200 |
| 2. | Пекша | 127 | 200 |
| 3. | Милага | 16 | 100 |
| 4. | Hepгель | 24 | 100 |
| 5. | Семша | 22 | 100 |
| 6. | Воскресенка | 10 | 100 |
| 7. | Б.Липня | 55 | 200 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

-	использование сточных вод для удобрения почв;

-	размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-	осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

-	движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше перечисленными ограничениями запрещаются:

-	распашка земель;

-	размещение отвалов размываемых грунтов

-	выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей

В соответствии с данными ЕГРН на территории Пекшинского сельского поселения на кадастровом учёте находятся следующие зоны с особыми использования:

##### Таблица 36 – Перечень зоны с особыми использования на территории Пекшинского сельского поселения по данным ЕГРН

| Код объекта | Вид зоны | Учетный номер |
| --- | --- | --- |
| 500082786 | Водоохранная зона | 33:13-6.248 |
| 500082782 | Запретная зона при военном складе | 33:00-6.101 |
| 500083067 | Зона публичного сервитута | 33:13-6.147 |
| 500083249 | Зона с особыми условиями использования территории (Охранная зона ВЛ 1006 ПС Караваево), Петушинский | 33.13.2.46 |
| 500083256 | Зона с особыми условиями использования территории (Охранная зона ВЛ 1008 ПС Болдино,Владимирская обл | 33.13.2.35 |
| 500083272 | Зона с особыми условиями использования территории (Охранная зона ВЛ-10 кВ ПС Костерево ВЛ Метенино,В | 33.13.2.31 |
| 500082763 | Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | 33:13-6.106 |
| 500082813 | Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | 33:13-6.124 |
| 500082764 | Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | 33:13-6.130 |
| 500082761 | Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | 33:13-6.134 |
| 500082759 | Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | 33:13-6.157 |
| 500082798 | Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | 33:13-6.173 |
| 500083125 | Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | 33:13-6.202 |
| 500083177 | Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | 33:13-6.211 |
| 500083095 | Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | 33:13-6.216 |
| 500082769 | Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | 33:13-6.223 |
| 500083178 | Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | 33:13-6.227 |
| 500082922 | Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | 33:13-6.228 |
| 500083257 | Охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ 500 кВ Владимир-Ногинск (ВЛ 500 кВ Владимирская Южн | 33.00.2.2 |
| 500083258 | Охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ 500 кВ Владимир-Трубино (ВЛ 500 кВ Владимирская Сев | 33.00.2.1 |
| 500082875 | Охранная зона геодезического пункта | 33:13-6.217 |
| 500082812 | Охранная зона геодезического пункта | 33:13-6.242 |
| 500083132 | Охранная зона геодезического пункта | 33:13-6.246 |
| 500082811 | Охранная зона геодезического пункта | 33:13-6.251 |
| 500082814 | Охранная зона геодезического пункта | 33:13-6.254 |
| 500082897 | Охранная зона геодезического пункта | 33:13-6.256 |
| 500082788 | Охранная зона геодезического пункта | 33:13-6.258 |
| 500083117 | Охранная зона геодезического пункта | 33:13-6.264 |
| 500082784 | Охранная зона геодезического пункта | 33:13-6.268 |
| 500082815 | Охранная зона геодезического пункта | 33:13-6.269 |
| 500082817 | Охранная зона геодезического пункта | 33:13-6.272 |
| 500082900 | Охранная зона геодезического пункта | 33:13-6.273 |
| 500083145 | Охранная зона геодезического пункта | 33:13-6.281 |
| 500082785 | Охранная зона геодезического пункта | 33:13-6.283 |
| 500083130 | Охранная зона геодезического пункта | 33:13-6.284 |
| 500083014 | Охранная зона инженерных коммуникаций | 33:00-6.169 |
| 500082765 | Охранная зона инженерных коммуникаций | 33:00-6.232 |
| 500082803 | Охранная зона инженерных коммуникаций | 33:03-6.101 |
| 500082809 | Охранная зона инженерных коммуникаций | 33:13-6.108 |
| 500082762 | Охранная зона инженерных коммуникаций | 33:13-6.109 |
| 500082918 | Охранная зона инженерных коммуникаций | 33:13-6.120 |
| 500082871 | Охранная зона инженерных коммуникаций | 33:13-6.125 |
| 500082776 | Охранная зона инженерных коммуникаций | 33:13-6.128 |
| 500082767 | Охранная зона инженерных коммуникаций | 33:13-6.136 |
| 500082757 | Охранная зона инженерных коммуникаций | 33:13-6.137 |
| 500082828 | Охранная зона инженерных коммуникаций | 33:13-6.138 |
| 500082799 | Охранная зона инженерных коммуникаций | 33:13-6.140 |
| 500082889 | Охранная зона инженерных коммуникаций | 33:13-6.141 |
| 500082775 | Охранная зона инженерных коммуникаций | 33:13-6.143 |
| 500083019 | Охранная зона инженерных коммуникаций | 33:13-6.166 |
| 500082766 | Охранная зона инженерных коммуникаций | 33:13-6.181 |
| 500082760 | Охранная зона инженерных коммуникаций | 33:13-6.183 |
| 500083061 | Охранная зона инженерных коммуникаций | 33:13-6.187 |
| 500082778 | Охранная зона инженерных коммуникаций | 33:13-6.189 |
| 500082768 | Охранная зона инженерных коммуникаций | 33:13-6.194 |
| 500082770 | Охранная зона инженерных коммуникаций | 33:13-6.199 |
| 500082807 | Охранная зона инженерных коммуникаций | 33:13-6.237 |
| 500082837 | Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации | 33:13-6.114 |
| 500082860 | Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации | 33:13-6.135 |
| 500082835 | Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации | 33:13-6.154 |
| 500082836 | Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации | 33:13-6.193 |
| 500083148 | Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации | 33:13-6.276 |
| 500082787 | Прибрежная защитная полоса | 33:13-6.243 |
| 500082864 | Придорожная полоса | 33:00-6.112 |
| 500082772 | Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | 33:13-6.247 |

В соответствии со ст. 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О Недрах» проектирование и строительство населенных пунктов промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения в установленном порядке заключения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа. Порядок получения таких заключений и разрешений в отношении конкретных объектов заинтересованным лицам установлен «Административным регламентом предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений», утвержденным приказом Минприроды России от 03.02.2013 № 53.

В соответствии с п. 2 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В соответствии с п. 5 ст. 67.1 Водного кодекса РФ собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24-27 Водного кодекса Российской Федерации.

Согласно письма Муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты Петушинского района» от 26.08.2016 № 581/08 и 09.11.2016 № 815/11, на территории Петушинского района Владимирской области на основании многолетних наблюдений зон, подверженным паводковым затоплениям нет. Письмо представлено в Приложении 2.

    - Особо охраняемые природные территории

К землям особо охраняемых природных территорий (ООПТ) относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. В целях их сохранения они изымаются полностью или частично из хозяйственного использования и гражданского оборота постановлениями федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления.

На территориях ООПТ осуществление хозяйственной деятельности ведется в соответствии с установленным режимом особой охраны. Перечень запрещенных и допустимых видов хозяйственной деятельности на территориях ООПТ приводится в соответствующих отраслевых документах.

Ограничения, связанные с зонами санитарной охраны источников водоснабжения подробно рассмотрены в разделе «Водоснабжение» настоящей записки.

На территории Пекшинского сельского поселения расположены три ООПТ регионального значения:

- Государственный комплексный памятник природы регионального значения «Торфяное месторождение Вольное»;

- Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Крутовский»;

- Государственный природный зоологический (мирмекологический) заказник регионального значения «Болдинский».

ООПТ федерального и местного значения на территории Пекшинского сельского поселения отсутствуют.

Далее приводятся основные сведения ООПТ регионального значения, расположенных на территории Пекшинского сельского поселения (источник http://edoopt.ru/zakazniki-2/).

Государственный комплексный памятник природы регионального значения «Торфяное месторождение Вольное».

Полное официальное наименование ООПТ:

Памятник природы регионального значения «Торфяное месторождение «Вольное»

Входит в границы следующих ООПТ: Крутовский

Текущий статус ООПТ: Действующий

Категория ООПТ: памятник природы

Значение ООПТ: Региональное

Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП, IUCN): Памятник природы (охрана природных достопримечательностей)

Профиль: комплексный

Дата создания: 16.11.1977

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Центральный федеральный округ, Владимирская область, Петушинский район

Порядковый номер кадастрового дела ООПТ: 016

Кадастровый номер земельного участка: 33:13:090137:10, 33:13:090137:9

Общая площадь ООПТ: 587,0 га

Площадь морской особо охраняемой акватории: 0,0 га

Площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования: 587,0 га

Площадь охранной зоны: 0,0 га

Обоснование создания ООПТ и ее значимость:

- охрана ценофонда (представлены типичные биоценозы низинных болот, сосновых боров);

- охрана генофонда (место обитания редких видов животных);

- лесозащитное;

- водорегулирующее (для р. Клязьмы и её притоков);

- научное (зоологическое, ботаническое, ландшафтоведческое).

Перечень основных объектов охраны:

- биоценозы низинных болот, сосновых боров;

- места обитания редких видов животных.

Наличие в границах ООПТ иных ООПТ: Крутовский

Территориальная структура ООПТ

Географическое положение: Расположен в 9 км на юго-восток от г. Петушки; в б км на юго-восток от пос. Клязьминский.

Описание границ: Граница памятника природы проходит по границе низинного болота «Вольное».

Кластерность:

Количество участков: 1

Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:

Земли данной категории отсутствуют в границах ООПТ.

Экспликация земель лесного фонда:

Земли данной категории отсутствуют в границах ООПТ.

Режимы и зонирование ООПТ и охранной зоны

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

- сбор ягод и орехов, иные лесные пользования, осуществляемые запрещенными методами или в запрещенные сроки;

- сплошные рубки и подсочка леса на всей территории заказника;

- применение пестицидов, арбоцидов и других сильно действующих ядохимикатов;

- предоставление участков под строительство на территории заказника за пределами населенных пунктов;

- нарушение гидрологического режима территории, за исключением противопожарных мероприятий;

- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования;

- устройство туристических стоянок и разведение костров за пределами отведенных для этого мест;

- добыча полезных ископаемых или иная хозяйственная деятельность, способная оказать вредное воздействие на окружающую природную среду, осуществляемая без проведения соответствующей государственной экологической экспертизы.

Разрешенные виды деятельности и природопользования:

- охота и рыбная ловля в установленном порядке;

- сбор грибов, ягод, орехов в установленном порядке, при необходимости ограниченный для приезжих;

- в хозяйственной деятельности - рубки уходя, санитарные рубки, а также рубки обновления и комплекса работ по лесовосстановлению;

- строительство и прокладка коммуникаций в населенных пунктах в установленном порядке.

Природные особенности ООПТ:

Территория памятника природы представляет собой большой заболоченный массив, где преобладают сохранившиеся в естественном виде экосистемы низинного крупноосокового болота с зарослями березы пушистой и различных видов ивы. Здесь находится исток р. Малая Ушна бассейна р. Клязьмы. Растительность представлена четырьмя группами формаций: 1) низинные травяные (осоковые и сфагново-осоковые) болота; 2) низинные лесные
Ивово-пушистоберезовые болота; 3) низинные лесные черноольховые болота; 4) сосновые насаждения.

В условиях обильного увлажнения характерны болота с господством крупных осок: острой, пузырчатой, сближенной, дернистой, береговой. Осоки образуют кочки. Вместе с осоками произрастают вейники сероватый и незамечаемый, двукисточник тростниковидный, тростник обыкновенный, лабазник вязолистный, хвощ речной, частуха подорожниковая и др. гигрофильные виды. На водоразделах в условиях увлажнения бедными грунтовыми водами встречаются сфагново-осоковые болота. Здесь в напочвенном покрове преобладают осоки пузырчатая, волосистоплодная, топяная; характерны также вейник незамечаемый, молиния голубая, сабельник болотный, белокрыльник болотный, пушица, хвощ болотный. В моховом покрове - сфагновые мхи (сфагнум субсекундум, с. скваррозум, с. обтузум). Ольха черная и береза пушистая образуют чистые насаждения или встречаются в виде различных сочетаний между собой, иногда с примесью сосны и ели. Ивово-пушистоберезовые фитоценозы занимают окраины болот. Преобладают молодые древостой березы пушистой с подлеском из ив (пепельной, пятитычинковой, ушастой). В их травяном покрове доминируют вейник сероватый, осоки (пузырчатая, удлиненная, черная), кочедыжник женский. Черноольховые фитоценозы характерны для наиболее обводненных участков с богатыми почвами и слабой проточностью вод. Их древостой имеет преимущественно возраст 20-30 лет. В подлеске обычны черемуха обыкновенная, калина обыкновенная, крушина ломкая, смородина черная, малина.
В напочвенном покрове - лабазник вязолистный, вербейник обыкновенный, подмаренник топяной, калужница болотная, лютик ползучий, кочедыжник женский, страусник обыкновенный, телиптерис болотный, паслен сладко-горький, кизляк кистецветный. Сосняки занимают незначительную площадь и приурочены к участкам с бедными песчаными почвами. Представлены разные типы боров: от брусничников до сфагновых.

Болото является местом обитания многих (17 видов) птиц, в т.ч. редких для области и России. Из крупных животных обитают лоси, кабаны, волки. Имеются поселения бобров.

Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в границах ООПТ

Список земельных участков:

| Кадастровый номер | Юр. или физ. лицо и их адрес | Категория земель |
| --- | --- | --- |
| 33:13:090137:10 | Костеревское лесничество Минобороны России - филиал ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Минобороны России» 601110, Владимирская область, Петушинский район, г. Костерево-1, д.62. | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 33:13:090137:9 | Костеревское лесничество Минобороны России - филиал ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Минобороны России» 601110, Владимирская область, Петушинский район, г. Костерево-1, д.62. | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |

Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Крутовский».

1.	Название особо охраняемой природной территории (далее – ООПТ)

государственный комплексный заказник областного значения

2.	Категория ООПТ: государственный природный заказник

3.	Значение ООПТ: Региональное

4.	Порядковый номер кадастрового дела ООПТ: 33.01.01.020

5.	Профиль ООПТ: Комплексный.

6.	Статус ООПТ: Действующий

7.	Дата создания: 31.03.1994

8.	Цели создания ООПТ и ее ценность:

Цели создания заказника:

-	сохранение многих редких видов животных и растений;

-	сохранение крупной лесной экосистемы, выполняющей буферную функцию на границе с Московской областью;

-	поддержание гидрологического режима и стабилизация экологического баланса.

9.	Нормативная основа функционирования ООПТ:

Правоустанавливающие документы:

| Категория | Орган власти | Дата | Номер | Номер | Краткое содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постановление | глава администрации Владимирской области | 31.03.1994 | 109 | Об организации государственного природного комплексного заказника «Крутовский» | Организовать на территории Петушинского района государственный комплексный заказник областного значения «Крутовский» общей площадью 34000 га |
| Другие документы |  |  |  |  |  |
| Постановление | губернатор Владимирской области | 17.12.2004 | 699 | О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты в сфере функционирования особо охраняемых природных территорий области |  |
| Постановление | администрация Владимирской области | 24.02.2016 | 154 | О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Владимирской области |  |

15.	Географическое положение ООПТ: Расположен на южной окраине города Петушки, в 2 км южнее города Покров, в 1,3 км южнее города Костерёво Петушинского района Владимирской области и в 3 км северо-восточнее г. Орехово-Зуево, в 7,2 км северо-западнее пос. Минеронский Московской области, в правобережной пойме р. Клязьмы.

16.	Общая площадь ООПТ: 34 000,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории - 0,0 га, площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования - 34 000,0 га.

17.	Площадь охранной зоны ООПТ: 0,0 га

18.	Границы ООПТ:

•	северная граница заказника проходит по правому берегу реки Клязьмы;

•	южная, восточная и западная границы совпадают с административной границей с Московской областью.

19.	Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:

| Название | Кадастровый номер | Категория | Профиль | Текущий статус | Уровень значимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Торфяное месторождение «Вольное» | 016 | памятник природы | комплексный | Действующий | Региональное |
| Торфяное месторождение «Оленье» | 024 | памятник природы | комплексный | Действующий | Региональное |

20. Природные особенности ООПТ:

Краткая характеристика климата. Минимальная температура воздуха января: -45°С, максимальная температура воздуха июля: +39°С, среднегодовая температура воздуха: +3,8°С, годовое количество осадков: 600-650 мм.

Краткое описание гидрологической сети. Топографические названия основных Гидрологических объектов: Реки и ручьи: Клязьма, Сеньга, Малая Ушма, Большая Ушма, Верхулька.

Озера: Пищевское, Беловод, Богдаринское, Светчик, Сеньга, Чашинское, Находное, Мошное, Оленье, Светец, Круглец, Верхнее, Окунек, Нижнее, Глубокое. Болота: Вольное.

Краткие сведения о лесном фонде. Основная часть заказника занята водораздельными хвойными и мелколиственными лесами.

21.	Общий режим охраны и использования ООПТ:

Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими документами:

•	Постановление главы администрации Владимирской области от 31.03.1994 №109

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

•	сбор ягод и орехов, иные лесные пользования, осуществляемые запрещенными методами или в запрещенные сроки;

•	сплошные рубки и подсочка леса на всей территории заказника;

•	применение пестицидов, арбоцидов и других сильно действующих ядохимикатов;

•	предоставление участков под строительство на территории заказника за пределами населенных пунктов;

•	нарушение гидрологического режима территории, за исключением противопожарных мероприятий;

•	проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования;

•	устройство туристических стоянок и разведение костров за пределами отведенных для этого мест;

•	добыча полезных ископаемых или иная хозяйственная деятельность, способная оказать вредное воздействие на окружающую природную среду, осуществляемая без проведения соответствующей государственной экологической экспертизы.

Разрешенные виды деятельности и природопользования:

•	охота и рыбная ловля в установленном порядке;

•	сбор грибов, ягод, орехов в установленном порядке, при необходимости ограниченный для приезжих;

•	в хозяйственной деятельности - рубки уходя, санитарные рубки, а также рубки обновления и комплекса работ по лесовосстановлению;

•	строительство и прокладка коммуникаций в населенных пунктах в установленном порядке.

22.	Зонирование территории ООПТ:

Зонирование отсутствует.

23.	Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона отсутствует.

Государственный природный зоологический (мирмекологический) заказник регионального значения "Болдинский"

Полное официальное наименование ООПТ: государственный природный зоологический (мирмекологический) заказник регионального значения "Болдинский"

Текущий статус ООПТ: Действующий

Категория ООПТ: государственный природный заказник

Значение ООПТ:  Региональное

Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП, IUCN): Управляемый природный резерват (сохранение мест обитаний и видов через активное управление)

Профиль: зоологический, мирмекологический

Дата создания:  13.12.1986

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления: Центральный федеральный округ, Владимирская область, Петушинский район

Порядковый номер кадастрового дела ООПТ: 33.01.01.014

Кадастровый номер земельного участка:  33:13:000000:72

Общая площадь ООПТ: 12,0 га

Площадь морской особо охраняемой акватории:  0,0 га

Площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования:  12,0 га

Площадь охранной зоны:  0,0 га

Обоснование создания ООПТ и ее значимость:

- заказник образован с целью сохранения естественных участков леса, являющихся средой обитания рыжих лесных муравьев, а также с целью сохранения общего биоразнообразия животного и растительного мира.

При функционировании заказника обеспечивается решение следующих задач:

- сохранение колоний рыжих лесных муравьев и среды их обитания в естественном состоянии;

- сохранение целостности природных сообществ;

- поддержание экологического баланса;

- экологический мониторинг процессов, происходящих на территории заказника;

- экологическое просвещение и образование.

Перечень основных объектов охраны: Колонии рыжих лесных муравьев и среда их обитания в естественном состоянии.

Нормативная правовая основа функционирования ООПТ:

Название документа: Решение исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных депутатов от 13.12.1986 «Об организации в области мирмекологических заказников»; Постановление администрации Владимирской области от 01.07.2016 №569 «О реорганизации мирмекологических заказников регионального значения»

Территориальная структура ООПТ

Географическое положение: Расположен в 1 км юго-восточнее пос. Болдино, 1,8 северо-восточнее н.п. Метенино, в 2,2 км северо-западнее н.п. Степаново Петушинского района.

Описание границ: Северная граница заказника проходит вдоль северной границы квартала 102 Болдинского участкового лесничества, исключая квартальную просеку (выдел 1). Восточная граница проходит по восточным границам выделов 12 и 11 квартала 102. Южная граница проходит по грунтовой лесной дороге, соединяющей д. Степаново с пос. Болдино, до пересечения с западной границей квартала 102. Западная граница заказника проходит по западной границе выдела 2 квартала 102 Болдинского участкового лесничества.

Кластерность:

Количество участков: 1

Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:

Земли данной категории в границах заказника отсутствуют.

Экспликация земель лесного фонда: ГКУ ВО "Заречное лесничество", Болдинское участковое лесничество, в квю 102, выделах 2 - 8, 11, 12 и частях выделов 9, 10 и 14, что составляет 100% от площади заказника.

Режимы и зонирование ООПТ и охранной зоны

Документы, определяющие режим хозяйственного использования и зонирование территории:

Постановление администрации Владимирской области от 01.07.2016 №569

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

- рубки лесных насаждений, за исключением: санитарных рубок и рубок ухода, осуществляемых в зимний период (с 15 ноября по 15 марта), по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения; рубок лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для размещения объектов лесной инфраструктуры; расчистки и разрубки квартальных просек;

- заготовка живицы, мха и иного органического или минерального сырья в промышленных объемах;

- мелиоративные работы, иные мероприятия, влекущие за собой нарушение гидрологического режима территории;

- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых (за исключением случаев, связанных с проведением научных исследований, геологического изучения недр для государственных нужд, экологического мониторинга, включая государственный мониторинг состояния недр, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);

- добыча воды из поверхностных и подземных водных источников для нужд промышленных предприятий;

- строительство зданий и сооружений, в том числе дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных линейных объектов;

- предоставление земельных участков для ведения коллективного садоводства и огородничества, индивидуального жилищного строительства;

- перевод земель из одной категории в другую в целях, не соответствующих целям, задачам и режиму заказника;

- применение и складирование минеральных удобрений, а также любых средств химической защиты и стимулирования роста растений (за исключением случаев массовых вспышек численности вредителей лесного хозяйства, при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы);

- загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование отходов;

- мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны без положительного заключения государственной экологической экспертизы;

- сбор зоологических коллекций (за исключением отлова беспозвоночных в научных целях, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);

- сбор и заготовка муравьиных куколок ("муравьиного яйца"), разорение муравьиных гнезд;

- проведение биотехнических мероприятий, направленных на увеличение численности кабана;

- распашка земель, нарушение почвенного покрова, за исключением случаев, связанных с проведением противопожарных и лесохозяйственных мероприятий;

- сенокошение, выпас и прогон скота, иные виды сельскохозяйственной деятельности;

- проезд и стоянка автомототранспорта, иных самоходных транспортных средств вне дорог общего пользования (за исключением случаев, связанных с проведением противопожарных и лесохозяйственных мероприятий, научных исследований или мониторинга территории заказника, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти области (государственным учреждением области) в сфере управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);

- разведение костров, массовое нахождение людей, разбивка бивуаков, привалов, палаточных городков, туристских стоянок, проведение спортивно-культурных мероприятий;

- иные виды хозяйственной деятельности, способные оказать негативное воздействие на популяцию рыжих лесных муравьев и среду их обитания, без положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Природные особенности ООПТ:

Уникальное скопление гнезд лесных муравьев в количестве 65 штук, в сосновых насаждениях. Общий объем гнезд составляет 26 м.куб.
Краткая характеристика климата. Климат данной местности - континентальный. Средняя температура наиболее холодного месяца января составляет - 8 -14ºС, наиболее теплого – июля: + 17,5 – +18,5 С. Продолжительность безморозного периода 120-150 дней. Количество осадков (500-600 мм. в год) преобладает над испаряемостью (450-500 мм). Высота снежного покрова 40-70 см.

Существенные особенности ООПТ:

Заказник образован сроком на 10 лет со дня утверждения Постановления Администрации Владимирской области от 01.07.2016 №569.

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

  - Планировочное развитие территории поселения

Предпосылки формирования проектной планировочной структуры поселения

Социальное и экономическое развитие общества определяет характер требований, предъявляемых к условиям использования территории, на которой люди живут, работают, отдыхают. Изменение этих условий градостроительной деятельностью начинается с решения задач пространственной организации обустройства территории. Исторически сложившаяся пространственная организация обустройства территории, в свою очередь, определяет условия и темпы социального и экономического развития общества, занимающего эту территорию. Таким образом, развитие территории, социальное и экономическое развитие общества тесно взаимосвязаны между собой. Соответственно, планирование территории и ее изменения должны осуществляться согласованно, на основе единого представления об объекте планирования и закономерностях его развития.

Основными факторами, определившими формирование существующей планировочной структуры Пекшинского сельского поселения, являются его историческое прошлое и географическое положение.

Градостроительный каркас, сформированный на протяжении многих этапов развития данной территории, соответствует характеру сложившейся традиционной системы расселения и представлен деревнями и селами, застроенными, в основном, жилыми образованиями с преимущественной усадебной застройкой.

Функциональное зонирование поселения предусматривает выделение зон различного функционального назначения, определяя приоритетный вид хозяйственного использования территории.

В настоящее время на территории поселения можно выделить следующие функциональные зоны:

- жилая зона, в основном застроена индивидуальными жилыми домами,

- зона сельскохозяйственного использования, включающая земли сельхозпредприятий, крестьянских фермерских хозяйств, садоводческих некоммерческих товариществ и т.д.,

- зона преимущественного рекреационного использования – лесопарковая часть зеленой зоны, зоны отдыха, сложившиеся на реках, лесные территории,

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры,

- зона особо охраняемых территорий.

Положительным фактором функционального зонирования территории является разнообразие функциональных зон, что обусловлено природными условиями.

Учитывая транспортно-географическое положение территории, расположенной вблизи городов Московской области, планировочная структура поселения имеет высокий потенциал своего развития.

Наиболее активно в последние годы в поселении ведется индивидуальное жилищное строительство, оно и составляет основную часть вводимого в эксплуатацию жилья.

Объекты эти, в основном, используются для сезонного проживания, но в последнее время часть домов используется также и для постоянного проживания, что обусловлено близостью к Москве и переселению части московского населения в Пекшинское сельское поселение.

Важным фактором для развития населенных пунктов является маятниковая миграция. Летом количество проживающих в населенных пунктах увеличивается в три-четыре раза за счет дачников.

Учитывая высокую долю домовладений, которые используется только для сезонного проживания, в основном летний период, необходимость в расширении территории некоторых населённых пунктов отсутствует. А в населённых пунктах, где территория, ранее относившаеся к землям сельскохозяйственного назначения, и на сегодняшний день никак не используется, целесообразно перевести такие земли из земель населённых пунктов в земли сельскохозяйственного назначения или иные категории.

В рамках формирования проектных предложений по развитию планировочной структуры Пекшинского сельского поселения проектом было выполнено:

−	формирование проектного предложения по установлению границ территорий населенных пунктов сельского поселения (увеличение или уменьшение территории населённых пунктов);

−	развитие площадок промышленных предприятий в черте и за чертой населенных пунктов с учетом их месторасположения;

−	формирование проектного предложения по оптимизации транспортных связей;

−	дополнение территориального кластера рекреационно-туристическим кластером;

−	формирование проектного предложения по развитию и реконструкции инженерной инфраструктуры;

−	формирование проектного предложения по развитию инфраструктуры социально-культурно-бытового обслуживания;

−	рекультивация территорий свалок и заброшенных промплощадок.

Порядок перевода земель или земельных участков из одной категории в другую

В целях перевода земель или земельных участков из одной категории в другую необходимо руководствоваться Земельным кодеском РФ, федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса РФ перевод земель из одной категории в другую осуществляется в отношении:

1) земель, находящихся в федеральной собственности, - Правительством Российской Федерации;

2) земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, - органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

3) земель, находящихся в муниципальной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, - органами местного самоуправления;

4) земель, находящихся в частной собственности:

земель сельскохозяйственного назначения - органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

земель иного целевого назначения - органами местного самоуправления.

Перевод земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в земли населенных пунктов независимо от их форм собственности осуществляется путем установления или изменения границ населенных пунктов в порядке, установленном Земельным кодексом РФ и законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

В соответствии со ст.84 Земельного кодекса РФ установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

Так, в соответствии с частью 1 статьи 8 федерального закона № 172-ФЗ от 21.12.2004 установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию, либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. В соответствии с ч.3 ст. 8 сведения о кадастровых номерах земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ населенных пунктов, направляются в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальные органы (далее - орган регистрации прав) для внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр недвижимости органами, указанными в части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона.

В соответствии с обзором судебной практики Верховного суда Российской Федерации № 4 (2017) раздел Практика применения земельного законодательства, Определение N 307-КГ16-18929 Частью 3 ст. 9, чч. 9, 10 ст. 31, п. 1 ч. 2 ст. 33, п. 2 ч. 1 ст. 34, ч. 15 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ установлен принцип первичности генерального плана перед правилами землепользования и застройки как основополагающего документа территориального планирования, определяющего стратегию градостроительного развития территорий и содержащего долгосрочные ориентиры их развития.

Генеральный план, определяя назначение территорий исходя из планов развития территории города в целом, может не соответствовать ее фактическому использованию, допуская потенциальное изменение назначения территории, поскольку генеральные планы определяют стратегию его развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

    - Пересечения границ земель лесного фонда с границами населенных пунктов

Пересечения границ земель лесного фонда с границами населенных пунктов приведены в Приложениях 4-6.

  - Функциональное зонирование территории. Функционально-планировочный баланс территорий

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории поселения, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в Генеральном плане сельского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, требования охраны объектов природного и культурного наследия.

Проектное функциональное зонирование территории поселения предусматривает:

−	Преемственность в назначении функциональных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической, санитарно-гигиенической и технической безопасности, эффективному и рациональному использованию городских территорий;

−	Развитие общественно-деловых и рекреационных зон;

−	Резервирование территорий для перспективного градостроительного развития сельского поселения. Проведение ряда необходимых изменений в зонировании территории: увеличение в балансе территории сельского поселения площади общественных, жилых, производственных и прочих зон.

Баланс территорий сельского поселения представлен в таблице ниже.

##### Таблица 37 – Баланс территорий Пекшинского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Существующее положение | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли МО "Пекшинское сельское поселение", из них | га | 57605.60 | 57605.60 |
| 1.1 | Земли лесного фонда | га | 27376.11 | 26605.81 |
| 1.2. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 13948.673 | 14768.01 |
| 1.3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 13280.21 | 13284.17 |
| 1.4 | Земли населённых пунктов | га | 3000.61 | 2947.61 |

##### Таблица 38 – Перечень земельных участков, рекомендуемых к изменению категорий земель

| № п/п | Наименование нас. пункта | Площадь участков, кв. м | Цель перевода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пекшинское сельское поселение | 1 192 900 | Рекомендуется перевод участка земель лесного фонда 119,29 га в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения для размещения трассы ВСМ. Основание Проект планировки и межевания территории размещения объекта «участок Москва-Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань-Екатеринбург (ВСМ-2)», подготовленного ГУП МО «НИиПИ градостроительства» (шифр проекта 25/15-33.14-ПП-3.5.3), Протокол № 1 от 06.05.16 заседания комиссии по подготовке проектов генерального плана и правил землепользования и застройки Пекшинского сельского поселения |

##### Таблица 39 – Перечень земельных участков лесного фонда, истребуемых для размещения ВСМ-2

| № п/п | Кад. номер по сведениям ГКН или описание местоположения | Адрес | Категория лесов | Общая площадь участка, кв. м | Площадь участка/части участка, необходимой для ВСМ 2, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33:13:000000:303(6) | Владимирская область, Петушинский район, ГКУ ВО "Заречное лесничество", Петушинское участковое лесничество, часть квартала № 40 | защитные леса | 23171401 | 9804 |
|  | 33:13:000000:303(7) | Владимирская область, Петушинский район, ГКУ ВО "Заречное лесничество", Пекшинское участковое лесничество, урочище Петушинское, часть квартала № 40 | защитные леса | 23171401 | 57083 |
|  | 33:13:000000:303(125) | Владимирская область, Петушинский район, ГКУ ВО "Заречное лесничество", Болдинское участковое лесничество, часть квартала № 34, 36, 39, 40, 41, 48, 49, 50 | защитные леса | 23171401 | 1146 |
|  | 33:13:000000:72(19) |  | защитные леса, эксплуатационные леса | 670507596 | 840763 |
|  | 33:13:000000:72(19) | Владимирская область, Петушинский район, ГКУ ВО "Заречное лесничество", Болдинское участковое лесничество, часть квартала № 36,42 | защитные леса, эксплуатационные леса | 670507596 | 121 |
|  | 33:13:000000:1556(25) | Владимирская область, Петушинский район, ГКУ ВО "Заречное лесничество", Пекшинское участковое лесничество, урочище Вперед, часть квартала № 8 | защитные леса, эксплуатационные леса | 6851947 | 10064 |
|  | 33:13:000000:303(136) | Владимирская область, Петушинский район, ГКУ ВО "Заречное лесничество", Пекшинское участковое лесничество, урочище Петушинское, часть квартала № 35 | защитные леса | 23171401 | 31321 |
|  | 33:13:000000:303(19) | Владимирская область, Петушинский район, ГКУ ВО "Заречное лесничество", Пекшинское участковое лесничество, урочище Петушинское, часть квартала № 35 | защитные леса | 23171401 | 4297 |
|  | 33:13:000000:303(135) | Владимирская область, Петушинский район, ГКУ ВО "Заречное лесничество", Болдинское участковое лесничество, часть квартала № 35 | защитные леса | 23171401 | 33757 |
|  | 33:13:000000:303(162) |  | защитные леса | 23171401 | 22 |

Развитие селитебных (жилых) зон

Проектом предлагается расширение территорий населенных пунктов за счет территориальных резервов прилегающих земель сельхозназначения, на основе согласования с МУ «Управление сельского хозяйства и продовольствия» Петушинского района (Согласование прилагается в приложении 2). Предполагаемое расширение населенных пунктов МО Пекшинское поселение приведено в таблице ниже.

##### Таблица 40 – Перечень участков предполагаемых  к включению в границы населенных пунктов на территории МО «Пекшинское сельское поселение»

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Адрес | Предложения собственников земельных участков | Решения генерального плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 33:13:080111:98 | д. Калинино | о включении в границу населенного пункта д. Калинино земельного участка с кадастровым номером 33:13:080111:98 | в Ж-1 в границах н.п. |
| 3 | 33:13:080202:2 | д. Неугодово | Включить земельный участок с кадастровым номером 33:13:080202:2 в границы д. Неугодово | в Ж-1 в границах н.п. |
| 4 | 33:13:080106:19 | д. Назарово | Включить земельный участок с кадастровым номером 33:13:080106:19 в черту деревни Назарово | в Ж-1 в границах н.п. |
| 5 | 33:13:070203:903 | д. Михейцево | Включить земельный участок с кадастровым номером 33:13:070203:903 в границы деревни Михейцево | в Ж-1 в границах н.п. |
| 6 | 33:13:080214:405 | д. Ларионово | Включить земельный участок с кадастровым номером 33:13:080214:405 в границы деревни Ларионово | в Ж-1 в границах н.п. |
| 7 | 33:13:080201:2414 | д. Елисейково | Включить земельные участки с кадастровыми номерами 33:13:080201:2414, 33:13:080201:2797, 33:13:080201:2410, 33:13:080201:2796 в границы населенного пункта д. Елисейково | в Ж-1 в границах н.п. |
| 8 | 33:13:080201:2797 | д. Елисейково | Включить земельные участки с кадастровыми номерами 33:13:080201:2414, 33:13:080201:2797, 33:13:080201:2410, 33:13:080201:2796 в границы населенного пункта д. Елисейково | в Ж-1 в границах н.п. |
| 9 | 33:13:080201:2410 | д. Елисейково | Включить земельные участки с кадастровыми номерами 33:13:080201:2414, 33:13:080201:2797, 33:13:080201:2410, 33:13:080201:2796 в границы населенного пункта д. Елисейково | в Ж-1 в границах н.п. |
| 10 | 33:13:080201:2796 | д. Елисейково | Включить земельные участки с кадастровыми номерами 33:13:080201:2414, 33:13:080201:2797, 33:13:080201:2410, 33:13:080201:2796 в границы населенного пункта д. Елисейково | в Ж-1 в границах н.п. |
| 11 | 33:13:080201:2242 | д. Елисейково | Включить земельный участок с кадастровым номером 33:13:080201:2242 в границы населенного пункта д. Елисейково | в Ж-1 в границах н.п. |
| 12 | 33:13:080201:2243 | д Елисейково | Включить земельный участок с кадастровым номером 33:13:080201:2243 в границы населенного пункта д. Елисейково | в Ж-1 в границах н.п. |
| 13 | 33:13:080201:2401 | д. Елисейково | Включить земельный участок с кадастровым номером 33:13:080201:2401 в границы д. Елисейково | в Ж-1 в границах н.п. |
| 14 | 33:13:080201:2222 | д. Елисейково | Включить земельный участок с кадастровым номером 33:13:080201:2222 в границы д. Елисейково | в Ж-1 в границах н.п. |
| 15 | 33:13:080201:2241 | д. Елисейково | Включить земельный участок с кадастровым номером 33:13:080201:2241 в границы д. Елисейково | в Ж-1 в границах н.п. |
| 16 | 33:13:090138:205 | д. Аббакумово | Включить земельный участок с кадастровым номером 33:13:090138:205 в границу деревни Аббакумово | в Ж-1 в границах н.п. |
| 17 | 33:13:080201:2398 | д. Елисейково | Включить в черту населенного пункта д. Елисейково земельного участка с кадастровым номером 33:13:080201:2398 | в Ж-1 в границах н.п. |
| 18 | 33:13:080219:1377 | д. Пекша | Внести изменений в Правила землепользования и застройки Пекшинского сельского поселения (в части изменения зонирования с зоны Ж-1 на ОД-1 земельного участка с кадастровым номером 33:13:080219:1377 | В ОД-1 в границах н.п. |
| 19 | 33:13:070211:1357 | д. Липна | Поменять зонирование земельного участка 33:13:070211:1357 с зоны ОД на зону П | в П |
| 20 | 33:13:080109:373 | д. Караваево | Не исключать земельные участки с кадастровыми номерами 33:13:080109:156, 33:13:080109:373 из границ д. Караваево | в СХ в границах н.п. |
| 21 | 33:13:080208:496 | д. Господиново | Не включать данный земельный участок в черту населенного пункта д. Господиново | в сх за границами н.п. |
| 22 | 33:13:080109:156 | д. Караваево | Не исключать земельные участки с кадастровыми номерами 33:13:080109:156, 33:13:080109:373 из границ д. Караваево | в СХП в границах н.п. |
| 23 | 33:13:080227:206 | Владимирская область, Петушинский район, деревня Болдино, дом 22 | о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО Пекшинское (сельское поселение) в части смены зонирования с зоны «Ж-1 –зона застройки индивидуальными жилыми домами» на зону « П-1 – зона производственных и коммунально-складских объектов» в | зона П |
| 45 | 33:13:070203:1138 | д. Михейцево | Включить земельный участок с кадастровым номером 33:13:070203:1138 в границы д. Михейцево | из Садоводства в Ж-1 в границу н.п. |
| 46 | 33:13:070203:1139 | д. Михейцево | Включить земельный участок с кадастровым номером 33:13:070203:1139 в границы д. Михейцево | из Садоводства в Ж-1 в границу н.п. |
| 47 | 33:13:070203:827 | д. Кукушкино | Включить земельный участок с кадастровым номером 33:13:070203:827 в границы населенного пункта д. Кукушкино | из СХ в Ж-1 в границу н.п. |
| 48 | 33:13:090132:243 | д. Аббакумово | Включить земельный участок с кадастровым номером 33:13:090132:243 в границы д. Аббакумово | из СХ в Ж-1 с включением в границу н.п. |

Внутри населенных пунктов резервами территории для строительного развития являются земли, используемые в настоящее время под огороды, выпасы, неудобицы. Необходимость в расширении территорий населенных пунктов обусловлена несколькими факторами: фактическим выходом за существующие границы современной жилой застройки, пожеланиями администрации поселения по нахождению в пределах населенных пунктов дачных хозяйств, а также недостаточностью имеющихся свободных или неэффективно используемых территорий в пределах черты населенных пунктов для выхода на прогнозируемые показатели:

−	жилищную обеспеченность на перспективу в размере 34 кв. м общей площади на 1 человека в целях достижения уровня проживания, соответствующего современным потребностям и стандартам;

−	обеспечение оптимального баланса распределения территории населенных пунктов между основными функциональными зонами: селитебной, производственной, коммунально-складской, транспорта, рекреационной и других;

−	учет привлекательности поселения для жителей московского региона ввиду своего расположения и благоприятной экологической обстановки (пенсионеры, люди, желающие сменить квартиру на проживание в индивидуальном доме).

Устойчивое развитие селитебных зон в населенных пунктах, как правило, включает нескольких факторов:

−	определение зон жилищного строительства в различных планировочно застроенных системах (как по характеру землепользования, так и по этажности) на свободных территориях;

−	упорядочение сложившихся групп кварталов, в том числе и малоэтажной застройки в части дифференциации улично-транспортных элементов в подчинении к общей транспортной структуре поселения;

−	развитие системы общественных центров во всех частях поселения, организация обслуживающих центров на основных въездах в населенные пункты. Вдоль основных магистральных улиц предусмотрена организация линейных общественно-жилых зон, позволяющая вести комбинированную застройку из жилых и общественных зданий.

Общественно-деловая зона в существующих населенных пунктах представлена поселковым общественным центром, расположенным (как правило) в центральной части поселка и включает в себя объекты образования, дошкольного воспитания, спорта, общественного питания, бытового обслуживания и торговли, административно-бытовые учреждения. Развитие данных зон возможно при реконструкции существующих объектов при изменении их параметров и качества за счет рационального перераспределения существующих площадей при увеличении плотности застройки.

Структура размещения объектов социального и торгово-бытового обслуживания в указанных районах нового жилищного строительства должна определяться в последующих этапах разработки градостроительной документации (в составе проектов планировки).

Рекреационные зоны включают в себя существующие скверы, озелененные поселковые территории, пляжи, естественные и искусственные водоемы. Реконструкция существующих и создание новых рекреационных зон возможно только при системном подходе к проблеме на основании разработанной проектной документации выполненной в соответствии с действующими нормами и с учетом современных тенденций и технологий.

Одной из составляющих инвестиционной привлекательности сельского поселения является наличие различных площадок для жилищного строительства, возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса и возможности инженерного обеспечения их с учетом последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Однако, несмотря на привлекательность и близость к столичному региону, численность постоянного населения Пекшинского сельского поселения снижается. Данный фактор также влияет на развитие сельского поселения. Так, на сегодняшний день большие по площади территории, находящиеся в границах населённых пунктов, ранее включённые в границы населённых пунктов в целях жилищного строительства, не развиваются, многие годы не эксплуатируются, земли приходят в запустение. Встаёт вопрос о рациональном использовании земель, которое заключается, в т.ч. в переводе части земель населённых пунктов (ранее не обоснованно влючённых в границы населённых пунктов) в земли других категорий, в частности в земли сельскохозяйственного назначения и земли энергетики.

К таким населённым пунктам относится д. Михейцево.

Проектом предлагается изменить границу д. Михейцево с целью рационального использования земельных ресурсов за счёт исключения из границы населённого пункта земельных участков и перевода их в другую категорию.

##### Таблица 41 – Перечень земельных участков предполагаемых к исключению из границы населенного пункта д. Михейцево

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, га | Существующая категория | Функциональная зона существующая | Планируемая категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33:13:070203:17 | 0,0007 | Земли населённых пунктов (под опоры ЛЭП) | Жилая | Земли энергетики |
| 2 | 33:13:070203:3211 | 2,88 | Земли населённых пунктов | Сельскохозяйственного использования | Земли сельскохозяйственного назаначения |
| 3 | 33:13:070203:600 | 3,94 | Земли населённых пунктов | Жилая | Земли сельскохозяйственного назаначения |
| 4 | 33:13:070203:601 | 3,94 | Земли населённых пунктов | Жилая | Земли сельскохозяйственного назаначения |
| 5 | 33:13:070203:823 | 3,94 | Земли населённых пунктов | Жилая | Земли сельскохозяйственного назаначения |
| 6 | 33:13:070203:95 | 0,0007 | Земли населённых пунктов (под опоры ЛЭП) | Жилая | Земли энергетики |
| 7 | 33:13:070203:96 | 0,0007 | Земли населённых пунктов (под опоры ЛЭП) | Жилая | Земли энергетики |
| 8 | 33:13:070203:97 | 0,0007 | Земли населённых пунктов (под опоры ЛЭП) | Жилая | Земли энергетики |

Таким образом, из границ населённого пункта д.Михейцево планируется перевести в земли иных категорий, преимущественно в земли сельскохозяйственного назаначения, 14,7 га.

Развитие производственных зон

В границах существующих населенных пунктов Пекшинского сельского поселения расположены несколько неиспользуемых производственных площадок, которые предполагается в дальнейшем использовать для развития производства.

Генеральный план предусматривает и в дальнейшем размещение промышленных предприятий на территории поселения в целом и на территориях населенных пунктов в частности в уже существующих промышленных зонах. Это приведет к значительному сокращению территорий санитарно-защитных зон, уменьшению протяженности инженерных сетей, подъездных путей.

Формирование производственных площадок предусматривается:

- 139 км федеральной автодороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа (правая сторона), западная часть д. Болдино 4 га – объект дорожного сервиса;

- Восточная часть д. Пекша (левая сторона) 4 га – центр сервисного обслуживания большегрузного транспорта. В черте населенного пункта;

- Западная часть д. Пекша (левая сторона), 13,5 га в черте населенного пункта;

-Восточная часть д. Липна (левая сторона) 7 га – объект дорожного сервиса. В черте населенного пункта;

- Западная часть д. Липна 12 га – земли промышленности;

- К юго-западу от д. Липна 54 га – земли промышленности под размещение объекта добычи ПГС (песчаный карьер).

- 1,5 км от д. Аксёново-предприятие по производству грибов на площади 35, 45 га.

Развитие производственного комплекса Пекшинского сельского поселения предполагает:

−	интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых производственных территорий;

−	модернизацию промышленных предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования при совершенствовании функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон;

−	перевод части земель запаса в категорию земель промышленного назначения;

−	комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на действующих предприятиях требований экологических нормативов, сокращение разрешенных санитарно-защитных зон;

−	упорядочение и последовательное развитие транспортной сети поселения, обеспечивающее оптимальные характеристики затрат времени на взаимосвязи «жилье – работа – жилье», а также улучшение экологической обстановки.

Развитие системы озеленения населенных пунктов Пекшинского сельского поселения

Включает следующие мероприятия:

1.	Создание зеленых массивов общего пользования (парка и спортивно-оздоровительной рекреации) в административном центре поселения и других крупных населенных пунктах;

2.	Озеленение участков общественных зданий и учреждений;

3.	Создание внутриквартальных зеленых массивов как при двухэтажной застройке, так и при одноэтажной застройке (создание садов на индивидуальных приусадебных участках);

4.	Устройство палисадников перед жилыми домами в черте 6 метров;

5.	Проведение линейных посадок деревьев и кустарников по улицам и дорогам;

6.	Сохранение существующего зеленого массива.

Все участки общественных зданий и учреждений должны быть озеленены. Малые архитектурные формы рекомендуется применять в целях придания населенным пунктам более привлекательного вида, они концентрируются на въезде и выезде из сел, на площадях, перед общественными учреждениями, внутри жилых кварталов; к ним относятся:

- архитектурно-декоративное оформление въезда, улиц.

- памятники, обелиски, доски почета и пр.

Внутри кварталов жилой застройки при разработке генеральных планов сельских населенных пунктов необходимо предусматривать создание зеленых площадок для игр детей, для отдыха взрослых, линейной и декоративной зелени, площадок для хозяйственных нужд, хозяйственных построек, мусоросборников.

При усадебной застройке необходимо создание садов и ограждающей зелени, палисадников. Дороги и улицы рекомендуется озеленить для защиты жилых массивов от шума и пыли.

Проезжие части дорог, а также большинство проездов, тротуаров необходимо заасфальтировать.

  - Развитие социальной сферы

Образование

С учетом текущей демографической ситуации в поселении не планируется строительство новых объектов местного значения в области образования.

Здравоохранение

На сегодня все основные населенные пункты поселения обеспечены фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП), а более сложные услуги здравоохранения предоставляются им в районном центре, где расположено достаточное количество соответствующих учреждений. В силу этого на проектный срок не предполагается осуществления каких-либо мероприятий в области здравоохранения.

Культура

Модернизация в первую очередь должна касаться объектов, расположенных в ключевых населенных пунктах территории: д. Пекша, п. Труд, д. Липна, д. Акундиново.

##### Таблица 42 – Потребности в мощности клубных учреждений Пекшинского сельского поселения

| Наименование | Норматив | Ед. изм. | Фактическая мощность | Требуемая мощность 1 очередь | Дефицит (-) | Требуемая мощность расчетный срок | Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Излишек (+) |  | Излишек (+) |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы | 80 на 1 тыс. чел. | посети-тельское место | 1010 | 360 | 650 | 348 | 662 |

Создание новых объектов на проектный срок не требуется. Необходимо постепенное преобразование существующих библиотек в современные культурно-образовательные центры с подключением к сети Интернет.

##### Таблица 43 – Потребности в мощности библиотек Пекшинского сельского поселения

| Наименование | Норматив | Ед. изм. | Фактическая мощность | Требуемая мощность 1 очередь | Дефицит (-) | Требуемая мощность расчетный срок | Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Излишек (+) |  | Излишек (+) |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| Городские массовые библиотеки | 4-4,5 на 1 тыс. чел. | тыс.ед. хранения | 72,7 | 20,25 | 52,45 | 15,88 | 56,82 |

Спорт

В соответствии с нормативами площадь общедоступных спортивных залов в поселении должна составлять порядка 360 квадратных метров, что соответствует одному стандартному спортивному залу (350 кв. м), пригодному для проведения баскетбольных и волейбольных матчей (площадь 26 на 14 метров). Строительство такого спортивного зала рекомендовано в д. Пекша.

##### Таблица 44 – Потребности в мощности спортивных объектов Пекшинского сельского поселения

| Наименование | Норматив | Ед. изм. | Фактическая мощность | Требуемая мощность 1 очередь | Дефицит (-) | Требуемая мощность расчетный срок | Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Излишек (+) |  | Излишек (+) |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | 60-80 на 1 тыс. человек | м² общей площади пола | 0 | 360 | -360 | 348 | -348 |

  - Организация производственных зон

Существующее положение

Развитие экономической базы Пекшинского сельского поселения в первую очередь рассматривается с точки зрения достаточности предприятий и организаций для обеспечения местного населения рабочими местами. Существующая экономическая база Пекшинского сельского поселения в настоящее время не является устойчивой и представленная следующими предприятиями, организациями и хозяйствами.

Комплекс промышленных объектов (в том числе наиболее конкурентоспособных) преимущественно сосредоточен на территориях городов и поселков городского типа Петушинского района и Владимирской области, в силу исторического размещения производительных сил и существующей структуры распределения инвестиций, а территории сельских поселений испытывают дефицит промышленных объектов, как центров занятости. На территории Пекшинского сельского поселения расположено одно предприятие пищевой промышленности, одно предприятие химической промышленности, пилорама, предприятие по производству запасных частей для автомобилей, где совокупная численность занятых не превышает 50 человек, а также еще ряд некрупных предприятий.

На территории поселения развивается сельское хозяйство, основной специализацией которого является молочное животноводство. В личных подсобных хозяйствах развито также картофелеводство и овощеводство. Сельское хозяйство Пекшинского сельского поселения представлено следующими сельскохозяйственными организациями.

1. КФХ «Клименко» д. Напутново.

Вид деятельности: молочное животноводство, 60 голов.

Земли сельхозназначения в собственности:

33:13:090132:571 – 140400 кв. м – ферма;

33:13:090132:1050 – 175500 кв. м;

33:13:090132:142 – 35100 кв. м;

33:13:090132:143 – 35100 кв. м;

33:13:090132:1051 – 115164 кв. м;

33:13:080234:164 – 60336 кв. м;

33:13:090132:163 – 43999 кв. м;

33:13:090132:162 – 123650 кв. м;

33:13:090132: 86 – 35100 кв. м;

33:13:090132:88 – 35100 кв. м.

Всего – 799449 кв. м.

2. КФХ Тартарашвили д. Кукушкино (по факту д. Новинки).

Вид деятельности: молочное животноводство (КРС) - 25 голов.

Земли сельхозназначения в аренде:

33:13:090132: 569 – 399453 кв. м.

3. КФХ «Скопина», «Дедушкина ферма» д. Болдино.

Вид деятельности: молочное животноводство (КРС) - 10 голов; МРС (козы) - 40 голов.

Земли населённых пунктов:

33:13:080227: 373 – 1285 кв. м;

33:13:080227: 100 – 1692 кв. м;

33:13:080227: 372 – 1135 кв. м.

4. КФХ «Мурадов А.А.» д. Аббакумово.

Вид деятельности: молочное и мясное животноводство (КРС) - 56 голов; МРС (козы) - 25 гол.

Земли населённых пунктов:

33:13:090138:183 – 27200 кв. м.

5. КФХ «Лавка» д. Кукушкино.

Вид деятельности: молочное животноводство (КРС) - 30 голов.

Земли населённых пунктов:

33:13:070203:2261 – 12425 кв. м.

6. ООО «Царский Пир», д. Пекша.

Вид деятельности: Тепличный комплекс.

Земли населённых пунктов:

33:13:080219:1763 – 210268 кв. м;

33:13:080219:1753 – 51144 кв. м;

33:13:080219:1764 – 34705 кв. м.

7. КФХ «Белов», д. Елисейково.

Вид деятельности: Молочное животноводство (КРС) - 17 голов.

Земли населённых пунктов:

33:13:080217:40 – 3000 кв. м.

8. КФХ «Гулиев», д. Пахомово.

Вид деятельности: Молочное животноводство (КРС) - 23 голов.

Земли населённых пунктов (собственность):

33:13:080206:66 – 4000 кв. м.

Земли сельхозназначения (аренда):

33:13:080208:150 – 313449 кв. м.

9. СПА «Вперёд», д. Пахомово.

Животноводческие помещения (пустые) в д Подвязново, южнее от деревни, без кадастровых номеров, в д. Ларионово с кадастровым № 33:13:080214:685 – 11343 кв. м.

10. Новичков С.М., д. Анкудиново.

Производственная база (бывший СПК «Анкудиново»), не работающая.

33:13:080123:203 – 267454 кв. м.

11. ООО «Рождество», д. Рождество.

Животноводческий комплекс молочного направления - 4000 голов.

Земли сельхозназначения:

33:13:080108:1 –  210 000 кв. м, 3 км южнее д.Караваево

Производственная база в д. Караваево:

33:13:080109:156 – 217900 кв. м.

12. КФХ «Кашин», д. Пахомово.

Вид деятельности: молочное животноводство (КРС) - 10 голов.

Земли населённых пунктов:

33:13:080206:15 – 2625 кв. м.

13. КФХ «Егорова Н.В.», д. Филатово.

Вид деятельности: овцеводство (МРС)- 250 голов.

В границах населённого пункта с кадастровым № 33:13:080108:466.

14. Новичков С.М., д. Сушнево-1.

Вид деятельности: животноводческая ферма (пустующая).

33:13:080230: 84 – 22042 кв. м.

15. Мустафин А.А., между д. Напутново и п. Метенино.

А) 33:13:080234:122 – 743143 кв. м – планируется строительство животноводческого комплекса на 800 голов КРС с переработкой 30 тонн молока в сутки, санитарно-защитная зона указана в проекте;

Б) 33:13:080234:111 – 45 га – планируется откорм КРС с мясопереработкой;

В) 33:13:080234:134 – 12 га – планируется размещение теплиц.

Тем не менее, общий уровень развития агрокомплекса территории оценивается как невысокий, что обусловлено:

1. Относительно низким агроклиматическим потенциалом территории: Пекшинское сельское поселение, как и весь Петушинский район, расположено в подтаёжной зоне; почвы подзолистые, дерново-подзолистые, биологическая продуктивность земель пониженная;

2. Культурно-технической неустроенностью сельскохозяйственных угодий и недостаточным объемом мелиоративных работ: большие площади угодий заросли кустарником и мелколесьем, покрыты кочками, имеют выраженный микрорельеф, отличаются слабой окультуренностью пахотного слоя и мелкоконтурностью. Уменьшаются площади подвергшихся мелиорации земель, ухудшается их состояние и хозяйственное использование. По всему району наиболее сильно проявилось заболачивание на пашне. Почти все земли нуждаются в проведении тех или иных видов комплексных работ по повышению плодородия почвы (осушение, защита от эрозии и пр.);

3. Недостаточным уровнем технического оснащения хозяйств, а зачастую использованием изношенной морально устаревшей техники, и в частности недостатком инвестиций как частных, так и государственных.

Комплекс обозначенных проблем определяет невысокий уровень продуктивности сектора сельского хозяйства, практическое отсутствие перерабатывающих производств и общий уровень рентабельности.

##### Таблица 45 – Характеристика предприятий Пекшинского сельского поселения

| Населенный пункт | Предприятие | Занятых | Примечание/специализация |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Болдино | ООО «Мега Ойл» | 20 | АЗС автозаправки |
| д. Анкудиново | СПК «Анкудиново» | 45 | Растениеводство (зерновые, преимущественно кормовые), животноводство |
|  | ООО «Партнер» | -- | Пищевая промышленность (производство цельномолочной продукции и сливочного масла) |
| п. Болдино | Болдинское лесничество | 20 |  |
|  | тяговая подстанция ГЖД | 6 |  |
| д. Пахомово | СПА «Вперед» | 60 | Растениеводство (зерновые, преимущественно кормовые), животноводство |
| д. Липна | пилорама | 6 |  |
|  | ООО «Мега Ойл» | 10 | АЗС автозаправки |
|  | СПК «Агрокомплекс «Липенский» | 25 | Растениеводство (зерновые, преимущественно кормовые), животноводство |
|  | Филиал МТ Тепловые сети | 5 |  |
| п. Труд | Филиал ЖКХ | 10 |  |
|  | ЗАО «Уретан» | 14 (на 2009 г.) | Химическая промышленность (Производство систем для пенополиуретанов) |
|  | ООО «Труд» | 10 |  |
|  | ООО «Мак «Трейдинг» (ООО «Нак Фильтр» | 10 | Производство автомобильных фильтров |
|  | ООО «Артэ» | 6 |  |
|  | Филиал МТ «Тепловые сети» | 6 |  |
|  | ЗАО «Горыныч» | 6 |  |
| д. Подвязново | СПА «Вперед» | н.д. | Растениеводство (зерновые, преимущественно кормовые), животноводство |

Вдоль автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа формируется зона обслуживания транзитного транспорта, где в настоящее время расположено несколько объектов дорожного обслуживания, в частности в д. Болдино и д. Липна.

На территории Пекшинского сельского поселения расположен ряд объектов гостиничного придорожного сервиса (приуроченных к федеральной магистрали) и санаторно-рекреационных объектов. Необходимо отметить, что на территории Петушинского района сложилась достаточно развитая сеть учреждений отдыха, которые обслуживают население не только района, но и области и региона в целом. В районе расположены санатории, пансионаты, спортивно-оздоровительные комплексы, оздоровительные комплексы, оздоровительные лагеря школьников, базы отдыха, а 8 из 28 на территории Пекшинского сельского поселения:

##### Таблица 46 – Характеристика учреждений отдыха Пекшинского сельского поселения

| Наименование учреждений | Площадь (га) (мест) | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| Пансионат отдыха им. Л. Голикова Московского НИИ радиосвязи | 18,2 га | юго- восточнее д. Пекша, северная граница 84 квартала Болдинского лесничества Заречного лесхоза |
| Пансионат отдыха "Радуга" Костеревского комбината им. Коминтерна | 1 га | юго- восточнее д. Пекша, западная граница 84 квартала Болдинского лесничества Заречного лесхоза |
| Оздоровительный лагерь института радиосвязи | -- | юго- восточнее д. Пекша, западная граница 84 квартала Болдинского лесничества Заречного лесхоза |
| Пансионат отдыха "Березка" Балашихинской прядильно- ткацкой фабрики | 4 га | Севернее Сушнево-1 |
| База отдыха Московского Государственного Университета печати | -- | Сушнево-2 |
| Детский пульманологический санаторий "Болдино" | 200 | с. Андреевское |
| Оздоровительный лагерь "Спутник" | -- | Сушнево-2 |

##### Таблица 47 – Гостиничные объекты Пекшинского сельского поселения

| Наименование учреждения | Занимаемая территория, кв. м. | Фактическая вместимость | Состояние здания, % износа | Численность занятых | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гостиница «Золотое кольцо» | 446,8 | 375,3 кв. м. | 28 | 7 | д. Липна |
| Мотель «Гараж» | 26457 | 117,8 кв. м | 13 | 13 | д. Липна |

Существующие промышленные предприятия, сельскохозяйственный комплекс, развивающийся обслуживающий сектор, объекты рекреации преимущественно постройки советского периода, не обеспечивают полноценную занятость трудоспособному населению сельского поселения.

Проектные предложения

В настоящее время выделены следующие территории для промышленного развития и жилищного строительства на территории поселения.

##### Таблица 48 – Территории для промышленного развития и жилищного строительства Пекшинского сельского поселения

| Наименование | Площадь, га |
| --- | --- |
| 139 км ФАД М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа (правая сторона). Западная часть д. Болдино, 4 га - ОДС (объект дорожного сервиса) | 0,9 |
| Западнее д. Пекша 13,5 га, земли промышленности - производство парфюмерно-косметической продукции. | 13,1 |
| Восточная часть д. Липна (левая сторона), 7 га - ОДС УТВ | 12,6 |
| Промышленные территории | 57,2 |
| ИЖС ( выкуплены земли) | 8,0 |
| Промышленные территории (фабрика по производству грибов) | 35,5 |
| ИЖС (граница Желтухино) | 19,7 |
| ОДС Логистика | 19,6 |
| ОДС (ПВ) | 4,1 |

Потенциальные направления развития агропромышленного сектора:

- увеличение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности кормовых угодий, за счет освоения новых технологий производства;

- расширения спектра и объема мелиоративных работ;

- увеличение посевных площадей за счет неиспользуемой пашни;

- развитие племенного животноводства для дальнейшего совершенствования основных пород скота с целью повышения их породных и продуктивных качеств

- внедрение современных ресурсосберегающих технологий содержания и выращивания животных;

- расширение номенклатуры продукции, прошедшей первичную переработку (разделанное мясо, полуфабрикаты);

- развитие малых перерабатывающих мощностей;

- создание снабженческо-сбытовых кооперативов, что даст возможность обеспечить круглогодичную занятость трудоспособного сельского населения и стимулирует развитие малого предпринимательства;

- развитие сотрудничества с торговыми сетями.

Развитие сектора услуг:

−	Стимулирование развития придорожного сервиса;

−	Развитие торгового сектора, с учетом сезонного «роста» населения за счет дачников;

−	Расширение рекреационной инфраструктуры, гостиничных и санаторных объектов, их модернизация.

  - Организация рекреационных зон и системы зеленых насаждений

Развитие туризма

Предпосылками для развития туристического потенциала Пекшинского сельского поселения являются: удачное расположение поселения между Москвой и г. Владимир, наличие природных ресурсов (Государственный природный комплексный заказник регионального значения "Крутовский", р. Клязьма, леса), а также культурных и исторических памятников, таких как стоянки первобытных людей, постройки и церкви XVIII века. На территории МО Пекшинское расположен музей художника-пейзажиста И. И. Левитана.

Для сохранения уникальных природных ландшафтов, запечатленных в картинах И.И. Левитана, на территории МО Пекшинское предполагается создание ландшафтного памятника природы местного значения "Пекшинский".

Существующий на сегодняшний день туристический потенциал территории мало используется.

Проектом предусматривается развитие туризма в поселении за счет организации культурного, детского и других видов туризма.

Поселение обладает богатым туристско-рекреационным потенциалом для организации на его территории разнообразных видов туров и маршрутов, как продолжительных, так и краткосрочных, в том числе туров выходного дня. Также, возможно участие Пекшинского поселения в комплексных турах, включающих посещение других объектов Петушинского района. Возможна организация рыболовных туров или стационарного отдыха на туристских базах, а также развитие охотничьих баз.

Наиболее важными направлениями туристской специализации района являются культурно-познавательный, сельский, экологический и водный виды туризма.

Развитие культурно-познавательного туризма связано с наличием на территории поселения архитектурных и исторических памятников, а также памятников археологии.

Развитие сельского туризма (агротуризма) может осуществляться на территориях населенных пунктов, как располагающихся вдоль р. Клязьмы, так и расположенных в северной части поселения.

Реконструированные там дома могут сдаваться в аренду на летнее время, а туристы при желании могут устраиваться в сельскохозяйственные предприятия или в фермерские хозяйства.

Большое количество экологически чистых мест в поселении создает возможность для развития экологического туризма. Леса поселения открывают перспективы для организации сбора ягод, грибов. На берегах р. Клязьмы перспективна организация рыболовной базы, где будут размещаться туристы.

В качестве основы водного туризма в поселении предусматривается организация туров по р. Клязьме на байдарках.

Согласно Базы данных показателей муниципальных образований по состоянию на 01.01.2019 на территории сельского поселения расположено 1 коллективное средство размещения на 30 мест.

Система перспективных туристских маршрутов и описание пакета турпродуктов

В качестве основных для Пекшинского сельского поселения можно предложить ряд перспективных туристских продуктов.

Тур «По местам Левитана» продолжительностью 1 день

Краткое описание: предполагает посещение ландшафтного памятника природы местного значения "Пекшинский", музея Левитана.

Рыболовно-охотничьи туры продолжительностью 2-3 дня

Краткое описание: для привлечения потока туристов, посещающих территорию туристской зоны в этих целях необходимо создание соответствующей инфраструктуры: строительство туристских баз, охотничьих домиков, оборудованных стоянок, причалов, разработка охотничьих и рыболовных маршрутов.

Туры выходного дня продолжительностью 1-2 дня

Краткое описание: ориентированы на жителей Москвы, Московской и Владимирской областей и предполагают организацию различных видов непродолжительного отдыха с размещением в гостиницах или коттеджах, базах отдыха или специальных туристко-досуговых комплексах.

В рамках развития данного направления в частности предусматривается организация туристско-рекреационного комплекса в районе д. Михейцево.

Развитие рекреации

Пекшинское сельское поселение обладает возможностью для размещения в нем широкого спектра объектов, обеспечивающих организацию рекреационного отдыха туристов соседних регионов, а также иностранных туристов.

Рекреационный потенциал Пекшинского сельского поселения представлен следующими видами отдыха.

Кратковременный отдых

Кратковременный массовый отдых в поселении может быть организован в качестве различных народных праздников, гуляний, ярмарок, проводимых как на территории туристско-рекреационной зоны, так и на природе.

Продолжительный отдых

Детский отдых

Основной задачей развития данного вида рекреации является восстановление и повышение привлекательности системы детских оздоровительных и спортивных лагерей.

«Дачный отдых» (садовые некоммерческие товарищества)

Существующее положение

В поселении расположено несколько садово-дачных товариществ, участки в которых принадлежат в основном жителям Петушинского района и жителям Москвы и Московской области.

##### Таблица 49 – Перечень садоводческих товариществ Пекшинского сельского поселения

| №п/п | Наименование, местоположение |
| --- | --- |
| 1 | СНТ "Система" западнее д. Суковатово |
| 2 | СНТ в д.Елисейкого |
| 3 | СНТ 1,5 км северо-восточнее д.Аксеново |
| 4 | СНТ "Владимирец" 1,5 км юго-западнее д.Аксеново |
| 5 | СНТ 0,5 км западнее д.Аксеново |
| 6 | СНТ "Березка" 0,5 км западнее д.Аксеново |
| 7 | СНТ "Сосновое" 1,1 км северо-восточнее д.Ючмер |
| 8 | СНТ "Заря" 1,1 км северо-восточнее д.Ючмер |
| 9 | СНТ "Маевка" 1,1 км северо-восточнее д.Ючмер |
| 10 | СНТ 1,8 км южнее д.Ларионово |
| 11 | СНТ восточнее д. Анкудиново |
| 12 | СНТ западнее д.Логвинцево |
| 13 | СНТ южнее д.Васильки |
| 14 | СНТ 0,5 км западнее д.Господиново |
| 15 | СНТ юго-восточнее д.Денисово |
| 16 | СНТ "Александровка" 0,7 км северо-восточнее п.Сушнего-2 |
| 17 | СНТ южнее д.Ларионово |
| 18 | СНТ южнее д.Ларионово |
| 19 | СНТ южнее д.Пекша |
| 20 | СНТ южнее д.Кукушкино |
| 21 | СНТ "Аббакумовский" западнее д.Аббакумово |
| 22 | СНТ "Озерки" 0,5 км юго-восточнее д.Новинки |
| 23 | СНТ 1,2 км юго-западнее д.Напутново |
| 24 | СНТ "Текстильщик" северо-восточнее п.Труд |
| 25 | СНТ "Полянка" западнее д.Михейцево |
| 26 | СНТ "Ручеек" 0,6 км юго-западнее д.Аксеново |
| 27 | СНТ южнее д.Михейцево |
| 28 | СНТ "Россиянка" 1,5 км юго-западнее д.Аксеново |
| 29 | СНТ 0,5 северо-западнее д.Черкасово |
| 30 | СНТ в д.Елисейкого |
| 31 | СНТ западнее д.Суковатово |

Проектные решения

Предусматривается развитие в поселении сети садовых некоммерческих товариществ.

Таблица 50 – Перечень планируемых садоводческих товариществ Пекшинского сельского поселения

| №п/п | Наименование, местоположение | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНТ юго-восточнее д.Черкасово | 38,4 |
| 2 | СНТ южнее п.Труд | 35,5 |
| 3 | СНТ восточнее п.Труд | 12,8 |
| 4 | СНТ юго-восточнее д.Ваульцево | 6,9 |
| 5 | СНТ западнее д.Ларионово | 55,0 |
| 6 | СНТ западнее д.Павлово | 35,5 |
| 7 | СНТ западнее д.Антушово | 21,4 |
| 8 | СНТ южнее д.Ваульцево | 4,4 |
| 9 | СНТ западнее д.Желтухино | 27,6 |

  - Памятники истории и культуры

Объекты культурного наследия

На территории Пекшинского сельского поселения Петушинского муниципального района располагается ряд памятников исторического и культурного наследия.

Перечень объектов культурного наследия на территории Пекшинского сельского поселения приведен в таблице ниже.

Таблица 51 – Список объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования 
Пекшинское сельское поселение Петушинского района

| № п/п | Наименование памятника, дата сооружения, автор | Местонахождение памятника | Категория историко-культурного значения | Вид объекта культурного наследия | Основания отнесения объектов недвижимости к объектам культурного наследия | Регистрационный номер в ЕГР ОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Памятники археологии |  |  |  |  |  |
| - 1 | Древнерусское селище "Аббакумовское", XI-XIII вв. | Петушинский рай-он, д. Аббакумово, 500 м Ю, правый бе-рег р. Пекша | Федерального значения | Памятник археологии | Закон Владимирской области «Об объявлении объектов недвижимости памятниками истории и культуры» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ |  |
| - 2 | Селище "Анкудиново", XI-XIII вв. | Петушинский р-н, д. Анкудиново, 0,5 км З от южн. окраины деревни, правый берег р. Пекша | Выявленный объект | Памятник археологии | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |  |
|  | Мезолитическая стоянка "Петхар-1", VII тыс. лет до н.э. | Петушинский район, д. Желтухино, 6 км Ю, северный берег оз.Петхар (Питкер) | Федерального значения | Памятник археологии | Закон Владимирской области «Об объявлении объектов недвижимости памятниками истории и культуры» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ |  |
|  | Мезолитическая стоянка "Петхар-II", VII тыс. лет до н.э. | Петушинский район, д. Желтухино, 6,2 км Ю, северный берег оз.Петхар (Питкер) | Федерального значения | Памятник археологии | Закон Владимирской области «Об объявлении объектов недвижимости памятниками истории и культуры» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ |  |
|  | Мезолитическая стоянка "Петхар-3", VII тыс. лет до н.э. | Петушинский район, д. Желтухино, 6,6 км Ю, восточный берег оз.Петхар (Питкер) | Федерального значения | Памятник археологии | Закон Владимирской области «Об объявлении объектов недвижимости памятниками истории и культуры» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ |  |
|  | Мезолитическая стоянка "Петхар-IV", VII тыс. лет до н.э. | Петушинский район, д. Желтухино, 6,8 км Ю, восточный берег оз.Петхар (Питкер) | Федерального значения | Памятник археологии | Закон Владимирской области «Об объявлении объектов недвижимости памятниками истории и культуры» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ |  |
|  | Мезолитическая стоянка "Петхар-V", VII тыс. лет до н.э. | Петушинский район, д. Желтухино, 6,9 км Ю, восточный берег оз.Петхар (Питкер) | Федерального значения | Памятник археологии | Закон Владимирской области «Об объявлении объектов недвижимости памятниками истории и культуры» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ |  |
|  | Мезолитическая стоянка "Петхар-VI", VII тыс. лет до н.э. | Петушинский район, д. Желтухино, 7 км Ю, восточный берег оз.Петхар (Питкер) | Федерального значения | Памятник археологии | Закон Владимирской области «Об объявлении объектов недвижимости памятниками истории и культуры» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ |  |
|  | Мезолитическая стоянка "Петхар-VII", VII тыс. лет до н.э. | Петушинский район, д. Желтухино, 7,2 км Ю, восточный берег оз.Петхар (Питкер) | Федерального значения | Памятник археологии | Закон Владимирской области «Об объявлении объектов недвижимости памятниками истории и культуры» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ |  |
|  | Объекты культурного наследия |  |  |  |  |  |
|  | «Никольская церковь», 1832 г. | Владимирская область, Петушинский район, село Алексино, дом 23 | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 02.06.95 №136 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» | 331410094660005 |
|  | «Церковь Андрея Первозванного. Дворец и парк (быв. Усадьба Воронцовых-Дашковых)», XVIII в. | Владимирская область, Петушинский район, село Андреевское, д. 5 | Федерального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.60 №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» | 331420410150006 |
|  | «Ансамбль усадьбы Воронцовых», XVIII-нач. XX вв. | Владимирская область, Петушинский район, с. Андреевское | Регионального значения | Ансамбль градостроительства и архитектуры | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 17.01.1996 №12 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» | 331420094120005 |
|  | Служебный корпус усадьбы Воронцовых | Владимирская область, Петушинский район, с. Андреевское, д.5 | Выявленный объект | Памятник градостроительства и архитектуры | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |  |
|  | 1)«Здание школы», 1774 г., входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы Воронцовых», XVIII-нач. XX вв. | Владимирская область, Петушинский район, село Андреевское, д.5 | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 17.01.1996 №12 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» | 331410094120035 |
|  | 2)«Здание сторожки», 1774 г., входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы Воронцовых», XVIII-нач. XX вв. | Владимирская область, Петушинский район, село Андреевское, д.5 | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 17.01.1996 №12 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» | 331410094120045 |
|  | 3)«Конный двор», 1783 г., входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы Воронцовых», XVIII-нач. XX вв. | Владимирская область, Петушинский район, село Андреевское, д.3 | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 17.01.1996 №12 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» | 331410094120015 |
|  | «Кузница усадьбы Воронцовых», 1783 г. | Владимирская область, Петушинский район, с. Андреевское, д.5 | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.08.95 №222 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» | 331410250100005 |
|  | 4)«Жилой корпус (коровник)», конец XVIII в., входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы Воронцовых», XVIII–нач. XX вв. | Владимирская область, Петушинский район, с. Андреевское, д.6 | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 17.01.1996 №12 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» | 331410094120055 |
|  | 5)«Ворота», XIX в., входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы Воронцовых», XVIII-нач. XX вв. | Владимирская область, Петушинский район, село Андреевское, д.5 | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Постановление Главы администрации Владимирской области от 13.03.1997 №139 «О постановке на учет и государственную охрану местного значения памятников истории и культуры Владимирской области» | 331410094120025 |
|  | 6)«Дом для прислуги», XIX в., входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы Воронцовых», XVIII-нач. XX вв. | Владимирская область, Петушинский район, село Андреевское, д.12 | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Постановление Главы администрации Владимирской области от 13.03.1997 №139 «О постановке на учет и государственную охрану местного значения памятников истории и культуры Владимирской области» | 331410094120065 |
|  | 7)«Ограда», XIX в., входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы Воронцовых», XVIII-нач. XX вв. | Владимирская область, Петушинский район, село Андреевское, дом 5 | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Постановление Главы администрации Владимирской области от 13.03.1997 №139 «О постановке на учет и государственную охрану местного значения памятников истории и культуры Владимирской области» | 331410094120085 |
|  | 8)«Подстанция», н. XX в., входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы Воронцовых», XVIII-нач. XX вв. | Владимирская область, Петушинский район, село Андреевское, д.5 | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Постановление Главы администрации Владимирской области от 13.03.1997 №139 «О постановке на учет и государственную охрану местного значения памятников истории и культуры Владимирской области» | 331410094120075 |
|  | «Михайло-Архангельская церковь», 1867 г. | Владимирская область, Петушинский район, д. Анкудиново, ул. Арханинская, д. 34 | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 02.06.1995 №136 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» | 331410097660005 |
|  | Дом усадебный, в котором в 1924-1941 гг. жил Герой Советского Союза генерал-майор Мясников В.В. сер. XIX в. | Владимирская область, Петушинский район, д. Анкудиново, ул. Центральная, дом 40 | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Постановление Главы администрации Владимирской области от 13.03.97 №139 «О постановке на учет и государственную охрану местного значения памятников истории и культуры Владимирской области» | 331610724930005 |
|  | «Братская могила периода 1941-45 гг.», 1941-1945 гг. | Владимирская область, Петушинский район, п. Болдино, ул. Лесная, №25 | Регионального значения | Памятник истории | Решение исполнительного комитета Владимирского областного совета депутатов трудящихся от 05.10.1960 №754 «Об улучшении охраны памятников культуры Владимирской области» | 331410098100005 |
|  | «Дом Беляниных», XIX в. | Владимирская область, Петушинский район, деревня Елисейково, д. 24 | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.08.1995 №222 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» | 331410096520005 |
|  | «Дом Зубаревых», XIX в. | Владимирская область, Петушинский район, деревня Елисейково, д. 22 | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.08.1995 №222 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» | 331410097650005 |
|  | «Дом Новиковых», XIX в. | Владимирская область, Петушинский район, деревня Елисейково, д. 27 | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.08.1995 №222 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» | 331410097650005 (ОКН утрачен) |
|  | «Воинское кладбище периода 1941-1945 гг.», 1941-1945 гг. | Владимирская область, Петушинский район, д. Елисейково, 41 | Регионального значения | Памятник истории | Решение исполнительного комитета Владимирского областного совета депутатов трудящихся от 05.10.60 №754 «Об улучшении охраны памятников культуры Владимирской области» | 331610724380005 |
|  | «Место, где стояло имение декабриста Н.В. Басаргина», кон. XVIII, сер. XIX вв. | Владимирская область, Петушинский район, д. Желтухино | Регионального значения | Достопримечательное место (Памятник истории) | Решение исполнительного комитета владимирского областного совета народных депутатов от 10.02.77 №154/4 «О дополнении решения облисполкома от 5 октября 1960 г. №754 «О принятии на государственную охрану местного значения памятников истории и культуры Владимирской области» | 331630724900005 |
|  | «Успенская церковь», 1730 г. | Владимирская область, Петушинский район, деревня Караваево, улица Каргополова, д. 42 | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 02.06.1995 №136 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» | 331410095230005 |
|  | «Петропавловская церковь», 1864 г. | Владимирская область, Петушинский район, д. Караваево, ул. Каргополова, д. 40 | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 02.06.1995 №136 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» | 331410095330005 |
|  | «Сторожка», 1889 г. | Владимирская область, Петушинский район, деревня Караваево, улица Каргополова, дом 44 | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 02.06.1995 №136 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» | 331410098200005 |
|  | «Часовня», XIX в. | Владимирская область, Петушинский район, деревня Ларионово, ул. Филинская, д. 66 | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.1995 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» | 331410096590005 |
|  | «Воскресенская церковь», 1817 г. | Владимирская область, Петушинский район, д. Рощино, д. 12 | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение исполкома Владимирского областного совета депутатов трудящихся от 03.06.1971 №669 «О принятии на охрану памятников культуры Владимирской области» | 331610724400005 |
|  | «Колокольня», 1796-1798 гг. | Владимирская область, Петушинский район, с. Рощино, д. 12 | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Закон Владимирской области «Об объявлении объектов недвижимости памятниками истории и культуры» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ | 331610724390005 |
|  | Здание богадельни Воскресенской церкви | Владимирская область, Петушинский район, с. Рощино (Матренино) | Выявленный объект | Памятник градостроительства и архитектуры | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |  |
|  | Сторожка Воскресенской церкви | Владимирская область, Петушинский район, с. Рощино (Матренино) | Выявленный объект | Памятник градостроительства и архитектуры | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |  |
|  | Хозяйственная постройка Воскресенской церкви | Владимирская область, Петушинский район, с. Рощино (Матренино) | Выявленный объект | Памятник градостроительства и архитектуры | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |  |
|  | 6) Ограда с воротами Воскресенской церкви | Владимирская область, Петушинский район, с. Рощино (Матренино) | Выявленный объект | Памятник градостроительства и архитектуры | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |  |
|  | «Братское кладбище советских воинов, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны», 1941-1945 гг. | Владимирская область, Петушинский район, д. Рощино, № 13 | Регионального значения | Памятники истории | Решение исполнительного комитета владимирского областного совета народных депутатов от 07.08.1985 №469п/9 «Об утверждении списков памятников истории Владимирской области, связанных с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» | 331410100850005 |
|  | «Ансамбль усадьбы Карповой А.Г., XIX в.», XIX в. | Владимирская область, Петушинский район, п. Сушнево-1 | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 02.06.1995 №136 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» | 331520298240005 |
|  | 1)«Дом младшего сына», середина XIX в., входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы Карповой А.Г., XIX в.», XIX в. | Владимирская область, Петушинский район, пос. Сушнево-1, ул. Южная, корпус 1 | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 02.06.1995 №136 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» | 331510298240015 |
|  | 2)«Контора управляющего», середина XIX в., входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы Карповой А.Г., XIX в.», XIX в. | Владимирская область, Петушинский район, п. Сушнево-1, ул. Зеленая, д. 4 | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 02.06.1995 №136 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» | 331410298240065 |
|  | 3)«Дом для прислуги», середина XIX в., входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы Карповой А.Г., XIX в.», XIX в. | Владимирская область, Петушинский район, пос. Сушнево-1, ул. Южная, корпус №2 | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 02.06.1995 №136 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» | 331510298240045 |
|  | 4)«Каретник», середина XIX в., входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы Карповой А.Г., XIX в.», XIX в. | Владимирская область, Петушинский район, посёлок Сушнево-1, ул. Зеленая, д. 2 | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 02.06.1995 №136 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» | 331410298240055 |
|  | 5)«Конюшня», середина XIX в., входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы Карповой А.Г., XIX в.», XIX в. | Владимирская область, Петушинский район, поселок Сушнево-1, ул. Зеленая, д. 6 | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 02.06.1995 №136 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» | 331510298240035 |
|  | 6)«Часовня», середина XIX в., входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы Карповой А.Г., XIX в.», XIX в. | Владимирская область, Петушинский район, пос. Сушнево-1, ул. Южная, 6а | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 02.06.1995 №136 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» | 331510298240025 |
|  | «Усадьба Карпова», XIX в. | Владимирская область, Петушинский район, п.Сушнево-1, ул. Южная, корпус 3 | Регионального значения | Ансамбль градостроительства и архитектуры | Решение исполнительного комитета Владимирского областного совета депутатов трудящихся от 05.10.1960 №754 «Об улучшении охраны памятников культуры Владимирской области» | 331420427670005 |
|  | 1)«Дом», XIX в., входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Карпова», XIX в. | Владимирская область, Петушинский район, пос. Сушнево-1, ул. Южная, корпус № 3 | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение исполнительного комитета Владимирского областного совета депутатов трудящихся от 05.10.1960 №754 «Об улучшении охраны памятников культуры Владимирской области» | 331610427670025 |
|  | 2)Парк», XIX в., входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Карпова», XIX в. | Владимирская область, Петушинский район, пос. Сушнево-1, ул. Южная, корпус № 3 | Регионального значения | Ансамбль градостроительства и архитектуры | Решение исполнительного комитета Владимирского областного совета депутатов трудящихся от 05.10.1960 №754 «Об улучшении охраны памятников культуры Владимирской области» | 331620427670015 |

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

В целях охраны и восстановления объектов культурного наследия (далее «объектов»), а также включения их в планировочную систему поселения и усиления их культурно-просветительского воздействия планируется проведение ряда юридических, организационных и планировочных мероприятий. Они включают:

- Постановку вновь выявленных объектов на государственную охрану;

- Разработку проектов зон охраны с режимами использования их территории на объекты, состоящие на охране и не имеющие проектной документации;

- Восстановление и реставрацию объектов культурного наследия с определением дальнейшего их использования;

- Установку памятных знаков, информационных надписей об объектах культурного наследия, включающих информацию об объекте, охране и ответственности.

В основу проектных предложений должны быть положены следующие аспекты:

- современное состояние объектов и функциональное использование территории;

- целесообразность и реальная возможность воссоздания утраченных элементов;

- наличие проектных материалов, обеспечивающих возможность реставрационных и восстановительных работ, наличие инвестиционных программ;

- оценка функционально-планировочной и пространственной организации территории в зонах охраны объектов культурного наследия и в случае необходимости, определение возможности устранения их диссонирующего влияния;

- состояние объектов и их территорий различно, что обуславливает соответствующий состав и характер мероприятий, необходимых для восстановления и сохранения историко-культурного наследия.

Для сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия разрабатываются федеральные целевые программы сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (далее - федеральные программы охраны объектов культурного наследия) и региональные целевые программы сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (далее - региональные программы охраны объектов культурного наследия).

Согласно абз. 3 ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объектами  историко-культурной экспертизы являются земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Согласно п. 3. ст. 31. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ историко-культурная экспертиза проводится на земельных участках до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказать прямой или косвенное воздействие на объект культурного наследия.

На основании ст. 34.1. Федерального закона от 25.06.02 № 73-ФЗ защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 ст. 34.1. объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона № 73-ФЗ требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

•	для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

•	для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 Федерального закона № 73- ФЗ, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

  - Развитие транспортной инфраструктуры

Автомобильные дороги и автотранспорт

Развитие сети автомобильных дорог Пекшинского сельского поселения неразрывно связано с развитием экономики и транспортной системы Петушинского района и Владимирской области. Их решение должно обеспечить создание единого транспортного пространства в формировании грузовых и пассажирских перевозок.

При разработке проектных решений по развитию транспортной инфраструктуры Пекшинского сельского поселения использовались все федеральные и региональные программы, способствующие развитию транспортной системы рассматриваемой территории.

Генеральным планом Пекшинского сельского поселения определены следующие приоритеты в развитии автомобильных дорог и автотранспорта:

1.	Сохранение существующей сети автомобильных дорог.

2.	Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог, обеспечение всех населенных пунктов поселения подъездами с твердым покрытием к автомобильным дорогам общего пользования.

На Схеме развития инженерно-транспортной инфраструктуры выделены рекомендуемые направления:

- Метенино – Степаново;

- Метенино – Напутнево;

- подъезд к дер.Новинки;

- подъезд к дер.Бабино;

- Близнецы – Пески;

- Похомово – Нераж;

- Поломы – Погорельцы;

- подъезд к дер.Павлово;

- подъезд к дер.Филатово;

- Анкундиново – Выползово;

- Поляны – Норкино;

- Подъезд к дер.Туйково;

- Караваево – Кузяево.

3.	Формирование новых направлений, увеличение плотности автомобильных дорог.

Согласно Схеме территориального планирования Петушинского района, а также Генеральному плану г. Петушки по территории Пекшинского сельского поселения пройдет часть обхода федеральной трассой г. Петушки. Планируется, что обход пойдет севернее д. Ючмер и вольется в федеральную дорогу в районе д. Липна, точная трассировка трассы должна уточняться и корректироваться специальными структурами по проектированию автомобильных дорог.

На расчетный срок Генеральным планом предлагается продолжить развитие широтных транспортных связей путем строительства участка дороги Ильинки – Ларионово.

В результате проведения вышеперечисленных мероприятий плотность автомобильных дорог составит 258,8 км/1000 кв. км на первую очередь и 294,4 км/1000 кв. км на расчетный срок.

4.	Развитие маршрутной сети, обеспечивающей населенные пункты поселения автобусным сообщением.

5.	Развитие объектов обслуживания автотранспорта.

Сведения о стратегических и иных документах и поручениях, на основании и с учетом которых планируется осуществлять проектирование и строительство объекта М-12 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань:

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.

Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации                      от 20 декабря 2017 г. № 1596.

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. № 2101-р.

Паспорт федерального проекта «Европа – Западный Китай» национального проекта «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

Программа деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 2146-р.

Схема территориального планирования российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р.107., материалы по обоснованию внесения изменений в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения в части строительства автомобильной дороги общего пользования федерального значения                             М-12 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань.

М-12 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань, строительство скоростной автомобильной дороги, категория IБ, с 4-6 полосами движения c последующей эксплуатацией на платной основе (Московская область, городской округ Орехово-Зуево, Владимирская область, сельские поселения Нагорное, Петушинское, Пекшинское Петушинского района, сельские поселения Копнинское, Куриловское, Воршинское, Колокшанское, Собинского района, городской округ Владимир, сельские поселения Вяткинское, Головинское, Муромцевское, Мошокское Судогодского района, поселок Золотково (сельское поселение) Гусь-Хрустального района, сельское поселение Малышевское Селивановского района, сельские поселения Ковардицкое, Борисоглебское Муромского района, Нижегородская область, городской округ Навашинский, (рабочий поселок Мухтолово (городское поселение) Ардатовского района, сельские поселения Балахонихинский сельсовет, Ломовский сельсовет, Абрамовский сельсовет, Кирилловский сельсовет Арзамасского района, сельские поселения Стрельский сельсовет, Дубенский сельсовет, Лопатинский сельсовет, Новомирский сельсовет Вадского района, городской округ Перевозский, сельские поселения Ягубовский сельсовет, Кочуновский сельсовет, городское поселение рабочий поселок Бутурлино, сельское поселение Уваровский сельсовет Бутурлинского района, сельское поселение Пошатовский сельсовет Краснооктябрьского района, сельские поселения Камкинский сельсовет, Лопатинский сельсовет, Шубинский сельсовет, Кочко-Пожарский сельсовет, Пожарский сельсовет, г. Сергач, сельские поселения Ачкинский сельсовет, Староберёзовский сельсовет Сергачского района, сельские поселения Тенекаевский сельсовет, Медянский сельсовет, Языковский сельсовет, Новомочалеевский сельсовет, Петряксинский сельсовет Пильнинского района, Чувашская Республика, сельские поселения Краснооктябрьское, Большеалгашинское Шумерлинского района, сельские поселения Буртасинское, Ершипосинское Вурнарского района, городское поселение Ибресинское, сельские поселения Андреевское, Климовское, Чувашско-Тимяшское, Хормалинское, Новочурашевское, Айбечское Ибресинского района, сельские поселения Асановское, Комсомольское, Александровское Комсомольского района, сельское поселение Тобурдановское Канашского района, сельское поселение Чутеевское Янтиковского района, Республика Татарстан, сельские поселения Старотябердинское, Молькеевское, Хозесановское, Большеподберезинское, Ульянковское, Большекайбицкое, Муралинское, Федоровское, Кулангинское, Кушманское, Маломеминское Кайбицкого района, сельское поселение Верхнеаткозинское Апастовского района, сельские поселения Большемеминское, Коргузинское, Кильдеевское, Макуловское, Новорусско-Маматкозинское, Вахитовское, Шеланговское Верхнеуслонского района, сельские поселения Матюшинское, Орловское, Никольское, Песчано-Ковалинское, Кирбинское, Егорьевское Лаишевского района, сельское поселение Шалинское Пестречинского района.

Обоснование выбранного варианта размещения объекта федерального значения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования:

М-12 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань (далее – Автодорога), проходящая по территории Московской, Владимирской, Нижегородской областей, а также по территории Чувашской Республики и Республики Татарстан, является составной частью международного транспортного коридора «Запад – Восток».

Класс автомобильной дороги – скоростная автомобильной дорога, категория – IБ. Эксплуатация автомобильной дороги планируется на платной основе.

Для максимального развития регионов прохождения транспортного коридора, необходимо создать конкурентоспособный маршрут, обеспечивающий высокую скорость передвижения и связывающий максимальное количество точек экономического роста по кратчайшему расстоянию.

##### Рисунок 5 - Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения. Карта планируемого размещения объектов федерального значения (фрагмент 1).

##### Рисунок 6 - Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения. Карта планируемого размещения объектов федерального значения (фрагмент 2).

В соответствии Схемой территориального планирования Владимирской области (Постановление администрации Владимирской области от 30 декабря 2019 года № 972 «Об утверждении изменений в схему территориального планирования Владимирской области» (с изменениями) на территории Пекшинского  сельского поселения Петушинского района не планируется к размещению (строительство или реконструкция) объекты регионального значения в области транспортной инфраструктуры, необходимых для организации транспортного обслуживания населения области автомобильным, железнодорожным, водным, воздушным транспортом.

##### Рисунок 7 - Схема территориального планирования Владимирской области. Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области транспорта (фрагмент).

В соответствии со Схемой территориального планирования Петушинского муниципального района Владимирской области, утвержденная Решением Совета народных депутатов Петушинского района от 20.09.2012 № 91/9 (с изм. Решение Совета народных депутатов Петушинского района от 16.02.2017 № 19/1) на территории Пекшинского сельского поселения Петушинского района предусмотрено строительство Киржач – Тельвяково – Мячиково – Воспушка – Нераж – Новино. По территории планировался участок данной дороги: Рождество – Новино, как дороги местного значения.

Однако реализация данного мероприятия должна рассматриваться на региональном уровне. В Схеме территориального планирования Владимирской области данный объект не предусмотрен.

Решениями проекта Генерального плана Пекшинского поселения предлагается исключить «Строительство участка автомобильной дороги Рождество – Новино» из Схемы территориального планирования Петушинского муниципального района.

##### Рисунок 8 - Схема территориального планирования Петушинского муниципального района Владимирской области. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры (фрагмент).

Таблица 52 – Развитие автомобильных дорог и автотранспорта в соответствии со Схемой территориального планирования Петушинского муниципального района Владимирской области и их реализация по состоянию на 2020 г.

| № п/п | Наименование | Вид работ | Последовательность выполнения | Реализация объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Реконструкция автомобильной дороги Липна – Михейцево | реконструкция | Первая очередь (2020 г.) | Не реализован |
| 11 | Строительство автомобильной дороги Ильинки – Ларионово | строительство | Расчетный срок (2030 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| 18 | Строительство автомобильной дороги в обход проектируемой фермы к дер.Туйково | строительство | Первая очередь (2020 г.) | Не реализован |
| 19 | Строительство участка автомобильной дороги Рождество - Новино | строительство | Первая очередь (2020 г.) | Не реализован |

Ни одно из запланированных мероприятий Схемой территориального планирования Петушинского муниципального района Владимирской области по состоянию на 2020 г. не реализовано.

Схему территориального планирования Петушинского муниципального района Владимирской области на территории Пекшинского  сельского поселения Петушинского района необходимо привести в соответствие с утверждёнными документами федерального и регионального уровней в области транспорта.

Железнодорожный транспорт

В виду того, что железнодорожное направление Москва – Нижний Новгород с августа 2010 года является скоростным, предлагается на пересечении железной дороги с автомобильной дорогой Болдино – Лопыри и «Волга» - Болдино- Сушнево-2 строительство путепроводов.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 16.03.2010 № 321 «О мерах по организации движения высокоскоростного железнодорожного транспорта в Российской Федерации» и в соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.13 №384-р, с изменениями, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.03.14 № 429-р, по территории Петушинского муниципального района будет проложена Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Нижний Новгород - Казань (далее – ВСМ) общей протяженностью 770 км, из которых по территории Петушинского района – 50,42 км.

Трасса ВСМ будет пересекать территории муниципальных образований Петушинского района, в том числе Пекшинского сельского поселения (14,60 км).

Высокоскоростное железнодорожное сообщение по ВСМ организуется с целями привлечения дополнительного пассажиропотока на железнодорожный транспорт за счет создания для пассажиров более привлекательных условий перевозок:

•	сокращение времени в пути,

•	повышение комфортности и безопасности поездок;

•	развитие конкурентной среды в перевозках пассажиров на рынке транспортных услуг;

•	повышение уровня технической оснащенности железнодорожного транспорта средствами нового поколения;

•	улучшение транспортных связей между регионами Российской Федерации;

•	обеспечение повышения уровня мобильности населения страны;

•	снижение экологической нагрузки от железнодорожного транспорта на среду обитания.

Для России внедрение высокоскоростного движения является чрезвычайно актуальным по ряду причин. Как показал опыт других стран, создание высокоскоростных магистралей не только способствует оптимальному решению конкретных транспортных задач в том или ином регионе, повышению комфортности, безопасности и экономичности перевозок, но и является мощным катализатором внедрения передовых научно-технических достижений и технологий в железнодорожном транспорте в целом. Строительство ВСМ относится к категории крупных инфраструктурных проектов федерального уровня, оказывающих стимулирующее мультипликативное воздействие на экономику и на развитие технологических инноваций в регионах, где размещается трасса, и экономику страны в целом.

Основные параметры проектирования железнодорожной линии:

•	максимальная скорость движения высокоскоростных пассажирских поездов – до 400 км/ч;

•	ширина колеи - 1520 мм;

•	величина наибольшего уклона продольного профиля главных путей – 24 ‰;

•	весовая норма высокоскоростного поезда - 1000 т;

•	максимальная статическая нагрузка на ось высокоскоростного поезда не более 170 кН;

•	максимальная динамическая нагрузка от колеса для поездов всех видов на рельс не более 160 кН;

•	возможность пропуска пассажирских поездов со скоростью до 250 км/ч, контейнерных поездов со скоростью до 160 км/ч и хозяйственных поездов со скоростью до 90 км/ч;

•	максимальная статическая нагрузка на ось электровозов для скоростного пассажирского и грузового движения принимается 226 кН, а вагонов-платформ для контейнерных поездов 210 кН;

•	инфраструктура ВСМ должна обеспечивать пропуск высокоскоростного пассажирского подвижного состава габарита 1-Т со скоростями до 400 км/ч, в соответствии с ГОСТ 9238, и остального подвижного состава, обращающегося на ВСМ со скоростями не более 200 км/ч, габарита Т, в соответствии с ГОСТ 9238. Габарит приближения строений на путях, предназначенных для пропуска высокоскоростных поездов, должен соответствовать габариту С400;

•	габарит приближения строений С400. Высота габарита 7900 мм, полуширина - 2450 мм (для пролетных строений мостов, тоннелей и т.д.) и 3500 мм - габарит приближения мачт светофоров, опор контактной сети, а также зданий, сооружений и устройств (кроме пролетных строений мостов, платформ), расположенных с внешней стороны крайних путей перегонов и отдельно лежащих путей на станциях;

•	при пересечении трассой многочисленных водотоков, на каждом из них предусмотрено строительство водопропускных сооружений различного типа, в зависимости от расходов воды на этом водотоке.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, все объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта являются особо опасными и технически сложными, и относятся на основании статьи 4 п. 7,8 Федерального закона от 30.132.2009* № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», к повышенному уровню ответственности, то есть I.

Согласно материалам проекта планировки территории размещения объекта «участок Москва-Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань-Екатеринбург (ВСМ-2)», подготовленного ГУП МО «НИиПИ градостроительства» (шифр проекта 25/15-33.14-ПП-3.5.3) часть трассы ВСМ пройдет по железнодорожным искусственным сооружениям – путепроводам, мостам. Данное решение обусловлено геологическим строением территории проектирования (имеются заболоченности, овраги), гидрологическими характеристиками рек, протекающими по территории района, а также пересечениями с существующими автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения.

Так пересечение ВСМ с существующими автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения Пекша - Ларионове - Караваево предусматривается мостовыми переходами, согласно технических условий ГБУ «Владупрадор», выданными АО «Петербургские дороги» от 24.09.15 №04-3795. Подготовка рабочих проектов будет произведена на следующей стадии проектирования специализированной организацией.

Ведомость пересечения «участка Москва - Казань ВСМ 2» с автомобильными дорогами в поселении представлена в таблице ниже.

Таблица 53 – Ведомость пересечения «участка Москва - Казань ВСМ 2» с автомобильными дорогами

| № п/п | Местоположение по трассе, ПК | Плюсовка | Наименование дороги | Категория дороги сущ./проектная | Угол пересечения, градусы | Владелец | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Характеристика организации пересечения с ВСМ | Планируемый тип инж. сооружения /планируемое размещение а/д по отношению к ВСМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1372 | 10 | а/д регионального значения «Пекша-Ларионово- Караваево» | IV | 75 | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области | Сохранение возможности проезда под ВСМ (под эстакадой). Реконструкция а/д не требуется | Эстакада/ под ВСМ |

Согласно материалам Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), подготовленным в рамках обоснования инвестиций сооружения высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург на участке Москва – Нижний Новгород – Казань, строительство ВСМ может оказать «существенное» воздействие на некоторые компоненты природной среды в границах землеотвода. За границами землеотвода воздействие оценивается как «несущественное». В период эксплуатации ВСМ воздействие на окружающую среду оценивается как «несущественное». Негативное воздействие может быть предотвращено, снижено до приемлемого уровня или частично компенсировано комплексом природоохранных и технических мероприятий. На этапах изысканий и проектирования все прогнозные оценки ОВОС должны быть уточнены в соответствие с конкретикой проектных решений.

Полоса отвода нового строительства линии ВСМ определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12 октября 2006 года № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон, железных дорог» и приказом Минтранса РФ от 06.08.2008 г. № 126 «Об утверждении норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог». Согласно данным ОАО «Скоростные магистрали» средняя площадь отвода земель должна составлять 13-15 га на 1 км трассы. Площадь отвода под строительство будет больше площади постоянного отвода и включает площадь временного отвода земель, арендуемых на период строительства. Дополнительный временный отвод земли производится для: сооружения временных строительных площадок для строительства искусственных сооружений; баз строителей; землевозных дорог; притрассовых карьеров. После завершения строительства территория временного отвода будет подвергнута рекультивации. Изъятие земель, попадающих в полосу отвода, будет происходить в рамках Российского законодательства.

В границах полосы отвода в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта заинтересованная организация обязана обеспечить следующий режим использования земельных участков:

а) не допускать размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

б) не допускать в местах расположения инженерных коммуникаций строительство и размещение каких-либо зданий и сооружений, если это угрожает безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а в местах расположения водопроводных, канализационных сетей и водозаборных сооружений - проведение сельскохозяйственных работ;

в) не допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным угодьям разрастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительности;

г) не допускать в местах прилегания к лесным массивам скопление сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов;

д) отделять границу полосы отвода от опушки естественного леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

Проектными решениями через ВСМ 2 предусмотрены скотопрогоны и места для переходов диких животных.

  - Развитие инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная Распоряжение правительства Российской Федерации от 11.11.2013 № 2084-р (с изменениями), Схемой территориального планирования Владимирской области (Постановление администрации Владимирской области от 30 декабря 2019 года №972 «Об утверждении изменений в схему территориального планирования Владимирской области» (с изменениями), Схемой территориального планирования Владимирской области (Постановление администрации Владимирской области от 30 декабря 2019 года №972 «Об утверждении изменений в схему территориального планирования Владимирской области» (с изменениями) на территории Пекшинского сельского поселения не планируется к размещению (строительство или реконструкция) объекты федерального и регионального значения в области энергетики.

Схему территориального планирования Петушинского муниципального района Владимирской области на территории Пекшинского  сельского поселения Петушинского района необходимо привести в соответствие с утверждёнными документами федерального и регионального уровней в части объектов энергоснабжения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора сельского поселения определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Таблица 54 – Расчет годового электропотребления и суммарной электрической нагрузки на территории муниципального образования Пекшинское сельское поселение Петушинского района

|  | 2020 г. |  |  | Расчетный срок (2030 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Годовое электропотребление, млн.кВтч. | суммарная электрическая нагрузка, МВт | Население | Годовое электропотребление, млн.кВтч. | суммарная электрическая нагрузка, МВт |
| Пекшинское сельское поселение | 4,5 | 8,55 | 1,61 | 4,35 | 8,27 | 1,56 |

Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора по поселению в целом на 1,61 МВт, на расчетный срок – 1,56 МВт. Годовое электропотребление ЖКС составит 8,55 млн. кВтч и 8,27 млн. кВтч соответственно.

Для устойчивого функционирования системы электроснабжения сельского поселения необходимы следующие мероприятия:

- Необходимо строительство ряда трансформаторных подстанций для обеспечения электроэнергией новых проектируемых кварталов на территории поселения.

- Дальнейшее развитие электрических сетей Пекшинского сельского поселения должно быть направлено на решение следующих вопросов:

−	проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения поселка;

−	модернизация электросетевого оборудования в целях перераспределения нагрузок на существующих линиях электропередач при новом строительстве;

−	внедрение энергосберегающих технологий (новые строительные материалы и технологии, частотно регулируемые электродвигатели, приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.);

−	осуществление грамотной тарифной политики с установлением единых тарифов на электро- и тепловую энергию для всех потребителей;

−	строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и моральным старением существующих.

Теплоснабжение

Проект централизованного теплоснабжения должен быть выполнен специализированной организацией с учетом проектной застройки.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Суммарный тепловой поток, необходимый для отопления всей жилой застройки сельского поселения составляет 43,71 Гкал/час, на расчетный срок – 42,56 Гкал/час.

Проектом планируется обеспечить централизованным теплоснабжением практически всю капитальную жилую и общественную застройку на территории Пекшинского сельского поселения. Усадебную застройку планируется оставить на печном отоплении.

Важным вопросом является финансирование сектора ЖКХ. Недостаточное финансирование объектов ЖКХ в полной мере не позволяет подготовить дома к отопительному сезону.

Сохраняемый жилой фонд будет обеспечиваться от существующих котельных с учетом реконструкции и заменой оборудования.

Замену изношенных и строительство новых теплотрасс следует вести с применением пенополиуретановой изоляции.

Газоснабжение

Суммарное потребление газа в Пекшинском сельском поселении при полной газификации поселения составит 0,52 млн. куб. м.

На территории Петушинского района действует План по газификации населенных пунктов Петушинского района на 2018-2021 гг.

В соответствии с данным планом планируется газификация пос. Болдино, д. Болдино, д. Сушнево, д. Липна, д. Желтухино и д. Пахомово.

##### Таблица 55 – Перечень мероприятий План по газификации населенных пунктов Петушинского района на 2018-2021 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия* | Меры, направленные на реализацию мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Проектирование и строительство газопровода высокого давления до пос. Болдино, д. Болдино, Сушнево Петушинского района, 10,3 км | АО «Газпром» в настоящее время проводит корректировку разработанной проектно-сметной документации в связи с разделом частного земельного участка на множество земельных участков под ИЖС. Проведены изыскательские работы под новую трассу газопровода. Прохождение гос. экспертизы проекта - II кв. 2018 г. Строительство планируется осуществить за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Владимир». Сроки строительства – II кв. 2018 г. - III кв. 2019 г. | 2018-2019 год |
| 6 | Строительство газопровода высокого давления до ШРП, ШРП, распределительных газопроводов и газопроводов-вводов низкого давления д. Липна Петушинского района – 11,1 км | АО «Газпром» разработана проектно-сметная документация. Проект разбит на 3 этапа: высокое давление; низкое давление; газопроводы-вводы. Строительство газопровода высокого давления в д. Липна 1,074 км планируется осуществить за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Владимир». Строительство распределительных сетей (низкое давление) протяженностью 7,6425 км., в д. Липна планируется осуществить в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Сроки строительства -2018-2019 гг. | 2018-2019 год |
| 8 | Строительство газопровода в д .Желтухино, | Строительство планируется осуществить за счет средств жителей. и инвестора ООО«ГазПромИнвест» – Брусенцов А.Н. | 2018 год |
| 10 | Проектирование и строительство газопровода высокого давления и распределительных сетей в д. Пахомово. (ВД-5 км, НД-3 км) | 1. Разработку ПСД и строительство газопровода высокого давления планируется осуществить за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Владимир». 2. Строительство распределительных сетей планируется осуществить в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». | 2019-2020 год |
| 11 | Разработка ПСД и строительство распределительных газопроводов для газификации жилых домов в д. Болдино, п. Болдино, п. Сушнево Петушинского района | Строительство планируется осуществить за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Владимир». | 2020-2021 год |

*Трассировка и параметры определяются на следующем этапе проектирования. Размещение линейных объектов предусматривается в улично-дорожной сети.

В соответствии с Программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2017-2021 годы планируется строительство объектов, перечисленных в таблице ниже.

##### Таблица 56 – Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2017 - 2021 годы в части Пекшинского сельского поселения

| № п/п | Полное наименование объекта* | Ориентировочная стоимость, млн. руб. | Планируемые объемы, км |  |  |  |  |  |  | Сроки реализации |  | Перспективные потребители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Протяженность всего | в том числе |  |  |  |  |  | Начало | Окончание | Домовладения (квартиры) | Котельные |
|  |  |  |  | Бюджеты всех уровней | ПАО "Газпром" | АО "Газпром газораспределение Владимир" |  |  | Прочие инвесторы (в т.ч. население) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | специальная надбавка | плата на подключение | инвестиционная программа |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 445. | Газопровод высокого давления до населенных пунктов п. Болдино, д. Болдино, п. Сушнево Петушинского района Владимирской области | 21,13 | 10,30 |  |  | 10,30 |  |  |  | 2018 | 2020 |  |  |
| 446. | Распределительные газопроводы для газификации жилых домов в д. Болдино Петушинского района | 10,20 | 6,00 |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 | 2020 | 2021 | 123 |  |
| 447. | Распределительные газопроводы для газификации жилых домов в п. Болдино Петушинского района | 17,68 | 10,40 | 5,20 |  |  |  |  | 5,20 | 2019 | 2020 | 219 |  |
| 448. | Распределительные газопроводы для газификации жилых домов в п. Сушнево Петушинского района | 8,84 | 5,20 |  |  |  |  |  | 5,20 | 2020 | 2021 | 87 |  |
| 462. | Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Липна | 21,3 | 11,04 | 7,64 |  | 1,00 | 2,4 |  |  | 2018 | 2019 | 197 | 1 |

*Трассировка и параметры определяются на следующем этапе проектирования. Размещение линейных объектов предусматривается в улично-дорожной сети.

Таблица 57 – План мероприятий подпрограммы газификации Владимирской области на 2019 год, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Владимир", программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2017 -2021 годы в части Пекшинского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Основные технические характеристики | Сметная стоимость объекта | Стоимость расходов на 2019 год, тыс. руб. без НДС |  |  | Календарные сроки выполнения работ |  |  |  | Справочно. Количество потребителей (население) | Справочно. Объем расхода газа тыс. м3/год | Объем незавершенного строительства по программе предыдущих периодов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПИР | СМР | Итого | ПИР |  | СМР |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Петушинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Липна (1-й этап строительства: газопровод высокого давления до ШРП, ШРП) | Протяженность - 1,0 км. Газопровод высокого давления Р < 0,6 МПа, ШРП - 1 шт. | 1453,26 | 0,00 | 1453,26 | 1453,26 |  |  | II кв. 2019 г. | III кв. 2019 г. | 197 | 2692,0 | 0,00 |
| 25 | Газопровод высокого давления до населенных пунктов п. Болдино, д. Болдино, п. Сушнево Петушинского района | Протяженность - 10,3 км. Газопровод высокого давления Р < 0,6 МПа, 1. = 10,3 км, ШРП - 3 шт., ГРПБ -1 шт. | 21131,47 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 |  |  | IV кв. 2019 г. | IV кв. 2020 г. | 306 | 18921,0 | 2038,94 |

Водоснабжение

Целью работы жилищно-коммунальных хозяйств и управляющих компаний является 100 % обеспечение жителей водой питьевого качества.

Предприятия, предоставляющие услуги по водоснабжению, должны четко формулировать свои обязательства по качеству оказываемых услуг, а именно:

−	круглосуточная подача воды,

−	нормативное содержание незаменимых компонентов и загрязняющих веществ,

−	подача воды в оптимальных объемах.

Согласно положениям «Водного Кодекса России» использование подземной воды для промышленного водоснабжения при наличии поверхностного водного объекта недопустимо. Петушинский район характеризуется не значительными водными ресурсами как поверхностными, так и подземными. Однако и они распределяются по территории крайне неравномерно, что определяет различия в водообеспеченности отдельных населенных пунктов.

Источники водоснабжения

Выбор схем водоснабжения населенных пунктов определяется наличием на территории источника водоснабжения.

Для питьевого водоснабжения населенных пунктов, которое осуществляется в настоящий момент на базе использования поверхностных вод, необходимо проведение геологоразведочных работ по поиску подземных вод, пригодных по качеству и количеству для организации централизованного водоснабжения. Оценку ресурсов подземных вод надлежит производить на основании материалов гидрологических поисков, разведки и исследований в соответствии с «Классификацией эксплуатационных запасов и прогнозных ресурсов подземных вод» и «Инструкцией по применению классификационных запасов подземных вод к месторождениям пресных вод» Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых. Запасы подземных вод должны быть утверждены Государственной или территориальной комиссиями по запасам полезных ископаемых. При наличии на территории населенного пункта поверхностного и подземного источников воды схему водоснабжения предлагается устроить по двум системам: для питьевых целей от подземного источника, для хозяйственно-технических (в том числе и горячее водоснабжение) – от поверхностного источника.

Ресурсы подземных вод на территории поселения изучены достаточно плохо, водозаборные скважины работают на неутвержденных запасах и, следовательно, запасы питьевых подземных вод требуется утвердить на настоящий момент. Все это требует незамедлительного проведения геологоразведочных работ по оценке запасов подземных вод с целью организации централизованного водоснабжения населенных пунктов поселения.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Водоподготовку в малых населенных пунктах поселения (до 5000 человек) целесообразно проводить на установках заводского изготовления. При подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, следует применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям контролирующих органов для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Схемы водоснабжения

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах района приняты согласно СНиП 2.04.02-84* таблицы 1 и 4.

Таблица 58 – Нормы водопотребления на одного жителя в населенных пунктах муниципального образования Пекшинское сельское поселение Петушинского района

| Потребители | Норма водопотребления, л/сут на человека |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| Поселки и крупные села | 140 | 160 |
| Села | 100 | 100 |

В связи с прогнозом снижения численности населения в течение проектного срока в ряде населенных пунктов на первую очередь снижена норма водопотребления.

Расчетное количество одновременных пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах на один пожар приняты согласно СНиП 2.04.02-84* таблица 5. Для поселков потребление воды на поливку и мойку усовершенствованных покрытий принято согласно СНиП 2.04.02-84* примечание 1 к таблице 2.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Расходы воды на производственных и сельскохозяйственных предприятиях должны определяться на основании технологических данных на следующих стадиях проектирования. На данном этапе проектирования при отсутствии информации о производительности промышленных и сельскохозяйственных предприятий рассчитать объемы водоснабжения данных предприятий не представляется возможным.

##### Таблица 59 – Прогноз объемов водоснабжения населенных пунктов Пекшинского сельского поселения

| Населенные пункты | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числ. населения, чел. | Норма, л/сут на чело-века | На по-жаро-тушение | Коли-чество пожа-ров | Объем воды, куб. м/сут | Числ. населения, чел. | Норма, л/сут на чело-века | На по-жаро-тушение | Коли-чество пожа-ров | Объем воды, куб. м/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Труд | 860 | 140 | 5 | 1 | 201,98 | 771 | 160 | 5 | 1 | 201,44 |
| Пекша | 823 | 140 | 5 | 1 | 193,29 | 733 | 160 | 5 | 1 | 191,51 |
| Липна | 734 | 140 | 5 | 1 | 172,40 | 646 | 160 | 5 | 1 | 168,79 |
| Болдино | 307 | 140 | 5 | 1 | 72,14 | 272 | 160 | 5 | 1 | 71,10 |
| Анкуди-ново | 211 | 140 | 5 | 1 | 49,60 | 188 | 160 | 5 | 1 | 49,16 |
| Андрее-вское | 197 | 140 | 5 | 1 | 46,31 | 175 | 160 | 5 | 1 | 45,76 |
| Метенино | 169 | 140 | 5 | 1 | 39,74 | 151 | 160 | 5 | 1 | 39,50 |
| Сушнево - 1 | 162 | 140 | 5 | 1 | 38,09 | 145 | 160 | 5 | 1 | 37,93 |
| Пахомово | 161 | 140 | 5 | 1 | 37,86 | 142 | 160 | 5 | 1 | 37,14 |
| Караваево | 147 | 140 | 5 | 1 | 34,57 | 129 | 160 | 5 | 1 | 33,75 |
| Ларио-ново | 145 | 140 | 5 | 1 | 34,10 | 128 | 160 | 5 | 1 | 33,49 |
| Сушнево - 2 | 49 | 100 |  |  | 6,47 | 43 | 100 |  |  | 5,68 |
| Подвяз-ново | 31 | 100 |  |  | 4,09 | 28 | 100 |  |  | 3,70 |
| Болдино | 32 | 100 |  |  | 4,22 | 28 | 100 |  |  | 3,70 |
| Черкасо-во | 23 | 100 |  |  | 3,04 | 18 | 100 |  |  | 2,38 |
| Михей-цево | 26 | 100 |  |  | 3,43 | 18 | 100 |  |  | 2,38 |
| Абаку-мово | 28 | 100 |  |  | 3,70 | 16 | 100 |  |  | 2,11 |
| Новинки | 26 | 100 |  |  | 3,43 | 15 | 100 |  |  | 1,98 |
| Кукуш-кино | 17 | 100 |  |  | 2,24 | 4 | 100 |  |  | 0,53 |
| Всего по поселению | 4148 |  |  |  | 950,69 | 3650 |  |  |  | 932,01 |

Водоснабжение населенных пунктов

Организацию питьевого водоснабжения рекомендуется базировать на использовании подземных вод. В населенных пунктах, которые снабжаются водой рек, рекомендуется организовать централизованное водоснабжение по двум системам: питьевое – от скважин подземных вод, а бытовое и промышленное на базе использования речной воды. Перспективная потребность может быть удовлетворена сооружением одиночных и групповых водозаборов.

Мероприятия по обеспечению жителей поселения питьевой водой:

1.	Инвентаризация потребителей: жителей поселения и государственных организаций и предприятий.

2.	Планомерное обеспечение жителей поселения приборами учета подаваемой воды по доступным ценам.

3.	Разработка и реализация программы по ресурсосбережению, внедрению новых технологий и материалов.

4.	Разработка и реализация целевой программы по развитию систем водоснабжения с федеральной и областной финансовой поддержкой.

5.	Оснащение водозаборов централизованного питьевого водоснабжения системами обеззараживания воды; оснащение системами водоподготовки; организация зон санитарной охраны; совершенствование технологий водоподготовки, применение новых высокоэффективных реагентов и обеззараживающих веществ; поддержание функционирования сети децентрализованного питьевого водоснабжения (колодцы, каптажи родников) сельских населенных мест.

6.	Для обеззараживания питьевой воды переход на использование гипохлорита натрия, а для подземных вод с помощью бактерицидного излучения или на использование гипохлорита натрия.

7.	Проведение гидрогеологических работ по изысканию месторождений подземных вод, расположенных вне жилой застройки, для организации централизованного водоснабжения населенных пунктов Пекша, Труд, Липна, Болдино, Анкудиново, Андреевское, Метенино, Сушнево-1, Пахомово, Караваево, Ларионово, при необходимости строительство станции водоподготовки и водовода.

8.	Разработка проектов систем водоснабжения с проведением гидравлического расчета для населенных пунктов Пекша, Труд, Липна, Болдино, Анкудиново, Андреевское, Метенино, Сушнево-1, Пахомово, Караваево, Ларионово.

9.	Развитие централизованной системы водоснабжения, реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах Труд, Андреевское, Липна.

10.	Проектирование и строительство централизованной системы водоснабжения, строительство водопроводной сети в населенных пунктах Пекша, Болдино, Анкудиново, Метенино, Сушнево-1, Пахомово, Караваево, Ларионово.

Зоны санитарной охраны

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). Для всех без исключения водопроводах хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения должны быть разработаны проекты ЗСО, определяющие границы трех поясов источников воды, зоны водопроводных сооружений и водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон и описание санитарного режима. Проект ЗСО должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографических, инженерно-геологических и топографических материалов. Проект ЗСО должен быть согласован с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными ведомствами и утверждаться в установленном порядке.

При отсутствии проекта ЗСО его границы должны быть приняты согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

На территории первого пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема. В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот.

На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматриваться санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса: разрешаются проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. При использовании каналов и водохранилищ в качестве источников водоснабжения должны предусматриваться периодическая очистка их от отложений на дне и удаление водной растительности. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

Водоотведение

Проектные предложения по водоотведению населенных пунктов разработаны на основании расчетов численности населения в условиях экономического развития поселения.

Основные направления развития систем водоотведения:

−	прекращение сброса неочищенных сточных вод,

−	строительство канализационных очистных сооружений с внедрением новых технологий для обеспечения качества очистки сточных вод в соответствии с действующими нормативами,

−	строительство канализационных самотечных и напорных коллекторов, используя современные материалы и технологии.

Схемы водоотведения

При канализовании населенных пунктов следует рассматривать возможность применения полураздельной системы канализации, так как Петушинский район располагается в районе с интенсивностью дождей q20=70-80 л/с на 1 га, т.е. менее 90 л/с на 1 га. Канализацию малых населенных пунктов (до 5000 человек) следует предусматривать по неполной раздельной системе.

Для населенных пунктов района следует проектировать централизованные системы водоотведения, объединяющие жилые, производственные зоны и зоны отдыха. Канализование промышленных предприятий надлежит предусматривать по полной раздельной системе.

При отсутствии централизованной канализации, а также при отсутствии опасности загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения, допускается предусматривать децентрализованные схемы канализации:

−	для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных промышленных предприятий);

−	для объектов первой стадии строительства при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500м;

−	для групп или отдельных зданий;

−	для объектов периодического функционирования (пионерских лагерей, туристических баз и вахтовых поселков).

Очистные сооружения

Для очистки сточных вод следует применять сооружения естественной и искусственной биологической очистки (КОС). К естественным сооружениям относятся поля фильтрации и биологические пруды, к искусственным – аэротенки и биофильтры различных типов и циркуляционные окислительные каналы. Очистка производственных и селитебных сточных вод на внеплощадочных очистных сооружениях может производиться совместно или раздельно в зависимости от характеристики поступающих стоков и условий их повторного использования.

Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме канализования следует применять фильтрующиеся колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи, аэротенки на полное окисление, сооружения физико-химической очистки для объектов периодического функционирования. В таких случаях целесообразно применение установок заводского изготовления.

Выпуски очищенных сточных вод организовываются в поверхностные водные объекты по согласованию с контролирующими органами. Перед выпуском очищенных сточных вод в реки необходимо предусмотреть мероприятия по глубокой очистке и доочистке сточных вод. Устройство полей фильтрации необходимо произвести в соответствии с действующими нормативами.

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в размере не меньше, указанной в таблице 1 СНиП 2.04.02.-85.

Условия и места выпусков очищенных сточных вод в водные объекты следует согласовывать с органами по регулированию использования и охраны вод, Росприроднадзором, Ростехнадзором, места выпуска в судоходные водоемы - с органами управления речным флотом.

Водоотведение от населенных пунктов

Разрыв между фактическим поступлением стоков в канализацию и оплаченным количеством стоков за счет неучтенных расходов достигает иногда до 40 %. Отсутствуют методические рекомендации по их оценке, что затрудняет работу по определению баланса водоотведения и назначения обоснованного тарифа на услуги канализации.

Внедрение понятия неучтенных расходов сточных вод в системах водоотведения позволит обоснованно строить финансовую политику и исключить из лимита водоотведения эти объемы, а также затраты на них из налогооблагаемой базы. В связи с этим необходимо разработать областную инструкцию по оценке и нормированию неучтенных расходов сточных вод аналогичной федеральной.

В настоящем проекте расчет объемов водоотведения проводится по усредненному нормативу без учета местных условий. На следующих стадиях проектирования необходимо уточнить нормы и объемы водопотребления для каждого из муниципальных образований.

Удельное среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя в населенных пунктах области приняты согласно СНиП 2.04.02-85 пункт 2.1: равным среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

##### Таблица 60 – Нормы водоотведения на одного жителя в населенных пунктах муниципального образования Пекшинское сельское поселение Петушинского района

| Потребители | Норма водоотведения, л/сут на человека |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| Поселки и крупные села | 140 | 160 |
| Села | 100 | 100 |

В связи с прогнозом снижения численности населения в течение проектного срока в ряде населенных пунктов на первую очередь снижена норма водоотведения.

Количество сточных вод от предприятий промышленности, обеспечивающей население продуктами, приняты дополнительно в размере 15 % суммарного объема бытовых сточных вод от населенного пункта.

##### Таблица 61 – Прогноз объемов водоснабжения населенных пунктов Пекшинского сельского поселения

| Населенные пункты | Первая очередь 2025 г. |  |  | Расчетный срок 2030 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числен. населения, чел. | Норма л/сут на человека | Объем воды, куб. м/сут | Числен. населения, чел. | Норма л/сут на человека | Объем воды, куб. м/сут |
| П Труд | 860 | 140 | 158,93 | 771 | 160 | 162,84 |
| Пекша | 823 | 140 | 152,09 | 733 | 160 | 154,81 |
| Липна | 734 | 140 | 135,64 | 646 | 160 | 136,44 |
| П Болдино | 307 | 140 | 56,73 | 272 | 160 | 57,45 |
| Анкудиново | 211 | 140 | 38,99 | 188 | 160 | 39,71 |
| Андреевское | 197 | 140 | 36,41 | 175 | 160 | 36,96 |
| Метенино | 169 | 140 | 31,23 | 151 | 160 | 31,89 |
| Сушнево - 1 | 162 | 140 | 29,94 | 145 | 160 | 30,62 |
| Пахомово | 161 | 140 | 29,75 | 142 | 160 | 29,99 |
| Караваево | 147 | 140 | 27,17 | 129 | 160 | 27,24 |
| Ларионово | 145 | 140 | 26,80 | 128 | 160 | 27,03 |
| Сушнево - 2 | 49 | 100 | 6,47 | 43 | 100 | 5,68 |
| Подвязново | 31 | 100 | 4,09 | 28 | 100 | 3,70 |
| Болдино | 32 | 100 | 4,22 | 28 | 100 | 3,70 |
| Черкасово | 23 | 100 | 3,04 | 18 | 100 | 2,38 |
| Михейцево | 26 | 100 | 3,43 | 18 | 100 | 2,38 |
| Аббакумово | 28 | 100 | 3,70 | 16 | 100 | 2,11 |
| Новинки | 26 | 100 | 3,43 | 15 | 100 | 1,98 |
| Кукушкино | 17 | 100 | 2,24 | 4 | 100 | 0,53 |
| Всего по району | 4148 |  | 754,30 | 754 |  | 757,42 |

Мероприятия по развитию систем водоотведения:

−	Разработка проектов системы водоотведения с проведением гидравлического расчета для Пекша, Труд, Липна, Болдино, Анкудиново, Андреевское, Метенино, Сушнево–1, Пахомово, Караваево, Ларионово.

−	Планомерное обеспечение жителей поселения приборами учета сточных вод по доступным ценам.

−	Планомерное строительство новых самотечных и напорных коллекторов в крупных и средних населенных пунктах поселения с использованием современных материалов и технологий:

−	Проектирование и строительство централизованной системы водоотведения в населенных пунктах Пекша, Труд, Липна, Болдино, Анкудиново, Андреевское, Метенино, Сушнево-1, Пахомово, Караваево, Ларионово.

−	Обеспечение жителей деревень компактными биологическими очистными установками по доступным ценам.

−	Строительство новых канализационных очистных сооружений в средних и малых населенных пунктах поселения:

−	Проектирование и строительство очистных сооружений в населенных пунктах Труд, Липна, Болдино, Анкудиново, Метенино, Сушнево-1, Пахомово, Караваево, Ларионово.

−	Согласование условий и мест выпусков очищенных сточных вод в водные объекты с органами по регулированию использования и охраны вод, Росприроднадзором, Ростехнадзором, места выпуска в судоходные водоемы - с органами управления речным флотом.

Мероприятия по переустройству инженерных коммуникаций при строительстве ВСМ-2

Переустройство и вынос существующих инженерных коммуникаций и сооружений, попадающих в зону производства строительных работ ВСМ-2, предусматривается в строгом соответствии с требованиями действующих нормативных документов и технических условий, выданных эксплуатирующими организациями и владельцами объектов инженерной инфраструктуры с учетом утвержденного Проекта планировки территории размещения объекта «участок Москва-Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань-Екатеринбург (ВСМ-2)», подготовленного ГУП МО «НИиПИ градостроительства» (шифр проекта 25/15-33.14-ПП-3.5.3).

Переустройство магистральных инженерных коммуникаций

При размещении линейных и площадных объектов транспортной инфраструктуры учитываются следующие основные требования к сохранению инженерных коммуникаций и сооружений, направленные на их дальнейшее безопасное и бесперебойное функционирование:

•	в отношении объектов магистральной сети газоснабжения учитываются зоны минимальных расстояний до объектов согласно СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы»; учитывались охранные зоны согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов», утверждённым Госгортехнадзором 23.11.1994 № 61;

•	в отношении воздушных линий электропередачи и прочих объектов электроснабжения учитываются требования «Правил устройства электроустановок (ПУЭ) издание 7», «Порядка установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160 и пр.;

•	в отношении водоводов учитываются требования СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и пр.

Наибольшую сложность при размещении линейных объектов транспортной инфраструктуры представляют участки прохождения в параллельном следовании с магистральными инженерными коммуникациями в стеснённых условиях.

В таких случаях нормативные документы допускают сокращение величины зон с особыми условиями использования от инженерных сетей при выполнении определенных технических решений, в том числе:

•	в соответствии с СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы» (таблица 4, примечание п. 4) допускается сокращать расстояния от газопроводов не более чем на 30-50 % при условии отнесения участков трубопроводов к категории В;

•	 в соответствии с ПУЭ (7-ое издание, таблица 2.5.35) в стесненных условиях при параллельном следовании ВЛ с автомобильными дорогами всех категорий от крайнего неотклонённого провода до бровки земляного полотна принимаются расстояния, равные:

o	4 м – для ВЛ 35-110 кВ;

o	6 м – для ВЛ 220 кВ;

o	10 м – для ВЛ 500 кВ;

o	15 м – для ВЛ 750 кВ;

•	в соответствии с ПУЭ (7-ое издание, таблица 2.5.40) в стесненных условиях допускается сокращать расстояния по горизонтали от магистральных газопроводов до крайнего неотклонённого провода;

•	в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

o	при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

o	при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов;

o	в случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Условия пересечения железнодорожных путей с магистральными газопроводами должны соответствовать п. 10.3 СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы». Угол пересечения трубопровода с автомобильными дорогами должен быть, как правило, 90°. Прокладка трубопровода через тело насыпи не допускается. При прокладке в стесненных условиях, допускается угол пересечения трубопровода не менее 60° или переустройство сети с выбором новой трассы прохождения.

Переустройство распределительных инженерных коммуникаций

Водоснабжение

Мероприятия по переустройству участков водопроводной сети, попадающих в зону размещения линейного объекта, предусмотрены в соответствие СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Перекладку участков водопроводной сети следует выполнять в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций, которые необходимо получить. Недействующие водопроводные сети, попадающие в зону строительства проекта планировки, подлежат демонтажу.

Водоотведение

Мероприятия по переустройству и выносу коллекторов бытовой канализации из зоны размещения линейного объекта должны быть предусмотрены в строгом соответствии требованиям нормативных документов.

Перекладку участков коллекторов бытовой канализации следует выполнять в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций, которые необходимо получить.

Недействующие канализационные коллекторы, попадающие в зону строительства проекта планировки, подлежат демонтажу.

Участки канализационных сетей, попадающие в зону размещения линейного объекта, прокладываются в стальных футлярах. Существующие сети подлежат забутовке песком после ввода в эксплуатацию построенных взамен них коллекторов, а участки, попадающие под железнодорожные пути, либо конструкции путепроводов и съездов с них – демонтажу с вывозом.

Для устройства переключений потребителей следует предусмотреть временные байпасные линии, прокладываемые по поверхности земли, по которым передача стоков будет осуществляться путём работы временной насосной станции на дизельном топливе. После завершения строительства байпасные линии демонтируются.

Теплоснабжение

Прокладка тепловых сетей предусмотрена с применением труб в пенополиуретановой изоляции. В местах врезок в существующую сеть будут установлены камеры с устройством в них запорно-регулирующей и спускной арматуры.

Работы по подключению проектируемых тепловых сетей производятся в период плановых отключений. Для бесперебойного снабжения потребителей на время прокладки тепловой сети предусматривают устройство байпасных линий. После завершения строительства новой теплотрассы, байпасные линии подлежат демонтажу. Участки, подлежащие выносу, могут быть заглушены и оставлены в земле. В местах пересечения с железнодорожными линиями общего пользования следует производить в соответствии с СП 124.13330.2012, а их тепловую изоляцию − в соответствии с СП 61.13330.2012.

Длину каналов, тоннелей или защитных футляров (кожухов) в местах пересечений необходимо принимать в каждую сторону не менее 10 м от подошвы насыпи земляного полотна или бровки выемки, или крайних водоотводных сооружений при их наличии. При пересечении железнодорожных путей общего пользования тепловыми сетями следует предусматривать запорную арматуру с обеих сторон пересечения, а также устройства для спуска воды из трубопроводов тепловых сетей, каналов, тоннелей или защитных футляров (кожухах) на расстоянии не более 100 м от границы пересекаемых сооружений.

Газоснабжение

Перекладка участков распределительных газопроводов высокого (Р ≤ 1,2 МПа; Р ≤ 0,6 МПа), среднего (Р ≤ 0,3 МПа) и низкого давлений, должна выполняться в соответствии с нормативными документами и требованиями, изложенными в технических условиях.

Расстояние по горизонтали в свету от подземных газопроводов до железных дорог общей сети (от откоса подошвы насыпи или верха выемки) принимается:

•	для газопроводов Р ≤ 1,2 МПа – 10,8 м;

•	для газопроводов Р ≤ 0,6 МПа – 7,8 м;

•	для газопроводов Р ≤ 0,3 МПа – 4,8 м;

•	для газопроводов Р ≤ 0,3 МПа – 3,8 м.

Пересечение газопроводами железнодорожных путей выполняется в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» (пункт 5.5) и СП 119.13330.2012 «СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм».

На газопроводах газораспределительных систем, при пересечении железнодорожного пути общего пользования, следует предусматривать дополнительные отключающие устройства, если отключающее устройство, обеспечивающее прекращение подачи газа на участке перехода, расположено на расстоянии от крайнего рельса железнодорожной линии более 1000 м. Угол пересечения трубопроводов газораспределительных сетей с железнодорожной линией должен быть от 90° до 60°.

Прокладка газопроводов принята подземная из стальных и полиэтиленовых труб. При пересечении с инженерными коммуникациями газопроводы заглубляются на необходимую отметку для соблюдения нормативного расстояния по вертикали от сетей.

Электроснабжение

Допустимые расстояния при пересечении линиями электропередачи железнодорожных путей выполняются в соответствии с требования нормативно-проектной документации: Правила устройства электроустановок (ПУЭ); СП «Пересечения железнодорожных линий с линиями транспорта и инженерными сетями», утвержденный Приказом Министерства транспорта РФ от 2 декабря 2014 г. № 333; «Инструкция о пересечении железнодорожных линий ОАО «РЖД» инженерными коммуникациями», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 16 мая 2014 г. № 1198р; СП 119.13330.2012 «СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм» и техническими условиями.

Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 м выдержаны в соответствии с ГОСТ 9238-1013 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений» и с «Правилами устройства и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог» № ЦЭ-868, и контролируются службами ОАО «РЖД».

На сетях электроснабжения при пересечении железнодорожного пути общего пользования, следует предусматривать следующие условия:

•	расстояние от оси пути до ближайшего к пути края опор контактной сети и фундаментов (габарит) должно приниматься в соответствии с ГОСТ 9238-2013;

•	расстояние от полоза токоприемника и частей контактной сети, находящихся под напряжением, до конструкций искусственных сооружений принимается по ГОСТ 9238-2013;

•	расстояние от уровня верха головки рельса до контактного провода в любой точке пролета регламентируется строительно-техническими нормами СТН Ц-01-95;

•	расположение опор контактной сети вне пассажирских платформ;

•	расположение выходов кабельных коммуникаций на расстоянии не менее 10 метров от подошвы насыпи, бровки откоса выемки, края водоотводных сооружений вне полосы отвода с учётом перспективных путей;

•	соблюдение допустимого расстояния от верха кабелей до подошвы рельса не менее 3 м и не менее 1,5 м ниже дна водоотводного сооружения или подошвы насыпи;

•	проектирование кабельных коммуникаций закрытым способом, методом проходки (прокладка коммуникаций под мостами, путепроводами и в водопропускных трубах не допускается);

•	планирование оси пересечения кабельных коммуникаций с железнодорожными путями с учётом перспективы строительства дополнительного железнодорожного пути и электрификации под прямым углом, на расстоянии не менее 20 метров от стрелочных переводов, 10 метров от опор контактной сети, отдельно стоящих опор линий автоблокировки (АБ), продольного электроснабжения (ПЭ), мест присоединения отсосов тягового рельса к рельсам, мачт освещения, линий электроснабжения и 30 метров от искусственных сооружений (с учётом перспективы).

Глубина строительства проектируемых кабельных коммуникаций определяется на основании заключения о состоянии грунтов, но не менее 2 метров от дна водоотводных сооружений, подошвы насыпи, сигнально-блокировочных кабелей, кабелей связи, электроснабжения и 6 метров от проектной отметки земляного полотна в габарите 5 метров от крайнего рельса до верха скважины.

Деятельность по передаче (транспортировке) и распределению электрической энергии напряжением от 110 кВ до 0,4 кВ и технологическому присоединению к сетям потребителей области, в Петушинском муниципальном районе, осуществляет региональная сетевая компания (РСК) «Владимирэнерго» – филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья») – структурное подразделение ПАО «Россети» (публичное  акционерное общество «Российские сети»).

Эксплуатацией и вопросами развития электросетей и энергообъектов напряжением 10(6) и 0,4 кВ, в том числе обслуживанием уличного (наружного) освещения территории, занимаются специализированные электросетевые организации.

Распределительные сети в зоне прохождения ВСМ по территории Петушинского муниципального района находятся на балансе и в эксплуатации следующих территориальных сетевых организаций (ТСО):

•	«Петушинские районные электрические сети» (Петушинский РЭС) производственного отделения (ПО) «Владимирские электрические сети» – филиал регионального сетевой компании (РСК) «Владимирэнерго»;

•	«Городские электрические сети» г. Петушки – обособленное подразделение «Владимирская областной электросетевой компании» (ОАО «ВОЭК»);

•	ООО «Костерёвские городские электрические сети».

Переустройство или демонтаж электрических сетей и сооружений, попадающих в зону строительства, необходимо производить по техническим условиям владельцев объектов и коммуникаций.

На все виды работ по переустройству объектов электроэнергетики необходимо выполнить проект электроснабжения. Проект должен быть выполнен специализированной организацией в соответствии с требованиями действующих ГОСТ, ПУЭ и др. нормативных документов.

Связь

Переустройство и вынос линейно-кабельных сооружений связи и линий связи, попадающих в зону строительства высокоскоростной магистрали, производится по техническим условиям владельцев сетей.

Трассы кабельной канализации, отверстность, длины выносимых участков кабелей связи, а также точки переключений вновь проложенных кабелей на действующие кабели, уточняются на следующей стадии разработки проектной документации.

Все строительно-монтажные работы по переустройству кабелей связи должны осуществлять организации, имеющие лицензию на выполнение данных видов работ.

В таблицах ниже приведен Перечень инженерных коммуникаций, пересекаемых трассой ВСМ 2 в границах полосе, подлежащих переустройству/перекладке, в "Ведомости пересечений «участка Москва-Казань ВСМ 2» с сетями инженерно-технического обеспечения (наземные коммуникации (ЛЭП, линий связи и др.))", в "Ведомости пересечений «участка Москва-Казань ВСМ 2» с сетями инженерно-технического обеспечения (подземные сооружения)".

Таблица 62 – Ведомость пересечений «участка Москва-Казань ВСМ 2» с сетями инженерно-технического обеспечения (наземные коммуникации (ЛЭП, линий связи и др.))

| № п/п | Местоположение по трассе, км | Плюсовка | Наименование линии | Класс напряжения | Угол пересечения, градусы | Высота опор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 136 | 600 | Линия связи |  | 93 | 7 м |
|  | 137 | 40 | ВЛ 10 кВ | 10 | 88 | 11 м |
|  | 137 | 200 | Линия связи |  | 118 | 7 м |

Таблица 63 – Ведомость пересечений «участка Москва-Казань ВСМ 2» с сетями инженерно-технического обеспечения (подземные сооружения)

| № п/п | Местоположение по трассе, км | Плюсовка | Тип коммуникаций | Угол пересечения, градусы | Основные характеристики объекта | Владелец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 136 | 610 | Газопровод высокого давления | 91 | 0,6МПа | Межрегионгаз |
| 2 | 137 | 220 | Газопровод высокого давления | 118 | 0,6МПа | Межрегионгаз |

Санитарная очистка территории

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», территория Пекшинского сельского поселения подлежит регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями.

Согласно данному закону, организация деятельности в области обращения с отходами находится в компетенции органов местного самоуправления. К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с отходами относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Предложения по организации сбора твердых коммунальных отходов

На территории Владимирской области действует Территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами (Постановление департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области № 187 (в ред. От 12.03.2021 № 60).

##### Рисунок 9 - Схема потоков отходов (источник: https://dpp.avo.ru/documents/33311/276294/Схема+потока+отходов.pdf/be18d2b1-0848-635b-4b10-14b3c4b7699d)

Территориальная схема обращения с отходами (далее - Территориальная схема) разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 24 июня 1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", постановлением Правительства РФ от 22 сентября 2018 г. N 1130 "О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем" и иными нормативными правовыми актами, регулирующими сферу обращения с отходами.

Основные положения Территориальной схемы базируются на документах стратегического планирования Российской Федерации, включая Основы государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 г., утвержденные Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г., государственную программу Российской Федерации "Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326, Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2011 г. N 1662-р, Стратегию обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденную приказом Минприроды России от 14 августа 2013 г. № 298 (далее - Стратегия обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами).

Территориальная схема обеспечивает достижение целей государственной политики в области обращения с отходами и реализацию положений Стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в порядке их приоритетности:

- максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение образования отходов, снижение класса опасности отходов в источниках их образования;

- обработку, утилизацию и обезвреживание отходов в целях получения из отходов вторичных ресурсов, возвращаемых в хозяйственный оборот, и снижения класса опасности захораниваемых отходов;

- безопасное захоронение отходов, обеспечивающее минимальное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Определение нормативов накопления ТКО на территории Владимирской области (результата сезонных исследований зима - весна 2017 г.).

##### Таблица 64 – Коэффициент сезонности

| Расчет коэффициента сезонности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лето | Осень | Зима | Весна |
| 1 | 1,28 | 0,87 | 1,06 |

##### Таблица 65 – Нормативы накопления ТКО в год для населения на территории Владимирской области

| Нормативы накопления ТКО в год для населения на территории Владимирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | МКД |  |  |  |  | Частный сектор |  |  |  |
|  | НН, м3/год | НН, кг/чел. | НН, м3/м2 | Плотность, кг/м3 | % КГО от ТКО | НН, м3/год | НН, кг/чел. | Плотность, кг/м3 | % КГО от ТКО |
| Городские округа и городские поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2,44 | 377 | 0,098 | 155,5 | 15 | 2,55 | 387 | 150 | 15 |
| Муниципальные районы (без городских поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2,38 | 349 | 0,090 | 146 | 15 | 2,23 | 332 | 150 | 15 |

##### Таблица 66 – Нормативы накопления ТКО в год на 1 туриста Владимирской области

| Нормативы накопления ТКО в год на 1 туриста Владимирской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НН, м3/чел. | НН, кг/чел. | Плотность, кг/м3 |
| 1. | 0,04 | 6 | 150 |

В перспективе при вводе в эксплуатацию мусоросортировочных комплексов предполагается раздельное накопление ТКО по двухконтейнерной системе.

Принцип двухконтейнерной системы заключается в разделении отходов на стадии накопления на две составляющие: полезные вторичные компоненты, пригодные для повторного использования (полимерные отходы, бумага и картон, металл, стекло и пр.) и прочие отходы (пищевые и растительные отходы, прочие виды отходов). Таким образом, не происходит смешивание и загрязнение ценных компонентов пищевыми отходами, а вторсырье, собираемое отдельно, остается более высокого качества, чем смешанное. Двухконтейнерная система накопления ТКО имеет следующие преимущества:

- уменьшение необходимой площади земельного участка для организации контейнерной площадки;

- снижение затрат на обустройство контейнерной площадки;

- снижение затрат на приобретение и обслуживание контейнерного парка;

- снижение затрат на транспортирование отходов за счет сокращения количества транспортных средств и логистических маршрутов для накопления отходов.

Данные о планируемом строительстве, реконструкции, выведении из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов определяются и утверждаются в Территориальной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Владимирской области.

На территории Пекшинского сельского поселения не планируется строительство объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

По территории Пекшинского сельского поселения будет проложена Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Нижний Новгород - Казань (далее – ВСМ). Сбор и размещение отходов при строительстве ВСМ имеет следующую схему.

В период строительства будут организованы места временного хранения (накопления) отходов, откуда они по мере накопления вывозятся на предприятия, осуществляющие переработку, использование, обезвреживание или захоронение отходов по договорам с организациями, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности.

Складирование отходов будет осуществляться на специально оборудованных площадках и в специальные емкости, расположенные на территории, исключающие загрязнение окружающей среды:

-	выкорчеванные пни, валежник, порубочные остатки предусмотрено размещать в траншеи лесопорубочных остатков, расположенных вдоль трассы ВСМ,

-	сбор мусора бытовых помещений организаций, пищевых отходов и обрывки смешанных тканей осуществляется в контейнер с крышкой объемом 6 куб. м с последующим вывозом на полигон, медицинские отходы упаковываются в пластиковые пакеты и складируются в контейнеры с бытовыми отходами,

-	промышленные отходы (отходы от обслуживания техники) собираются в контейнер с последующим вывозом на полигон для захоронения,

-	отработанные масла собираются и временно хранятся в закрытых металлических емкостях и по мере накопления передаются лицензированному предприятию по переработке,

-	лом черных металлов и огарки электродов накапливаются на площадке сбора металлолома и после окончания строительства передаются лицензированному предприятию по переработке,

-	для сбора строительных отходов предусмотрен передвижной контейнер объемом 27 куб. м с последующим вывозом на полигон,

-	осадок очистных сооружений накапливается в пластиковых контейнерах в блоке очистных сооружений с последующим вывозом на полигон

Приемные емкости имеют соответствующую маркировку в зависимости от класса опасности, агрегатного состояния, токсичности и пожароопасности отходов. Твердые бытовые отходы вывозятся раз в три дня (холодное время года) и ежедневно при плюсовой температуре воздуха. Периодичность вывоза отходов 1 класса опасности составляет 1 раз в год. Остальные отходы вывозятся по мере накопления.

При соблюдении правил сбора и хранения, и своевременной передаче отходов сторонним лицензированным специализированным организациям воздействие отходов на атмосферный воздух, поверхностные и грунтовые воды, почву исключается. Негативное воздействие отходов возможно только при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Снижение негативных акустических воздействий ВСМ

Допустимые уровни шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки устанавливаются СН-2.2.4/2.1.8.562-96 и являются обязательными для всех организаций и юридических лиц на территории РФ. Строительная площадка представляет собой комплексный источник шума, состоящий из отдельных условно-точечных или пространственных источников постоянного и непостоянного шума, который непрерывно колеблется как в течение отдельных суток, так и в течение отдельных периодов строительства. Основными источниками шума на строительной площадке являются работа строительной техники и грузового автотранспорта. При расчете эквивалентного уровня учитывалось, что чистое время работы строительной техники составляет в среднем 8 часов в день. Предварительные расчеты показывают, что уровни шума от строительной техники достигают допустимых значений для дневного периода на расстоянии примерно 130 м от строительной площадки.

Основным источником непостоянного шума при эксплуатации ВСМ является поток железнодорожного транспорта (прохождение пассажирских и специальных поездов). Согласно проведенным расчетам установлено, что шум, создаваемый потоком железнодорожного транспорта, достигает нормативных значений для дневного и ночного периода на расстоянии не менее 750 м от линии железнодорожного пути. Для жилых территорий, расположенных ближе 750 м от линии железнодорожного пути будут наблюдаться превышения уровней шума нормативных показателей. Для данных территорий потребуется разработка специальных шумозащитных мероприятий.

В соответствии с п.8.20 СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

Ширина санитарного разрыва для ВСМ на территории Владимирской области будет установлена расчетным путем на следующей стадии проектирования.

Снижение воздействия на геологическую среду при строительстве ВСМ

Для предупреждения и снижения воздействия строительства и эксплуатации ВСМ на геологическую среду планируется следующий комплекс мер.

В период строительства:

•	регулирование поверхностного стока с учетом восстановления естественного;

•	осуществление работ по снижению уровня подземных вод с целью недопущения их дальнейшего подъема (дренажные работы, регулирование естественного стока с устройством водопропусков в местах концентрации поверхностных вод);

•	организация открытого или закрытого дренажа в местах концентрации влаги;

•	при переходах через крупные балки организация водопропускного отверстия для стока снеготалых вод в весенний период;

•	размещение сооружений инфраструктуры трассы на минимально необходимых площадях с соблюдением нормативов плотности застройки, прокладка коммуникаций в общем коридоре;

•	размещение технологических сооружений, от которых возможно загрязнение поверхностного почвенно-растительного слоя, на площадках с твердым покрытием, обрамленных бортовым камнем;

•	предотвращение разлива нефтепродуктов и образования свалок строительного мусора;

•	последовательная рекультивация нарушаемых земель по мере выполнения работ;

•	при проведении строительных работ в теплую часть года, на склонах крутизной 2 и более градусов следует принять меры к предупреждению смыва в период строительства и после его завершения;

•	максимальное сохранение естественного стока- устройство водопропусков;

•	на отдельных участках для борьбы с эрозией могут быть использованы временные шпунтовые сваи и бревна, соединенные друг с другом при помощи перпендикулярных и касательных стыков, обеспечивающих связь бревенчатой конструкции со склоном холма;

•	для стабилизации склонов возможно также применение настилов с уложенной сверху проволочной сеткой, после укладки сетки ее закрепляют колышками в нескольких точках таким образом, чтобы сетка удерживалась на месте;

•	регулирование поверхностного стока с учетом восстановления естественного;

•	проведение работ по рассредоточению стока с водосборов и отводу дождевых вод железнодорожного полотна и кюветов технологических дорог;

•	планировка водосборов с закреплением их растительностью, увеличение шероховатости тальвегов существующих ложбин кустарником и земляными валиками, для отвода вод возможно применение бетонных лотков с ребрами шероховатости;

•	на переходах через балки на обоих берегах выполняются защитные валики для ограничения и рассредоточения стока;

•	применение геотехнического укрепления откосов армированным материалом на основе стекловолокна;

•	в условиях предельно высокой крутизны склонов для борьбы с эрозией устройство берм (полок) на склонах;

•	стабилизация крутых склонов оврагов и балок путем закрепления контрфорсными столбами из камня, подпорными стенками или сплошным покрытием бетоном;

•	каменная наброска при активном развитии промоин.

После окончания строительных предусматривается комплекс реабилитационных и компенсационных мероприятий, призванных минимизировать воздействие на подземные воды: восстановление дернового покрова в пределах строительных дорог, сбор и утилизация отходов.

В период эксплуатации одним из первоочередных природоохранных мероприятий является создание мониторинговой сети наблюдений за активными проявлениями экзогенных геологических процессов на все протяженности железной дороги. Наблюдение за состоянием земляной насыпи, мостовых сооружений и прилегающей территории должно быть включено в мероприятия по проведению планово-предупредительного ремонта.

Наряду с созданием режимно-наблюдательной сети и проведением наблюдений в ней, должны быть предусмотрены мероприятия, направленные на предупреждение или сведение до минимума возможного техногенного воздействия на геологическую среду. В первую очередь:

•	проведение профилактических осмотров заглубленных частей сооружений и коммуникаций на вспомогательных объектах железной дороги с целью своевременного обнаружения утечек сточных вод и топлива;

•	проведение своевременных ремонтных работ на насыпи и в районе мостовых переходов;

•	последовательная рекультивация нарушаемых земель по мере выполнения работ.

Снижение воздействия на почвенный покров при строительстве ВСМ

Основными видами антропогенного воздействия на почвенный покров при строительстве ВСМ будут являться:

•	вырубки,

•	затопление, подтопление и осушение территории вследствие изменения гидрологического режима,

•	химическое загрязнение вследствие разлива горюче-смазочных материалов,

•	механическое повреждение вследствие проезда техники,

•	изменение рельефа (насыпи и выемки грунта).

Полному разрушению в период строительства подвергнутся почвы территории постоянного землеотвода, расположенные под насыпью и техническими сооружениями магистрали, на территории разъездов. На всех перечисленных объектах в природных комплексах всех типов почвенный покров будет уничтожен в результате выемки или отсыпке грунта. Для предотвращения развития эрозии на площадках под техногенными объектами необходимо производить задернение откосов насыпей злаковыми или злаково-разнотравными растениями. Механическому нарушению почвенного покрова подвергнутся участки проезда или стоянки транспорта.

Изменение гидрологического режима почв. Осуществление работ по строительству железнодорожной насыпи, сопровождающееся нарушением и уничтожением почвенно-растительного покрова, изменением поверхностного и внутрипочвенного стока, может оказать существенное влияние на гидрологический режим почв как в границах землеотвода, так и за его пределами в зоне опосредованного влияния строительства.

Химическое загрязнение почвенного покрова на этапе строительства возможно в результате разливов загрязняющих веществ (например, ГСМ, применяемых при эксплуатации техники). В местах временного размещения строителей вероятно также замусоривание поверхности почвы промышленными и бытовыми отходами. Основной целью охраны земель является предотвращение физической и химической деградации, захламления, других негативных воздействий и обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся негативным воздействиям в результате хозяйственной деятельности.

На стадии строительства ВСМ комплекс почвоохранных мероприятий включает:

•	проведение работ строго в границах отведенной под строительство территории, запрет на передвижение транспортных средств вне установленных транспортных маршрутов;

•	максимальное использование существующих дорог и городской инфраструктуры при организации строительства;

•	размещение технологических сооружений, от которых возможно загрязнение почвенного покрова, на площадках с твердым покрытием и их обваловка;

•	выполнение требований по соблюдению правил организации работ в водоохранных зонах;

•	исключение сброса и утечек горюче-смазочных материалов, неочищенных промстоков и других загрязняющих веществ на рельеф;

•	планирование и качественное проведение рекультивации временного землеотвода и благоустройство постоянного землеотвода.

- Мероприятия по пожарной безопасности

Генеральным планом, в соответствии с требованиями раздела 11 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», разработаны мероприятия по пожарной безопасности в Верхняковском сельском поселении.

Согласно «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» (№123-ФЗ от 22.07.2008г.; гл.17; ст.76) - дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Перечень существующих пожарно-спасательных частей ФПС по Владимирской области на территории Петушинского района:

| Наименование пожарно-спасательного подразделения | Адрес местонахождения пожарно-спасательного подразделения | Контактная информация (пункт связи ПСЧ) |
| --- | --- | --- |
| Владимирская область |  |  |
| 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской области |  |  |
| Петушинский МПСГ |  |  |
| 77 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской области | г. Петушки, ул. Красноармейская, 139а | 8 (49243) 2-42-02 |
| ОП 77 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской области | Петушинский р-он, г. Костерёво, ул. Вокзальная д. 5А | 8 (49243) 4-20-76 |
| 43 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской области | г. Покров, ул. 3-го Интернационала, 62 | 8 (49243) 6-10-01 |

Строительство новых объектов не предусмотрено

На дальнейших стадиях проектирования территории населенных пунктов необходимо учитывать следующие противопожарные мероприятия:

- ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров;

- тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров;

- подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений;

- к зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров; с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Целью данного раздела является выявление потенциальной опасности чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пекшинского сельского поселения Владимирской области.

Краткое описание планируемой территории

Пекшинское поселение входит в состав Петушинского района Владимирской области. Поселение граничит с Кольчугинским районом, Петушинским сельским поселением, Собинским районом, городским поселением г. Костерево.

Численность постоянного населения составляет порядка 5400 человек.

Поселение занимает 33,3 % площади Петушинского района. В состав поселения входит 5 поселков, 50 деревень, 2 сел. Деревня Пекша выполняет функции центра Пекшинского сельского поселения. Основная часть населенных пунктов сосредоточена в центральной и северной части поселения.

Территория на севере представляет собой слабо всхолмленную равнину, поросшую лесом, полого спускающуюся к югу, к заболоченной долине реки Клязьмы. Из левобережных притоков реки Клязьмы наиболее значительным в пределах поселения является река Пекша, Б. Липня.

Климат поселения умеренно континентальный, с умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. Преобладающие ветры южного и юго-западного направлений. Климатические условия поселения в целом благоприятны для хозяйственного и градостроительного освоения, не имеют планировочных ограничений. Южная часть поселения заболочена и является малопригодной для строительства.

Транспортная инфраструктура представлена:

−	Железной дорогой, участок московской железной дороги «Москва-Владимир» филиала ОАО РЖД, расположена железнодорожная станция Болдино и остановочный пункт Сушнево.

−	Главной автомобильной магистралью - М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа и второй по значимости дорогой, которой является автодорога «Пекша-Ларионово-Караваево».

В целом территория характеризуется хорошей транспортной доступностью, благодаря развитой сети автомобильных дорог федерального и территориального значения.

Сельское хозяйство представлено молочным животноводством (СПК «Анкудиново» (д. Анкудиново), АРТ «Вперед» (д. Ларионово, д. Подвязново), СПК Агрокомплекс «Липенский» (д. Липна)), индивидуальными предпринимателями (крестьянско-фермерские хозяйства), а также личными подсобными хозяйствами.

Характеристика основных гидротехнических сооружений, находящихся на территории поселения представлена в таблице ниже.

Таблица 67 – Характеристика основных гидротехнических сооружений, находящихся на территории Петушинского района

| № п/п | Наименование объекта | Юридический адрес | Местоположение створа плотины | Собственник объекта | Наименование водостока | Назначение объекта | Состав и техническое состояние | Требуемый вид работ | Площадь зеркала | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроузел Васильковский | г. Москва, ул. Болотниковская, д. 33, корп. 2, кв. 92 | д. Васильки | ООО СВП-Универсал (директор Постнов С.В.) | р. Борщевка | Рекреация | Плотина водосброс водоспуск работоспособная | тек. ремонт | 28.8 | 1989 |
| 2 | Гидроузел Аксеновский | Московская область, г. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 31, кв. 39; г. Москва, ул. Маршала Вершинина, д. 6, кв. 77 | д. Аксеново | Прокудин Василий Алексеевич Караханян Ашот Варганович | р. Ючмерка | Рекреация | Плотина водосброс водоспуск Частично неработоспособная | тек. ремонт | 30 | 1984 |

Промышленность поселения представлена:

−	предприятием пищевой промышленности ООО «Партнер» (производство цельномолочной продукции и сливочного масла), д. Анкудиново

−	предприятием химической промышленности ЗАО «Уретан» (производство систем для пенополиуретанов).

−	лесоперерабатывающим предприятием Пилорама, д.Липня.

−	предприятием по производству запасных частей ООО «Мак «Трейдинг», п. Труд.

Большая часть земли поселения используется под дачные хозяйства жителей г. Москвы. Летом количество проживающих в населенных пунктах за счет дачников увеличивается до трёх раз.

Основной объем жилого поселения (81%) представлен индивидуальной деревянной застройкой.

Электроснабжение поселения осуществляется «Владимирскими электрическими сетями» филиала «Владимирэнерго» Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (ОАО «МРСК Центра и Приволжья»).

Теплоснабжение поселения – децентрализованное. Источником теплоснабжения являются котельные, работающие на разном виде топлива.

Газоснабжение поселения осуществляется природным и сжиженным газом.

Централизованное водоснабжение по территории представлено единичными инженерными сооружениями или практически отсутствует.

Жилой фонд представлен в основном одноэтажной индивидуальной застройкой.

Анализ возможных последствий ЧС природного и техногенного характера

1. Прохождение автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа через населенные пункты Пекшинского поселения.

2. Наблюдается снижение водности рек поселения. В настоящее время качество воды в реках не удовлетворяет нормативным требованиям санитарных органов.

3. Для водоснабжения используются открытые источники, поверхностные воды представлены рекой Клязьма и сетью ее притоков. Подземные водозаборы представлены одиночными водозаборными скважинами.

4. Данные по выявленным месторождениям подземных вод отсутствуют.

5. Водоподготовка отсутствует.

6. Водоотведение оценивается как неудовлетворительное, износ и отсутствие очистных сооружений, приводит к сбросу сточных вод в природные объекты без какой-либо очистки и обеззараживания.

7. Процент загрузки трансформаторов напряжения 35 и выше кВ на ПС составляет меньше 50 %, большинство из них сильно изношены и требуют замены.

8. Возможное затопление территории паводком 1%-ной обеспеченности вдоль реки Клязьма.

9. Зимой возможны аварии в системе ЖКХ.

10. В летний период угроза возникновения техногенных пожаров.

11. Аварийные ситуации могут возникнуть при транспортировке АХОВ по железной дороге Москва – Нижний Новгород и автомобильной дороге М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа, по которым могут круглосуточно осуществляться перевозки различных АХОВ, взрыво-пожароопасных и других веществ.

Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС

Пекшинское звено ГОЧС является составной частью территориальной подсистемы ГОЧС Владимирской области, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Общее руководство звеном осуществляет глава администрации поселения.

Территория Пекшинского поселения к группам территорий, категорированных по ГО, не отнесена. На территории поселения объектов, категорированных по гражданской обороне и продолжающих свою деятельность в военный период, в настоящие время не расположено.

Электроснабжение

Источниками электроснабжения поселения являются тяговая трансформаторная подстанция ПС 110/35/10 кВ и ПС 35/10 кВ

-110/35/10 тяговая ПС Болдино

-35/10 ПС Караваево

-35/10 ПС Костерево

Котельные на территории поселения, вид топлива

| Наименование объекта, | Место расположения объекта, почтовый и юридический адрес организации собственника объекта | Вид топлива (основной, резервный). Схема |
| --- | --- | --- |
| БМК с. Андреевское | с. Андреевское | газ |
| Теплогенераторная с. Андреевское (ГВС) | с. Андреевское, д. 17 | газ |
| БМК п. Труд №1 | п. Труд, ул. Советская, д.7а | газ |
| БМК п. Труд №2 | п. Труд, ул. Нагорная, 2 | газ |
| Котельная п. Труд №4 | п. Труд, ул. Спортивная, 4а (липенская-школа) | газ |
| БМК д. Пекша | д. Пекша | газ |
| Котельная д. Липна-дачная | д. Липна, ул. Дачная | газ |
| Котельная п. Сушнево-1 | п. Сушнево-1 | газ |
| БМК п. Сушнево-2 | п. Сушнево-2, ул. Парковая | газ |
| Котельная пос. Труд-3 | п. Труд, ул. Спортивная, 2 | газ |

Газопровод. По территории проходит магистральный газопровод, который подведен к ГРС Костерево, выходное давление 0,6 МПа.

АЗС

На территории Пекшинского поселения расположено четыре автозаправочных станции. Одна на границе у подъезда к д. Липны, одна в д. Пекша и две на выезде из района. Все АЗС расположены на автомобильной дороге М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа.

Природные пожары

По статистическим данным, районы с возникшими природными пожарами:

-Костереевский военный лесхоз: два участка (1,1Га), (0,9 Га) - лесоторфяные пожары.

Водозаборные скважины

Действующие артезианские водозаборные скважины, расположенные на территории поселения:

- д. Пекша – 1 скв.;

- п. Труд - 2 скв.;

- д.Анкудиново – 1 скв.;

- д.Пахомово  – 1 скв.;

- д.Липна – 1 скв.;

- пос.Сушнево-1 – 1 скв.;

- пос.Сушнево-2 – 1 скв.;

- д.Ларионово – 2 скв.;

- д.Метенино – 1 скв.;

- с.Андреевское – 2 скв.;

- ст.Болдино – 1 скв.

Угрозы подтопления населённых пунктов на территории поселения нет.

Гидротехнические сооружения

На территории поселения имеются гидротехнические сооружения (ГТС):

Гидроузел Васильковский	Петушинский р-н, у д. Васильки

Гидроузел Аксеновский	Петушинский р-н, у д. Аксеново

Угроза затопления населённых пунктов на территории поселения при прорыве ГТС отсутствует.

Силы и средства, привлекаемые при ликвидации ЧС на территории поселения

Медицинские учреждения:

Учреждения здравоохранения представлены 11 фельдшерско-акушерскими пунктами, расположенными д. Караваево, д. Анкудиново, д. Андреевское, д. Пахомово, п. Сушнево-2, д. Болдино, п. Метенино, п. Сушнево-1, п. Болдино, д. Марково, п. Труд и амбулаторией в д. Пекша.

Остальные медицинские услуги оказываются районном центре - Петушинская ЦРБ (на 97 мест).

Медицинскую помощь оказывают также медицинские учреждения, расположенные в соседних поселениях:

−	ММУ «Покровская городская больница» г. Покров, (55 мест)

−	ММУ «Костеревская городская больница» г. Костерево, (50мест)

−	ММУ «Городищенская РБ» п. Городищи, (2 места)

Социальная инфраструктура (использование объектов как ПВР населения)

Клубы.

−	Пекшинский ДК - 300 чел

−	Болдинский сельский Дом культуры - 60 чел

−	Липенский культурно-досуговый центр - 300 чел

−	Сельский Дом культуры пос. Труд - 200 чел

−	Пахомовский сельский Дом культуры - 0 чел

−	Анкудиновский сельский клуб - 20 чел

−	Караваевский сельский клуб - 20 чел

−	Ларионовский сельский клуб - 110 чел

Итого:1010 чел

Базы отдыха и пансионаты.

−	Пансионат отдыха им. Л. Голикова Московского НИИ радиосвязи, юго- восточнее д. Пекша,

−	Пансионат отдыха "Радуга" Костеревского комбината им. Коминтерна в д. Пекша,

−	Оздоровительный лагерь института радиосвязи, юго- восточнее д. Пекша,

−	Пансионат отдыха "Березка" Балашихинской прядильно- ткацкой фабрики, севернее Сушнево-1

−	База отдыха Московского Государственного Университета печати в Сушнево-2,

−	Детский пульманологический санаторий "Болдино" Андреевское,

−	Оздоровительный лагерь "Спутник" Сушнево-2,

Гостиничные объекты.

−	Гостиница «Золотое кольцо» д. Липна.

−	Мотель «Гараж» д. Липна.

Объекты образования.

−	МОУ «Липенская средняя общеобразовательная школа»	320 чел

−	МОУ «Марковская средняя общеобразовательная школа»	300 чел

−	МОУ «Пекшинская общеобразовательная школа»	480 чел

−	МОУ «Анкудиновская основная общеобразовательная школа»	50 чел

−	МОУ «Караваевская основная общеобразовательная школа»	200 чел

−	МОУ «Метенинская основная общеобразовательная школа»	200 чел

−	МОУ «Пахомовская основная общеобразовательная школа»	80 чел

−	МОУ «Ларионовская общеобразовательная школа»	57 чел

Итого	1687чел.

Противопожарную защиту территории обеспечивают:

Пожарная часть ПЧ 44 г. Костерово, ВПО г. Костерово, ДПО г. Костерово, ДПО д. Пахомово, ВПО д. Болдино, ВПО ст. Болдино, ВПО д. Рождество.

В случае необходимости могут быть призваны пожарные службы соседних поселений: ПЧ-44	 г. Костерево; ПЧ-43 г. Покров.

Общественный транспорт

Пассажирские перевозки осуществляет Покровский МУ АТП «Рейс», постоянные автобусные маршруты проходят по автодорогам с твердым покрытием.

Дополнительные силы

- Аварийно восстановительный автопоезд г. Владимир.

- Пожарный автопоезд г. Владимир.

ГИБДД г. Петушки, ДРСУ г. Петушки, Трест «ПетушкиГОРГАЗ».

Для осуществления наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды и обстановкой на объектах создана сеть наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК). В состав СНЛК на территории Пекшинского поселения входит авиационная разведка, проходящая по маршруту г. Покров, г. Петушки, Костерево, Собинка.

Создан фонд средств индивидуальной защиты на 4890 чел. (СИЗ)

На территории поселения создан резерв материальных и финансовых средств на случай ЧС, заключены договора на поставку материальных средств с торговыми предприятиями.

Организации, имеющие опасные производственные объекты, разрабатывают планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Созданы и работают комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Создана и работает ЕДДС Петушинского района. Все населённые пункты телефонизированы. 80 % всего населения охвачено системами оповещения.

Основные показатели по принятым проектным решениям

Демографический прогноз для Пекшинского сельского поселения, просчитывается следующим образом - сохранится тенденция естественной убыли населения, к 2030 году составит 3600 человек.

На территории поселения не предполагается выполнение крупных инвестиционных проектов, которые приведут к миграции трудовой силы на территорию поселения.

Увеличение территории населённых пунктов происходит за счёт роста числа дачных хозяйств и миграции населения в летний период.

В силу имеющихся свободных неиспользуемых территорий настоящим проектом предлагается развивать населенные пункты в пределах их существующих границ и с расширением границ за счет земель сельскохозяйственного назначения. Проектом предлагается выделение участков под застройку и расширение границ населенных пунктов.

Предлагаемые мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности поселения

В соответствии с 123 –ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", согласно ст. 65 названного закона, планировка и застройка территории поселения производится с учётом требований пожарной безопасности, установленным настоящим законом.

В соответствии со ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ для наружного пожарного водоснабжения должно быть предусмотрено создание наружного противопожарного водопровода при проектировании систем водоснабжения по посёлкам, который в соответствии с п. 3 ст. 68 объединяется с хозяйственно питьевым и производственными водопроводами.

В соответствии с п. 6 ст. 68 расход воды на наружное пожаротушение жилых зон посёлков принимается 10 л\с.

На всех организуемых промышленных площадках и организуемых садоводствах должны быть созданы пожарные водоёмы. Из расчёта 300 куб. м на 1 кв. км территории.

Имеющиеся водоёмы должны быть оборудованы водозаборными площадками для подъезда для одновременного забора тремя автомашинами.

- создание и резервирование фонда водозаборных скважин по территории поселения.

- создание и резервирование фонда пожарных водоёмов.

- создание, развитие и поддержание на качественном уровне автодорожной сети поселения (расположение пожарных частей поселения теоретически соответствует 20 минутному нормативу на время прибытия пожарного подразделения к месту пожара (ст. 77. ФЗ-123), практически время прибытия пожарной техники напрямую зависит от состояния дорожной сети поселения).

Профилактические мероприятия в лесах

Основой профилактических мероприятий является гибкое сочетание всех видов лесопожарной профилактики с высокой оперативностью обнаружения и ликвидации пожаров с учетом местных природных условий, и уровня интенсивности лесных работ.

Профилактические противопожарные мероприятия лесных пожаров и контролю за соблюдением правил безопасности в лесах:

•	мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и контролю за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;

•	мероприятия, направленные на предупреждение распространения лесных пожаров.

К первой группе относятся следующие административные мероприятия:

•	“Правила пожарной безопасности в лесах” (утверждены Постановление Правительства от 30 июня 2007 г. № 417)

•	разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации, выступления по радио и телевидению)

•	правильная организация использования лесов.

“Правила пожарной безопасности в лесах” включают запрет на:

•	разведение костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

•	бросание горящих спичек, окурков и горячей золы из курительных трубок, стекла (стеклянные бутылки, банки и др.);

•	использование при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

•	засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

Ко второй группе относятся следующие профилактические противопожарные мероприятия:

•	Повышается пожароустойчивость лесов:

o	за счет регулирования состава древостоев (очистка их от захламленности и своевременное проведение выборочных и сплошных санитарных рубок с очисткой от останков)

o	за счет противопожарной организации лесов (создание в лесах системы противопожарных преград, ограничивающих распространение пожаров, устройство сети дорог и водоемов.)

Для борьбы с пожарами особое значение имеют препятствие для огня (разрывы, заслоны, минерализованные полосы, канавы), а также дороги противопожарного значения. При этом естественные и искусственные преграды должны соединяться между собой, образуя замкнутые блоки.

Минерализованной полосой называется полоса земли, с которой полностью удалены все горючие материалы до минерального слоя почвы. Цель: остановить низовые и части верховые пожары с помощью пуска встречного огня от этих полос. Полосы создают по границам расположенных в лесу построек, хвойных молодняков и ценных лесных насаждений, во всех хвойных массивах вдоль дорог и мест для отдыха и курения, по периферии и внутри лесопожарных разрывов, заслонов, опушек. Ширина подбирается индивидуально в зависимости от особенностей слоя горючих материалов. Например, для сухового травяного покрова- 2,5 м. Обустройство ведется ранней весной сразу после таяния снега.

Противопожарные канавы делают в местах, где есть опасность возникновения торфяных пожаров, – в первую очередь вокруг наиболее ценных лесных массивов и сооружений. Ширина канавы по бровке 1,3-1,5 м, а по дну – 0,3 м, глубина – до минерального слоя.

Противопожарные разрывы – это полосы, освобожденные от леса и кустарника. Посередине каждого разрыва прокладывают минерализованную полосу или дорогу. Магистральные разрывы имеют ширину 30-50 м, промежуточные или барьерные – 12-20 м. Для усиления разрыва по его краям создают опушки из лиственных пород (береза, тополь, осина, клен, ольха, бузина). Опушки также создают по границам населенных пунктов не менее 150 м. Опушки усиливают минерализованными полосами.

Дороги противопожарного назначения обеспечивают проезд автомашин с оборудованием на все наиболее пожароопасные участки леса.

Санитарные мероприятия способствуют снижению пожарной опасности в лесу. Эти мероприятия включают уборку ветровала, валежника, своевременные санитарные рубки в лесу во всех пожароопасных участках леса, вдоль всех дорог, вокруг поселков.

Профилактика пожаров позволяет не только избежать возникновения и распространения пожаров, но одновременно сформировать нужный древостой и уменьшить объем последующих работ по восстановлению.

Возможные пути решения, обеспечивающей тушение лесных пожаров на территории поселения:

•	создание и активное использование модели распространения лесного пожара поможет принимать более адекватные пожарной обстановке решения по раннему предупреждению развития крупных лесных пожаров, возможно, на начальной стадии.

•	ранний мониторинг и оценка динамики лесных пожаров, в т.ч. с использованием спутниковой техники высокого разрешения поможет выявлять потенциально опасные очаги возгорания на ранних стадиях.

•	усовершенствование территориальной структуры служб ГОЧС в соответствии с данными о расположении наиболее подверженных пожарам районов даст возможность более оперативного реагирования на поступающие данные о возникновении пожаров.

•	расширение возможности использования ресурсов авиационной техники при тушении пожаров.

•	создание материальных фондов для обновления материальной базы службы лесных пожаров;

•	 закрытие имеющихся на дорогах в лес шлагбаумы, установление щит-сигналы, предупреждающие о чрезвычайной пожарной опасности, выставить контрольные посты из работников лесной охраны и милиции по необходимости.

Расчёт численности населения, подлежащего эвакуации, расположение и вместимость эвакуационных пунктов

Защите подлежит всё население поселения.

При получении решения Правительства Российской Федерации на проведение эвакуации, в случае возникновения угрозы жизни и здоровью людей на территории, данная территория подлежит расселению.

Право принятия решения на проведение эвакуации принадлежит главам муниципальных образований, на территории которых возникла или прогнозируется ЧС. В случаях, требующих принятия безотлагательного решения, экстренная эвакуация, носящая локальный характер, может осуществляться по указанию (распоряжению) начальника дежурно-диспетчерской службы потенциально опасного объекта.

Порядок эвакуации, размещение населения, обеспечение его производственной деятельности разрабатывается в планах эвакуационных мероприятий Штаба ГО Администрации Петушинского района. Планирование, организация и проведение эвакуации населения непосредственно возлагается на эвакуационную комиссию района и организаций соответственно.

Эвакуированное население размещается в общественных и административных зданиях (школах, домах культуры, санаториях, домах отдыха, детских оздоровительных лагерях и т.д.) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Сбор эвакуируемого населения осуществляется на ПЭП. Транспортное обеспечение эвакуации возлагается на транспортные предприятия.

−	Организованные ПЭП на территории поселения,

−	Основная школа д. Анкудиново,

−	Здание администрации Ларионовского с/о,

−	Средняя школа д. Пекша,

−	Сельский Дом культуры д. Болдино,

−	Сельский Дом культуры д. Липна.

Для эвакуации (вывоза) населения из районов возможных ЧС используется транспорт автотранспортных предприятий и других организаций поселения (района), оборудованный для перевозки людей. Основным автотранспортным предприятием, привлекаемым для эвакуации людей, является РМУ АТП «Рейс», способное предоставить для вывозки людей 42 автобуса. Общее число людей, вывозимых транспортом АТП «Рейс» составляет 1162 человека.

Приложения

Приложение 1. Перечень земельных участков, которые включаются в границы города или исключаются из его границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

К включению в границы населенных пунктов муниципального образования сельское поселение Пекшинское предлагаются земельные участки, приведенные в таблице ниже.

##### Таблица 68 – Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов Пешинского сельского поселения с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

| Кадастровый номер земельного участка | Категория земель, к которым планируется отнести земельный участок | Цели планируемого использования | Наименование населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 33:13:080111:63 | Земли населенных пунктов | Ведение личного подсобного хозяйства | д. Калинино |
| 33:13:090132:243 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | д. Аббакумово |
| 33:13:080234:458 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | д. Напутново |
| 33:13:080234:459 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | д. Напутново |
| 33:13:080234:460 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | д. Напутново |
| 33:13:080234:461 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | д. Напутново |
| 33:13:080210:41 | Земли населенных пунктов | ведение личного подсобного хозяйства | д. Волково |
| 33:13:070203:1138 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | д. Михейцево |
| 33:13:070203:1139 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | д. Михейцево |
| 33:13:070203:1140 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Михейцево |
| 33:13:080201:62 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | д. Елисейково |
| 33:13:080201:537 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | д. Болдино |
| 33:13:000000:2519 | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования – для размещения улицы | д. Болдино |
| 33:13:080201:657 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | д. Ларионово |
| 33:13:080201:659 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | д. Ларионово |
| 33:13:080201:664 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | д. Ларионово |

К исключению из границ населенных пунктов муниципального образования муниципального образования сельское поселение Пекшинское предлагаются земельные участки, приведенные в таблице ниже.

##### Таблица 69 – Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

| Кадастровый номер земельного участка | Категория земель, к которым планируется отнести земельный участок | Цели планируемого использования | Наименование населенного пункта из которого исключаются земельные участки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 33:13:070203:1802 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1803 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1804 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1805 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1806 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1807 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1808 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1809 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1810 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1811 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1812 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1813 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1814 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1815 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1816 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1817 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1818 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1819 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1820 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1821 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1822 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1823 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1824 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1825 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1826 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1827 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1828 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1829 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1830 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1831 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1832 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1833 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1834 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1835 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1836 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1837 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1838 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1839 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1840 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1841 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1842 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1843 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1844 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1845 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1846 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1847 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1848 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1849 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1850 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1851 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1852 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1853 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1854 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1855 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1856 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1857 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1858 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1859 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1860 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1861 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1862 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1863 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1864 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1865 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1866 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1867 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1868 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1869 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1870 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1871 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1872 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1873 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1874 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1875 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1876 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1877 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1878 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1879 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1880 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1881 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1882 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1883 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1884 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:1885 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2172 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2740 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2741 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2742 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2743 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2744 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2745 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2746 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2747 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2748 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2749 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2750 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2751 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2752 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2753 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2754 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2755 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2756 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2757 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2758 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2759 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2760 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2761 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2762 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2763 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2764 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2765 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2766 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2767 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2768 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2769 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2770 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2771 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2772 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2773 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2774 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2775 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2776 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2777 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2778 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2779 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2780 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2781 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2782 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2783 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2784 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2785 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2786 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2787 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2788 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2789 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2790 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2791 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2792 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2793 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2794 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2795 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2796 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2797 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2798 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2799 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2800 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2801 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2802 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2803 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2804 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2805 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2806 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2807 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2808 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2809 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2810 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2811 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2812 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2813 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Липна |
| 33:13:070203:2703 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Михейцево |
| 33:13:080201:2514 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | д. Таратино |
| 33:13:080201:637 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Таратино |
| 33:13:070203:17 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности | Объекты инженерной инфраструктуры | д. Михейцево |
| 33:13:070203:3211 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | д. Михейцево |
| 33:13:070203:600 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Михейцево |
| 33:13:070203:601 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | д. Михейцево |
| 33:13:070203:823 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | д. Михейцево |
| 33:13:070203:95 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности | Объекты инженерной инфраструктуры | д. Михейцево |
| 33:13:070203:96 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности | Объекты инженерной инфраструктуры | д. Михейцево |
| 33:13:070203:97 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности | Объекты инженерной инфраструктуры | д. Михейцево |

Перечень земельных участков, которые требуют размежевания или уточнения границ в связи с пересечением границ населенных пунктов представлен в таблице ниже.

##### Таблица 70 – Перечень земельных участков, которые требуют размежевания или уточнения границ в связи с пересечением границ населенных пунктов

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Возможные действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 33:13:000000:2150 | Раздел |
|  | 33:13:000000:302 | Уточнение границ |
|  | 33:13:000000:303 | Уточнение границ |
|  | 33:13:070203:1118 | Раздел |
|  | 33:13:070203:1603 | Уточнение границ |
|  | 33:13:070203:1805 | Уточнение границ |
|  | 33:13:070203:2238 | Уточнение границ |
|  | 33:13:070203:2335 | Уточнение границ |
|  | 33:13:070203:2702 | Уточнение границ |
|  | 33:13:070203:291 | Уточнение границ |
|  | 33:13:070203:311 | Уточнение границ |
|  | 33:13:070203:318 | Уточнение границ |
|  | 33:13:070203:466 | Уточнение границ |
|  | 33:13:070203:533 | Уточнение границ |
|  | 33:13:070203:628 | Уточнение границ |
|  | 33:13:070203:629 | Уточнение границ |
|  | 33:13:070203:738 | Уточнение границ |
|  | 33:13:070203:766 | Уточнение границ |
|  | 33:13:070211:460 | Уточнение границ |
|  | 33:13:080108:220 | Уточнение границ |
|  | 33:13:080108:389 | Уточнение границ |
|  | 33:13:080108:466 | Уточнение границ |
|  | 33:13:080122:1 | Раздел |
|  | 33:13:080201:1012 | Уточнение границ |
|  | 33:13:080201:1013 | Уточнение границ |
|  | 33:13:080201:2247 | Уточнение границ |
|  | 33:13:080201:2649 | Уточнение границ |
|  | 33:13:080201:2828 | Уточнение границ |
|  | 33:13:080201:300 | Уточнение границ |
|  | 33:13:080201:419 | Уточнение границ |
|  | 33:13:080201:448 | Раздел |
|  | 33:13:080202:112 | Уточнение границ |
|  | 33:13:080205:19 | Уточнение границ |
|  | 33:13:080208:152 | Уточнение границ |
|  | 33:13:080211:24 | Уточнение границ |
|  | 33:13:080213:41 | Уточнение границ |
|  | 33:13:080214:333 | Уточнение границ |
|  | 33:13:080217:15 | Раздел |
|  | 33:13:080217:17 | Раздел |
|  | 33:13:080217:61 | Раздел |
|  | 33:13:080222:29 | Уточнение границ |
|  | 33:13:080229:12 | Уточнение границ |
|  | 33:13:080233:474 | Уточнение границ |
|  | 33:13:080234:112 | Уточнение границ |
|  | 33:13:080234:113 | Уточнение границ |
|  | 33:13:080234:115 | Уточнение границ |
|  | 33:13:080234:116 | Уточнение границ |
|  | 33:13:080234:122 | Уточнение границ |
|  | 33:13:080234:135 | Уточнение границ |
|  | 33:13:090132:1341 | Уточнение границ |
|  | 33:13:090132:243 | Уточнение границ |
|  | 33:13:090132:569 | Уточнение границ |
|  | 33:13:090132:96 | Уточнение границ |
|  | 33:13:090132:98 | Раздел |

Приложение 2. Заключение по земельным участкам сельскохозяйственного назначения, включаемых в черту населённых пунктов Пекшинского сельского поселения

Приложение 3. Письма Муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты Петушинского района»

Приложение 4. Включение и исключение из границ населённых пунктов земель лесного фонда на основании письма департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области № ДЛХ-7057-04/34 от 11.08.2020

##### Таблица 71 – Включение и исключение из границ населённых пунктов земель лесного фонда на основании письма департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области № ДЛХ-7057-04/34 от 11.08.2020

| № п/п | Район | МО | НП | Лесничество | Местоположение лесного участка | Целевое назначение | Категория защитности | КН земельного участка иной категории | Категория земель | Местоположение | Правообладатель | Документ-основания для регистрации права (ограничения) | ОКС | Правообладатель ОКС | Документ-основание для регистрации права (ограничения) на ОКС | Решение рабочей группы | Комментарий к решению рабочей группы | Решения генплана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Петушинский | Пекшинское | Марково | Заречное | Клязьменкское участковое лесничество, урочище Токамак, кв. 4, ч.в.2, 5, | Защитные леса | Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железных и автомобильных дорог | 33:13:090111:206 | Земли населенных пунктов | обл. Владимирская, р-н Петушинский, с. Марково, ул. Советская, дом 2 | Артамонова Фаина Петровна Собственность 33-33-28/021/2013-667 16.09.2013 | 1) Свидетельство о праве собственности на землю oт 09.12.1992 №ВЛ-11-143-09-593, выдано администрацией Глубоковского сельского Совета Петушинского района Владимирской области | 33:13:090111:808 | Артамонова Фаина Петровна Собственность 33-33-28/021/2013-666 16.09.2013 | 1) Свидетельство о праве собственности на землю oт 09.12.1992 №ВЛ-11-143-09-593, выдано администрацией Глубоковского сельского Совета Петушинского района Владимирской области | 8 | Изменение сведений ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска | нет координат границ з.у. |
| 2 | Петушинский | Пекшинское | Напутново | Заречное | Пекшинское участковое лесничество, урочищеЛипенское, кв. 27, ч.в.44 | Защитные леса | Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | 33:13:080234:162 (Объединение) Предыдущие 33:13:080234:103, 33:13:080234:104, 33:13:080234:105 | Земли сельскохозяйственного назначение | Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), д Напутново | Яшечкина Елена Михайловна Собственность 33-33-13/030/2011-543 26.10.2011 | 1) Свидетельство о праве на наследство по завещанию, выдано Газюковым Р.М., государственным нотариусом Петушинской ГНК Владимирской области 25.03.1998г., реестровый номер 621 2) Договор дарения земельного участка oт 03.06.2008, дата регистрации 24.06.2008, №33-33-13/015/2008-281 3) Договор дарения земельного участка oт 03.06.2008, выдавший орган: заключенный в простой письменной форме между Калинцевым А.В. и Яшечкиной Е.М., дата регистрации 24.06.2008, №33-33-13/015/2008-279 4) Договор дарения земельного участка oт 03.06.2008, выдавший орган: заключенный в простой письменной форме между Андреяшкиной О.В. и Яшечкиной Е.М., дата регистрации 24.06.2008, №33-33-13/015/2008-305 | 33:13:000000:2302 Cооружения трубопроводного транспорта | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМИНВЕСТ" 62768598 Собственность 33-33/026-33/026/016/2016-518/1 28.12.2016 | 1) Договор аренды земельного участка oт 28.12.2016 №2935 2) Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию oт 23.11.2016 №33-454-23-2016, выдано администрацией Петушинского района Владимирской области 3) Договор аренды земельного участка oт 21.11.2016 №132 4) Договор аренды земельного участка oт 06.08.2016 5) Договор аренды земельного участка oт 23.06.2016 №94 6) Договор аренды земельного участка oт 23.06.2016 №93 7) Договор аренды земельного участка oт 05.05.2016 №80 8) Договор аренды земельного участка oт 05.05.2016 №81 9) Договор аренды земельного участка oт 27.04.2016 10) Договор субаренды земельного участка oт 31.03.2016 11) Договор аренды земельного участка oт 22.03.2016 12) Договор аренды земельного участка для целей, связанных со строительством oт 28.05.2015 | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска). Проект землеустройства (перераспределения земель) колхоза Октября от 1992 г. инв. № 345 | оставляем за границей н.п. Земли сельскохозяйственного назначение. Для сельскохозяйственного использования |
| 3 | Петушинский | Пекшинское |  | Заречное | Пекшинское участковое лесничество, урочище Липенское, кв. 24, ч.в. 4 | Защитные леса | Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | 33:13:080234:163 | Земли сельскохозяйственного назначение | Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 33:13:080234 |  |  |  |  |  | 11,4 | Департаментом обращение в суд (оспаривание возникновения прав (иные основания)) | оставляем за границей н.п. Земли лесного фонда |
| 4 | Петушинский | Пекшинское | Подвязново | Заречное | Пекшинское ур. Вперед кв.6 выд. 20 | Защитные леса | Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | 33:13:080209:45 | Земли населенных пунктов | обл. Владимирская, р-н Петушинский, д. Подвязново, дом 26 | Продувалов Владимир Васильевич Собственность 33-33-13/009/2007-374 23.04.2007 | 1) Свидетельство о праве собственности на землю № ВЛ-11-146-07 от 05.05.1993г., выданное администрацией Ларионовского сельского Совета Петушинского района Владимирской области | 33:13:080209:77 | Продувалов Владимир Васильевич Собственность 33-33-13/020/2006-37 19.09.2006 | 1) Договор № в реестре 1 от 30.01.1991г., удостоверенный Ларионовским сельским (поселковым) Советом депутатов трудящихся Петушинского района Владимирской области | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска - 10 и более лет со дня возникновения прав граждан или юридических лиц на земельный участок) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 5 | Петушинский | Пекшинское | Рощино | Заречное | Пекшинское ур. Вперед кв.8 выд. 29 | Защитные леса | Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | 33:13:080211:7 | Земли населенных пунктов | обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), д Рощино, дом 2 | 1. Андреева Энгелина Григорьевна Собственность 33-33-13/028/2010-271 13.09.2010 | 1) Выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок oт 14.10.2009, выдана администрацией Пекшинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области | 33:13:080211:12 | 1. Андреева Энгелина Григорьевна Собственность 33-33-13/033/2009-215 01.12.2009 | 1) Договор, удостоверен администрацией Ларионовского сельского Совета Петушинского района Владимирской области 14.03.1990, реестровый номер 6, зарегистрирован 14.03.1990г. администрацией Ларионовского сельского Совета Петушинского района Владимирской области | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска - 10 и более лет со дня возникновения прав граждан или юридических лиц на земельный участок) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 6 | Петушинский | Пекшинское | Андреевское | Заречное | Болдинское кв.31 выд 31 |  |  | 33:13:080215:200 | Земли населенных пунктов | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), с Андреевское | Иваницкий Алексей Павлович Аренда 33-33/026-33/026/015/2016-93/2 26.10.2016 ( с 16.03.2016 по 15.03.2036) | Договор аренды земельного участка oт 16.03.2016 №70 |  |  |  | 12 | Рекомендовать Администрации Петушинского района согласовать Генеральный план с Рослесхозом | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 7 | Петушинский | Пекшинское | Андреевское | Заречное | Болдинское кв. 31 выд.35 |  |  | 33:13:080215:228 | Земли населенных пунктов | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), с Андреевское | Малинина Анна Ивановна Аренда 33:13:080215:228-33/026/2017-2 06.06.017 (с с 20.03.2017 по 19.03.2037) | Договор аренды земельного участка oт 20.03.2017 №2940 |  |  |  | 12 | Рекомендовать Администрации Петушинского района согласовать Генеральный план с Рослесхозом | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 8 | Петушинский | Пекшинское | Андреевское | Заречное | Болдинское кв.32 выд.38 |  |  | 33:13:080215:215 | Земли населенных пунктов | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), с Андреевское | Куклина София Николаевна Аренда 33-33/026-33/026/013/2016-685/2 22.08.2016 ( с с 08.07.2016 по 07.07.2036) | Договор аренды земельного участка от 08.07.2016 №108 |  |  |  | 12 | Рекомендовать Администрации Петушинского района согласовать Генеральный план с Рослесхозом | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 9 | Петушинский | Пекшинское | Андреевское | Заречное | Болдинское кв.32 выд.38 |  |  | 33:13:080215:218 | Земли населенных пунктов | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), с Андреевское | Куклина Лия Николаевна Аренда 33-33/026-33/026/015/2016-457/2 17.11.2016 (с с 08.07.2016 по 07.07.2036) | Договор аренды земельного участка oт 08.07.2016 №105 |  |  |  | 12 | Рекомендовать Администрации Петушинского района согласовать Генеральный план с Рослесхозом | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 10 | Петушинский | Пекшинское | Андреевское | Заречное | Болдинское кв.32 выд.39 |  |  | 33:13:080215:222 | Земли населенных пунктов | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), с Андреевское | Зайцева Нина Николаевна Аренда 33-33/026-33/026/015/2016-456/2 19.11.2016 (с 08.07.2016 по 07.07.2036) | Договор аренды земельного участка oт 08.08.2016 №104 |  |  |  | 12 | Рекомендовать Администрации Петушинского района согласовать Генеральный план с Рослесхозом | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 11 | Петушинский | Пекшинское | Андреевское | Заречное | Болдинское кв.32 выд.39 |  |  | 33:13:080215:214 | Земли населенных пунктов | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), с Андреевское | Буриличева Евгения Николаевна Аренда 33-33/026-33/026/011/2016-832/2 25.05.2016 (с 25.05.2016 по 24.05.2036 | Договор аренды земельного участка от 25.05.2016 №92 |  |  |  | 12 | Рекомендовать Администрации Петушинского района согласовать Генеральный план с Рослесхозом | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 12 | Петушинский | Пекшинское | Андреевское | Заречное | Болдинское кв.32 выд.39 |  |  | 33:13:080215:220 | Земли населенных пунктов | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), с Андреевское | Куклина Фаина Николаевна Аренда 33-33/026-33/026/016/2016-126/2 23.11.2016 ( с 25.05.2016 по 24.05.2036) | Договор аренды земельного участка oт 25.05.2016 №90 |  |  |  | 12 | Рекомендовать Администрации Петушинского района согласовать Генеральный план с Рослесхозом | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 13 | Петушинский | Пекшинское | Андреевское | Заречное | Болдинское кв.32 выд.39 |  |  | 33:13:080215:216 | Земли населенных пунктов | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), с Андреевское | Сёмина Вероника Николаевна Аренда 33-33/026-33/026/018/2016-770/2 23.11.2016 ( с 25.05.2016 по 24.05.2036) | Договор аренды земельного участка oт 25.05.2016 №89 |  |  |  | 12 | Рекомендовать Администрации Петушинского района согласовать Генеральный план с Рослесхозом | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 14 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное | Болдинское кв. 88 выд.15 |  |  | 33:13:080229:533 предыдущий 33:13:080229:13 | Земли населенных пунктов | Местоположение: Владимирская область, Петушинский район, МО Пекшинское (сельское поселение) пос. Болдино | 1. Омышев Алексей Михайлович Собственнность 33-33-13/038/2011-238 27.12.2011 | 1) Свидетельство на право собственности на землю № ВЛ-11-141-01-40 от 03.11.1992г., выданное администрацией Болдинского сельского Совета Петушинского района Владимирской области |  |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 15 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное | Болдинское кв.88 выд.10 |  |  | 33:13:080229:27 | Земли населенных пунктов | обл. Владимирская, р-н Петушинский, п. Болдино, ул. Лесная, дом 19 | 1. Козлова Раиса Геннадьевна Собственность 33-01/13-03/2004-358 18.05.2004 | 1) Договор купли- продажи от 19.05.1997 № 1224 2) Свидетельство о праве на наследство по закону № в реестре 1796 от 23.04.2004г., выданное Тимониным А.М. нотариусом города Балашихи и Балашихинского района Московской области | 33:13:080229:368 | 1. Козлова Раиса Геннадьевна Собственность 33-01/13-03/2004-362 18.05.2004 | 1) Свидетельство о праве на наследство по закону № в реестре 1796 от 23.04.2004г., выданное Тимониным А.М. нотариусом города Балашихи и Балашихинского района Московской области | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 16 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное | Болдинское кв.88 выд.10 |  |  | 33:13:080229:343 | Земли населенных пунктов | Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), п Болдино, ул. Лесная, дом 19 | 1. Соломко Валентина Васильевна Собственность 08.07.1996 | Свидетельство на право собственности на землю №0193479 от 08.07.1996 |  |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 17 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное | Болдинское кв.88 выд.10 |  |  | 33:13:080229:678 предыдущий 33:13:080229:71 | Земли населенных пунктов | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), п Болдино, ул Лесная | Макарцов Сергей Иванович Собственность 33-33/026-33/026/014/2016-905/1 13.10.2016 | 1) Свидетельство на право собственности на землю oт 30.10.1992 №ВЛ-11-141-01-10, выдано администрацией Болдинского сельского Совета Петушинского района Владимирской области |  |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 18 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное | Болдинское кв.88 выд.10 |  |  | 33:13:080229:679 предыдущий 33:13:080229:71 | Земли населенных пунктов | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), п Болдино, ул Лесная, д 16/2 | Макарцов Сергей Иванович Собственность 33-33/026-33/026/014/2016-906/1 13.10.2016 | 1) Свидетельство на право собственности на землю oт 30.10.1992 №ВЛ-11-141-01-10, выдано администрацией Болдинского сельского Совета Петушинского района Владимирской области | 33:13:080229:459 |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 19 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное | Болдинское кв.88 выд.10 |  |  | 33:13:080229:584 предыдущий 33:13:080229:24 | Земли населенных пунктов | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), п Болдино, ул Лесная, д 14 | 1. Мельников Георгий Михайлович Собственность 33-33-29/003/2014-286 22.01.2014 | 1) Свидетельство на право собственности на землю № ВЛ-11-141-01-07 от 30.10.1992г. 2) Постановление главы Петушинского района Владимирской области № 414 от 11.04.2003г. |  |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 20 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное | Болдинское кв.88 выд.10 |  |  | 33:13:080229:532 предыдущий 33:13:080229:13 | Земли населенных пунктов | Владимирская обл, район Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), п Болдино, ул Лесная, д 14 | 1. Омышев Алексей Михайлович Собственнность 33-33-13/038/2011-239 27.12.2011 | 1) Свидетельство на право собственности на землю № ВЛ-11-141-01-40 от 03.11.1992г., выданное администрацией Болдинского сельского Совета Петушинского района Владимирской области |  |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 21 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное | Болдинское кв.88 выд.10 |  |  | 33:13:080229:585 предыдущий 33:13:080229:24 | Земли населенных пунктов | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), п Болдино, ул Лесная, д 14 | 1. Мельников Георгий Михайлович Собственнность 33-33-29/003/2014-285 22.01.2014 | 1) Постановление главы Петушинского района Владимирской области № 414 от 11.04.2003г. 2) Свидетельство на право собственности на землю № ВЛ-11-141-01-07 от 30.10.1992г. | 33:13:080229:381 |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 22 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное | Болдинское кв.88 выд.10 |  |  | 33:13:080229:642 предыдущий 33:13:080229:536 предыдущий 33:13:080229:69 | Земли населенных пунктов | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), п Болдино, ул Лесная, д 12а | 1. Моисеев Сергей Александрович Собственность 33-33/026-33/026/003/2015-2729/1 28.04.2015 | 2) Свидетельство о праве на наследство по закону, выдано Задорожной Л.П., нотариусом Петушинского нотариального округа Владимирской области 01.03.2001, реестровый номер 1247 | 33:13:080229:687 | Цибизов Михаил Евгеньеич Собственность 33:13:080229:687-33/023/2017-1 09.10.2017 | 1) Решение Петушинского районного суда Владимирской области oт 06.07.2017 №по делу № 2-732/2017г., дата вступления в законную силу:10.08.2017 | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 23 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное | Болдинское кв.88 ыд.10 |  |  | 33:13:080229:643 предыдущий 33:13:080229:536 33:13:080229:69 | Земли населенных пунктов | Владимирская обл., Петушинский р-н, МО Пекшинское (сельское поселение), п. Болдино, ул. Лесная, д. 12 | Моисеев Сергей Александрович Собственность 33-33/026-33/026/003/2015-2728/1 28.04.2015 | 1) Свидетельство о праве собственности на землю от 03.11.1992 № Вл-11-141-01-39 2) Свидетельство о праве на наследство по закону, выдано Задорожной Л.П., нотариусом Петушинского нотариального округа Владимирской области 01.03.2001, реестровый номер 1247 | 33:13:080229:433 | 1. Плютинская Наталья Михайловна Собственность 33-01/13-14/2003-424 14.11.2003 | 1) Договор купли-продажи № в реестре 1623 от 16.05.1996г., удостоверенный Задорожной Л.П., нотариусом г. Петушки Владимирской области, зарегистрированное 16.05.1996г.Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Петушинского района Владимирской области рег.№3348 | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 24 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное | Болдинское кв.88 выд.10 |  |  | 33:13:080229:559 предыдущий 33:13:080229:23 | Земли населенных пунктов | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), п Болдино, ул Лесная, д 12 | Кузнецова Александра Леонтьевна Собственность 33-33-28/022/2013-584 09.09.2013 | 1) Свидетельство на право собственности на земельный участок от 03.11.1992 № ВЛ-11-141-01-38 2) Договор купли-продажи земельного участка и доли в праве собственности на жилой дом oт 12.07.2012, дата регистрации 06.08.2012, №33-33-01/067/2012-169 |  |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 25 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное | Болдинское кв.88 выд.10 |  |  | 33:13:080229:560 предыдущий 33:13:080229:23 | Земли населенных пунктов | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), п Болдино, ул Лесная, д 12 | Кузнецова Александра Леонтьевна Собственность 33-33-28/022/2013-585 09.09.2013 | 1) Свидетельство на право собственности на земельный участок от 03.11.1992 № ВЛ-11-141-01-38 2) Договор купли-продажи земельного участка и доли в праве собственности на жилой дом oт 12.07.2012, дата регистрации 06.08.2012, №33-33-01/067/2012-169 |  |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 26 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное | Болдинское кв.8 выд.10 |  |  | 33:13:080229:66 | Земли населенных пунктов | обл. Владимирская, р-н Петушинский, п. Болдино, ул. Лесная, дом 10 | 1. Краева Зоя Александровна Собственность 33-33-13/004/2007-412 14.02.2007 | 1) Свидетельство о праве собственности на землю от 19.10.1995 № 2574 2) Свидетельство о праве на наследство по закону в реестре за №2012 от 19.10.1995г., выданное Газюковым Р.М., государственным нотариусом Петушинской ГНК Владимирской области | 33:13:010311:347 | 1. Краева Зоя Александровна Собственность 33-33-13/004/2007-413 14.02.2007 | 1) Свидетельство о праве на наследство по закону в реестре за №2012 от 19.10.1995г., выданное Газюковым Р.М., государственным нотариусом Петушинской ГНК Владимирской области | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 27 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное | Болдинское кв.88 выд.10 |  |  | 33:13:080229:25 | Земли населенных пунктов | обл. Владимирская, р-н Петушинский, п. Болдино, ул. Лесная, дом 8 | Молоканова Ольга Николаевна Собственность 33-01/13-03/2004-219 26.04.2004 | 1) Свидетельство на право собственности на землю № ВЛ-11-141-01-70 от 10.11.1992г., выданное администрацией Болдинского сельского Совета Петушинского района Владимирской области | 33:13:080229:461-здание 33:13:080229:374 -жилой дом | Молоканова Ольга Николаевна Собственность 33-33-13/017/2008-372 22.08.2008 | 1) Кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства oт 06.08.2008г., выдан Петушинским отделением Владимирского филиала ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" 2) Свидетельство на право собственности на землю № ВЛ-11-141-01-70 от 10.11.1992г. | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 28 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное | Болдинское кв.88 выд.10 |  |  | 33:13:080229:26 | Земли населенных пунктов | обл. Владимирская, р-н Петушинский, п. Болдино, ул. Лесная | Молоканова Ольга Николаевна Собственность 33-01/13-03/2004-220 26.04.2004 | 1) Договор купли-продажи земельного участка от 26.03.2004г. Муниципальным образованием "Петушинский район" Владимирской области и Молокановой О.Н. | 33:13:080229:461-здание 33:13:080229:374 -жилой дом | Молоканова Ольга Николаевна Собственность 33-33-13/017/2008-372 22.08.2009 | 1) Кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства oт 06.08.2008г., выдан Петушинским отделением Владимирского филиала ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" 2) Свидетельство на право собственности на землю № ВЛ-11-141-01-70 от 10.11.1992г., выданное администрацией Болдинского сельского Совета Петушинского района Владимирской области | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 29 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное | Болдинское кв.88 выд.10 |  |  | 33:13:080229:320 | Земли населенных пунктов | Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), п Болдино, ул Лесная | Открытое акционерное общество ''Петушкиинтерлес'' Пост. Пользование 33-01/13-01/2001-135 20.04.2001 | 1) Постановление главы Болдинского сельского округа Петушинского района Владимирской области № 3 от 01.02.2001г. | 33:13:080201:2232 | Открытое акционерное общество ''Петушкиинтерлес'' Собственность 33-01/13-01/2001-211 24.05.2001 | 1) План приватизации государственного предприятия "Заречный лесокомбинат", утвержденный распоряжением председателя комитета по управлению государственным имуществом администрации Владимирской области № 126 от 04.02.1993г. | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 30 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное | Болдинское кв.88 выд.10 |  |  | 33:13:080229:535 предыдущий 33:13:080229:69 | Земли населенных пунктов | Владимирская обл, район Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), п Болдино, ул Лесная | Моисеев Сергей Александрович Собственность 33-33-13/008/2012-282 05.03.2012 | 1) Свидетельство о праве собственности на землю от 03.11.1992 № Вл-11-141-01-39 2) Свидетельство о праве на наследство по закону, выдано Задорожной Л.П., нотариусом Петушинского нотариального округа Владимирской области 01.03.2001, реестровый номер 1247 |  |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 31 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное | Болдинское кв.88 выд.10 |  |  | 33:13:080229:14 | Земли населенных пунктов | обл. Владимирская, р-н Петушинский, п. Болдино, ул. Лесная, дом 4 | Саух Геннадий Иванович Собственность 25.11.2004 | Акт приемки законченного строительством объекта от 17.09.2004 № 79 | 33:13:080229:381 помещения 33:13:080229:507 33:13:080229:508 | 1. Омышев Алексей Михайлович Собственность 33-01/13-07/2003-563 27.06.2003 | 1) Постановление главы администрации Болдинского сельского округа администрации Петушинского района Владимирской области № 5 от 26.03.2003г. 2) Договор купли-продажи № в реестре 111 от 25.11.1992г. | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 32 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное | Болдинское кв.88 выд.10 |  |  | 33:13:080229:37 | Земли населенных пунктов | обл. Владимирская, р-н Петушинский, п. Болдино, ул. Лесная, дом 2 | Титаренко Юлия Ивановна Собственность 33-33-13/016/2006-475 25.09.2006 | 1) Свидетельство о праве собственности на землю № ВЛ-11-141-01-89 от 12.11.1992г., выданное администрацией Болдинского сельского Совета Петушинского района Владимирской области |  |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 33 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное | Болдинское кв.88 выд.10 |  |  | 33:13:080229:17 | Земли населенных пунктов | обл. Владимирская, р-н Петушинский, п. Болдино, ул. Лесная | 1. Российская Федерация Собственность 33-01/13-01/2003-732 29.08.2003 2.Государственное автономное учреждение Владимирской области "Владимирский лесхоз" Пост. польз. 33-01/13-02/2004-161 02.03.2004 | 1) Распоряжение председателя комитета по управлению государственным имуществом Владимирской области № № 1162 от 05.08.2003г. 2) Постановление главы Болдинского сельского округа Петушинского района Владимирской области № 13 от 23.03.2000г. |  |  |  | 12 | Внесение изменений в ГЛР возможно после исправления реестровой ошибки. Органу регистрации прав необходимо уведомить правообладателя о реестровой ошибке, содержащейся в сведениях ЕГРН | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 34 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное | Болдинское кв.88,87 выд. 10,7 |  |  | 33:13:080229:36 | Земли населенных пунктов | Владимирская область, Петушинский район, пос. Болдино, ул. Лесная, д. 1А | Бридихина Евгения Ивановна Собственность 33-01/13-19/2004-497 18.12.2004 | 1) Постановление главы Петушинского района Владимирской области № 608 от 28.05.2003г. 2) Свидетельство о праве собственности на землю № ВЛ-11-141-01-267 от 16.07.1993г. |  |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 35 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное | Болдинское кв.88,87 выд. 10,7 |  |  | 33:13:080229:16 | Земли населенных пунктов | обл. Владимирская, р-н Петушинский, п. Болдино, ул. Лесная | 1. Владимирская область Собственность 33-33/028-33/001/067/2016-244/2 05.10.2016 2.Государственное автономное учреждение Владимирской области "Владимирский лесхоз" Пост. польз. 33-01/13-02/2004-162 02.03.2004 | 1) Постановление главы Болдинского сельского округа Петушинского района Владимирской области № 25 от 09.08.2001г. 2) Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской области oт 08.07.2016 №594-р |  |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 36 | Петушинский | Пекшинское | Сушнево-1 | Заречное | Болдинское кв.101, выд.29 |  |  | 33:13:080230:24 | Земли населенных пунктов | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), п Сушнево-1, ул Лесная, д 1 | 1. Лебедева Раиса Николаевна Собственность 33-01/13-02/2001-077 15.03.2001 | 1) Постановление главы Болдинского сельского округа Петушинского района Владимирской области № 40 от 08.12.2000г. | 33:13:080230:300 | Васина Ольга Николаевна Собственность 33-33-29/017/2014-314 04.07.2014 | 1) Декларация об объекте недвижимого имущества от 03.07.2014 2) Договор купли-продажи земельного участка от 29.05.2014 | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 37 | Петушинский | Пекшинское | Сушнево-1 | Заречное | Болдинское кв.101, выд.29 |  |  | 33:13:080230:317 | Земли населенных пунктов | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), п Сушнево-1, ул Лесная, д 2 | Каюмова Румия Таэровна Собственость 33:13:080230:317-33/026/2017-1 22.02.2017 | 1) Решение Петушинского районного суда Владимирской области oт 21.11.2016 №2-1765/16г., дата вступления в законную силу:27.12.2016 |  |  |  | 6 | Изменение сведений в в ГЛР (право на земельный участок возникло на основании решения суда ) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 38 | Петушинский | Пекшинское | Сушнево-1 | Заречное | Болдинское кв.101, выд.29 |  |  | 33:13:080230:74 | Земли населенных пунктов | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), п Сушнево-1, ул Лесная, д 1 | Колягина Ольга Сергеевна Аренда 33-33/026-33/026/013/2016-716/2 23.08.2016 (с с 23.08.2016 по 06.07.2036) | Договор аренды земельного участка от 07.07.2016 №99 | 33:13:080230:284 | 1. Кузьмина Наталья Евгеньевна Общая долевая собственность 33-01/13-07/2000-669.1.1 11.07.2000 | 1) Решение Петушинского районного суда Владимирской области oт 09.06.2000 2) Договор передачи безвозмездно в собственность граждан квартиры, заключен с администрацией подсобного хозяйства "Сушневское" Петушинского района Владимирской области 20.07.1993г. № 96 oт 20.07.1993, зарегистрирован Собинским межрайонным бюрю технической инвентаризации Владимирской области 29.06.1993 | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 39 | Петушинский | Пекшинское | Сушнево-1 | Заречное | Болдинское кв.101, выд.29 |  |  | 33:13:080230:1 | Земли населенных пунктов | обл. Владимирская, р-н Петушинский, п. Сушнево-1, дом 30 | Колотилова Ольга Вениаминовна Собственность 33-01/13-05/2002-42 25.04.2002 | 1) Постановление главы Болдинского сельского округа Петушинского района Владимирской области № 11 "А" от 05.07.2001г. |  |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 40 | Петушинский | Пекшинское | Сушнево-1 | Заречное | Болдинское кв. 101 выд.31 |  |  | 33:13:080230:77 | Земли населенных пунктов | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), п Сушнево-1, ул Лесная, д 5 | Прусакова Нина Владимировна Собственность 33-33-13/011/2008-605 28.05.2008 | 1) Решение Петушинского районного суда Владимирской области по делу № 2-229/07 oт 27.04.2007г |  |  |  | 6 | Изменение сведений в в ГЛР (право на земельный участок возникло на основании решения суда ) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 41 | Петушинский | Пекшинское | Сушнево-1 | Заречное | Болдинское кв.101 выд.31,32 |  |  | 33:13:080230:260 | Земли населенных пунктов | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), п Сушнево-1 | Куликова Надежда Николаевна Собственность 33-33-29/014/2014-215 02.06.2014 | 1) Договор купли-продажи земельного участка от 06.05.2014 | 33:13:080230:293 | 1. Куликова Надежда Николаевна Собственность 33-33-29/002/2014-454 20.02.2014 | 1) Декларация об объекте недвижимого имущества от 13.02.2014 2) Договор аренды земельного участка oт 26.12.2013 №2379, дата регистрации 05.02.2014, №33-33-29/002/2014-283 | 12 | Изменение сведений в ГЛР | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 42 | Петушинский | Пекшинское | Сушнево-2 | Заречное | Болдинское кв.91 выд.13 |  |  | 33:13:080238:196 | Земли населенных пунктов | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), п Сушнево-2 | Вагин Владимир Васильевич Аренда 33-33/026-33/026/005/2016-419/2 03.03.2016 (с 10.02.2016 по 09.02.2036) | Договор аренды земельного участка от 10.02.2016 №68 |  |  |  | 12 | Рекомендовать Администрации Петушинского района согласовать Генеральный план с Рослесхозом | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 43 | Петушинский | Пекшинское | Сушнево-2 | Заречное | Болдинское кв.91 выд.13 |  |  | 33:13:080238:183 | Земли населенных пунктов | Владимирская область, Петушинский район, МО Пекшинское (сельское поселение), п. Сушнево-2 | Нега Зоя Михайловна Аренда 33-33/026-33/026/018/2016-384/2 23.12.2016 | Договор аренды земельного участка oт 21.11.2016 №133 | 33:13:080238:200 | Нега Зоя Михайловна Собственность 33-33/026-33/026/010/2016-725/1 19.09.2016 | 1) Декларация об объекте недвижимого имущества от 17.09.2016 2) Договор аренды земельного участка для целей, связанных со строительством от 03.07.2015 №35 | 12 | Рекомендовать Администрации Петушинского района согласовать Генеральный план с Рослесхозом | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 44 | Петушинский | Пекшинское | Сушнево-2 | Заречное | Болдинское кв.91 выд.13 |  |  | 33:13:080238:192 | Земли населенных пунктов | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), п Сушнево-2 | Иванова Валентина Григорьевна Собственность 33-33/026-33/026/003/2015-5827/1 14.08.2015 | 1) Выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок oт 28.07.2015, выдавший орган: администрация Пекшинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области (запись сделана на основании распоряжения Главы администрации от 14.05.1992 №35) |  |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства. |
| 45 | Петушинский | Пекшинское | Напутново | Заречное | Болдинское кв.119 выд2 Пекшинское ур.Липенское кв.27 выд.52 |  |  | 33:13:080234:88 | Земли сельскохозяйственного назначение | обл. Владимирская, р-н Петушинский, д. Напутново | 1. Калинцева Галина Дмитриевна Собственность 33-33-13/004/2007-501 20.03.2007 | 1) Свидетельство на право собственности на землю Серия РФ- VIII-ВЛ-11 №442635 от 22.08.1994г., выданное Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Петушинского района Владимирской области |  |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем за границей н.п. Земли сельскохозяйственного назначение |
| 46 | Петушинский | Пекшинское | Сушнево-2 | Заречное | Болдинское кв. 91 выд.8 |  |  | 33:13:080234:147 | Земли населенных пунктов | Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), п Сушнево-2, ул Зеленая, дом 3 | Аблаев Леонид Ахматович Собственность 33-33-13/014/2008-605 18.08.2008 | 1) Свидетельство о праве собственности на землю №ВЛ-11-141-06-257 oт 25.06.1993г., выдано администрацией Болдинского сельского Совета Петушинского района Владимирской области |  |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 47 | Петушинский | Пекшинское | Сушнево-2 | Заречное | Болдинское кв.91 выд.8 |  |  | 33:13:080234:145 предыдущий 33:13:080238:43 | Земли населенных пунктов | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), п. Сушнево-2, ул. Зеленая, д. 2 | Брычков Валерий Иванович Собственность 33-33-13/002/2008-242 04.04.2008 | 1) Свидетельство о праве собственности на землю №ВЛ-11-141-06-255 oт 25.06.1993г., выдано администрацией Болдинского сельского Совета Петушинского района Владимирской области | 33:13:080234:503 | Солдатова Валентина Сергеевна Собственность 33-33-29/034/2014-071 24.12.2014 | 1) Договор купли-продажи (купчая) земельного участка, удостоверенный Задорожной Л.П., нотариусом Петушинского нотариального округа Владимирской области 16.05.2008г., реестровый номер 1882 | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 48 | Петушинский | Пекшинское | Сушнево-2 | Заречное |  |  |  | 33:13:080237:2 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), п Сушнево-2 | Российская Федерация Собственность 33-33-13/019/2005-14 08.12.2005 | 1) Распоряжение территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Владимирской области № 1178 от 05.12.2005г. | 33:13:080201:954 33:13:000000:935 33:13:080237:20 33:13:000000:930 33:13:080227:360 33:13:080201:962 33:13:080227:402 33:13:080229:527 33:13:000000:937 33:13:080227:359 33:13:080227:406 33:13:000000:927 33:13:080227:403 33:13:080201:967 33:13:080227:358 33:13:000000:770 33:13:080227:427 |  | 1) Выписка из реестра федерального имущества oт 02.02.2010 №33/2, выдана Территориальным Управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Владимирской области | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем за границей н.п. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 49 | Петушинский | Пекшинское | Караваево | Заречное |  |  |  | 33:13:080109:156 | Земли населенных пунктов | обл. Владимирская, р-н Петушинский, д. Караваево, ул Хуторовка, дом 53 | Общество с ограниченной ответственностью ''Рождество'' Собственность 33-33-13/019/2007-747 30.10.2007 | 1) Договор купли-продажи земельного участка oт 01.10.2007г., заключенный в простой письменной форме между МО "Петушинский район" и ООО "Рождество" |  |  |  | 12 | Изменение сведений в ГЛР возможно после истечения срока действия договора аренды, либо досрочного расторжения договора аренды | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 50 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное |  |  |  | 33:13:080201:519 | Земли населенных пунктов | Владимирская обл., Петушинский р-н., МО Пекшинское (сельское поселение), д. Болдино, км 137+150 - км 137+300 автодорога М-7 "Волга" справа | Аксенова Татьяна Павловна Собственность 33-33-13/014/2008-144 07.06.2008 | 1) Свидетельство на право собственности на землю серия:РФ-VIII-ВЛ-11 №415002 oт 24.11.1994г., выдано комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Петушинского района Владимирской области, рег.запись № 3920 |  |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем за границей н.п. Земли сельскохозяйственного назначения |
| 51 | Петушинский | Пекшинское | Липна | Заречное |  |  |  | 33:13:070203:1379 | Земли сельскохозяйственного назначение | Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), д Липна | 1. Белянцева Надежда Алексеевна Общая долевая собственность 33-33-13/026/2010-568 29.11.2010 | 1) Соглашение oт 19.11.2010 2) Свидетельство на право собственности на землю oт 22.08.1994 серия:РФ-VIII-ВЛ-11 №442555, выдано комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Петушинского района Владимирской области, регистрационная запись № 1493 |  |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем за границей н.п. Земли сельскохозяйственного назначения |
| 52 | Петушинский | Пекшинское | Сушнево-2 | Заречное |  |  |  | 33:13:080234:147 | Земли населенных пунктов | Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), п Сушнево-2, ул Зеленая, дом 3 | 1.Аблаев Леонид Ахматович Собственность 33-33-13/014/2008-605 18.02.2008 | 1) Свидетельство о праве собственности на землю №ВЛ-11-141-06-257 oт 25.06.1993г., выдано администрацией Болдинского сельского Совета Петушинского района Владимирской области | 33:13:080238:146 | Щетинин Александр Александрович Собственность 33-33-13/028/2010-609 05.10.2010 | 1) Кадастровый паспорт здания oт 09.09.2010, выдан Петушинским отделением Владимирского филиала ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" 2) Договор купли-продажи (купчая) земельного участка 12.09.2008г., реестровый номер 1-4113 | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 53 | Петушинский | Пекшинское | Сушнево-2 | Заречное |  |  |  | 33:13:080234:145 | Земли населенных пунктов | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), п. Сушнево-2, ул. Зеленая, д. 2 | 1. Брычков Валерий Иванович Собственность 33-33-13/002/2008-242 04.04.2008 | 1) Свидетельство о праве собственности на землю №ВЛ-11-141-06-255 oт 25.06.1993г., выдано администрацией Болдинского сельского Совета Петушинского района Владимирской области | 33:13:080234:503 | Солдатова Валентина Сергеевна Собственность 33-33-29/034/2014-071 24.12.2014 | 1) Договор купли-продажи (купчая) земельного участка, удостоверенный Задорожной Л.П., нотариусом Петушинского нотариального округа Владимирской области 16.05.2008г., реестровый номер 1882 | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска в суд) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 54 | Петушинский | Пекшинское |  | Заречное | Пекшинское ур.Петушинское, кв. 48, в. 36,37,30 | Защитные леса | леса,выполняющие функции защиты природных и иных объектов. | 33:13:000000:297 |  | Владимирская обл., Петушинский р-н, МО Пекшинское (сельское поселение) | 1. Митин Дмитрий Николаевич Собственность 33-33-13/030/2010-289 12.11.2010 | 1) Договор купли-продажи земельного участка oт 03.11.2010 |  |  |  | 12 | Изменение сведений в ГЛР | нет координат границ з.у. |
| 55 | Петушинский | Пекшинское | Метенино | Заречное | Болдинское участковое лесничествоквартал 110 выдел 23 | Защитные леса | Ценные | 33:13:080231:209 |  | обл. Владимирская, р-н Петушинский, п. Метенино, ул. Узкоколейная | Паршков Андрей Михайлович Аренда 33-33-28/008/2013-117 13.03.2013 | Договор аренды земельного участка oт 04.03.2013 №1768, дата регистрации 13.03.2013, №33-33-28/008/2013-117 |  |  |  | 12 | Рекомендовать Администрации Петушинского района согласовать Генеральный план с Рослесхозом | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 56 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное | Пекшинское ур.Петушинское кв. 49 выд.31 | Защитные леса | леса, выполняющие функции защиты природных и ных объектов | 33:13:080201:2490 предыдущий 33:13:080201:508 |  | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), д Болдино, ул Молодежная, уч 14 | 1. Бурцева Елена Валерьевна Собственность 33-33/026-33/026/001/2015-2576/1 16.06.2015 | 1) Свидетельство на право собственности на землю серия:РФ-XII-ВЛ-11 №241332 oт 24.11.1994г., рег.запись № 3810 2) Решение oт 06.06.2015 3) Договор дарения земельного участка от 17.02.2015 |  |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска - 10 и более лет со дня возникновения прав граждан или юридических лиц на земельный участок) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 57 | Петушинский | Пекшинское |  | Заречное | Пекшинское ур.Петушинское, кв. 48, в. 36,37 | Защитные леса | леса,выполняющие функции защиты природных и иных объектов. | 33:13:080237:1 |  | обл. Владимирская, р-н Петушинский | 1.Аручиди Наталья Алексеевна Собственность 33-33-13/007/2009-719 25.03.2009 | 1) Договор купли-продажи земельного участка oт 13.03.2009, заключенный в простой письменной форме между муниципальным образованием "Петушинский район " Владимирской области и Аручиди Н.А | 33:13:080201:971 лесопильный цех 33:13:080201:961 Железнодорожная ветка | Открытое акционерное общество ''Собинский леспромхоз'' Собственность 33-01/13-01/2001-143 25.04.2001 | 1) План приватизации государственного предприятия "Собинский леспромхоз", утвержденный распоряжением председателя Комитета по управлению государственным имуществом администрации Владимирской области № 767 от 20.06.1994г. | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска - 10 и более лет со дня возникновения прав граждан или юридических лиц на земельный участок) | оставляем за границей н.п. Земли промышленности |
| 58 | Петушинский | Пекшинское | Пески | Заречное | Болдинское участковое лесничество квартал 45 выдела 32,30,34,50,16 | Защитные леса | Ценные | 33:13:080208:505 |  | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), д Пески | 1. Харитонов Сергей Леонидович Собственность 33-33/026-33/026/014/2016-161/1 06.09.2016 | 1) Постановление Главы Администрации Петушинского района Владимирской области oт 17.06.1994 №164 |  |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска - 10 и более лет со дня возникновения прав граждан или юридических лиц на земельный участок) | нет координат границ з.у. |
| 59 | Петушинский | Пекшинское | Метенино | Заречное | Болдинское участковое лесничествоквартал 110 выдел 23 | Защитные леса | Ценные | 33:13:080231:5 |  | обл. Владимирская, р-н Петушинский, п. Метенино, ул. Узкоколейная | 1. Черникова Анна Сергеевна Собственность 33-01/13-08/2003-357 14.07.2003 | 1) Договор купли-продажи земельного участка от 22.04.2003г. |  |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска - 10 и более лет со дня возникновения прав граждан или юридических лиц на земельный участок) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 60 | Петушинский | Пекшинское | Метенино | Заречное | Болдинское участковое лесничествоквартал 110 выдел 23 | Защитные леса | Ценные | 33:13:080231:153 |  | обл. Владимирская, р-н Петушинский, п. Метенино, ул. Узкоколейная | 1. Ремнев Сергей Валентинович Общая долевая собственность 33-33-13/014/2011-027 28.03.2011 | 1) Постановление главы администрации Петушинского района Владимирской области oт 10.03.2011 №400 | 33:13:080231:186 | 1. Ремнев Сергей Валентинович Общая долевая Собственность 33-33-13/030/2009-558 16.12.2009 | 1) Свидетельство о праве на наследство по закону, выдано Гоголевым Н.В., временно исполняющим обязанности нотариуса города Москвы Ефимова В.И. 25.08.2009, реестровый номер 4-2894 | 12 | Изменение сведений в ГЛР | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 61 | Петушинский | Пекшинское | Метенино | Заречное | Болдинское участковое лесничествоквартал 110 выдел 23 | Защитные леса | Ценные | 33:13:080231:6 |  | обл. Владимирская, р-н Петушинский, п. Метенино, ул. Узкоколейная | 1. Князева Лариса Станиславовна Собственность 33-33-13/004/2008-104 28.01.2008 | 1) Свидетельство на право собственности на землю серия:РФ-ХХII-33-13-141-02-402 №0491656 oт 26.02.1999г. | 33:13:080231:183 33:13:080231:191 | 1. Князева Лариса Станиславовна Собственность 33-33-13/004/2008-101 28.01.2008 | 1) Договор, удостоверенный Лобудеевой Н.Д., нотариусом г. Петушки Владимирской области 08.06.1995г., реестровый номер 2577, зарегистрирован Болдинской сельской администрацией Петушинского района Владимирской области 08.06.1995 г. | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска - 10 и более лет со дня возникновения прав граждан или юридических лиц на земельный участок) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 62 | Петушинский | Пекшинское | Метенино | Заречное | Болдинское участковое лесничествоквартал 110 выдел 23 | Защитные леса | Ценные | 33:13:080231:8 |  | обл. Владимирская, р-н Петушинский, п. Метенино, ул. Узкоколейная | Котова Мария Егоровна Собственность 33-33-13/010/2005-520 11.08.2005 | 1) Свидетельство о праве собственности на землю № ВЛ-11-141-02-241 от 21.05.1993г., выданное администрацией Болдинского сельского Совета Петушинского района Владимирской области | 33:13:080231:279 | Котова Мария Егоровна Собственность 33-33-13/010/2005-521 11.08.2005 | 1) Свидетельство о праве собственности на землю № ВЛ-11-141-02-241 от 21.05.1993г. 2) Паспорт земельного участка для строительства индивидуального жилого дома № 363 от г. 3) Распоряжение главы администрации Болдинского сельского Совета Петушинского района Владимирской области № 40-р от 05.06.1992г. | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска - 10 и более лет со дня возникновения прав граждан или юридических лиц на земельный участок) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 63 | Петушинский | Пекшинское | Анкудиново | Заречное | Пекшинское ур.Анкудоновское квартал 24 выдел 40 | Защитные леса | Ценные | 33:13:080123:189 |  | Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), д Анкудиново | Афонин Андрей Викторович Собственность 33-33-13/007/2011-581 10.03.2011 | Договор купли-продажи земельного участка oт 28.01.2011 | 33:13:080123:296 | 1. Афонин Андрей Викторович Собственность 33-33-13/025/2010-410 11.11.2010 | 1) Декларация об объекте недвижимого имущества oт 18.10.2010 2) Договор аренды земельного участка oт 20.07.2010 №1132 | 12 | Изменение сведений в ГЛР | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 64 | Петушинский | Пекшинское | Анкудиново | Заречное | Пекшинское ур.Анкудоновское квартал 24 выдел 40 | Защитные леса | Ценные | 33:13:080123:186 |  | Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), д Анкудиново | Гриднев Дмитрий Игоревич Собственность 33-33-13/007/2011-445 18.02.2011 | 1) Договор купли-продажи земельного участка oт 28.01.2011 | 33:13:080123:293 | Гриднев Дмитрий Игоревич Собственность 33-33-13/025/2010-407 11.11.2010 | 1) Декларация об объекте недвижимого имущества oт 18.10.2010 2) Договор аренды земельного участка oт 20.07.2010 №1133 | 12 | Изменение сведений в ГЛР | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 65 | Петушинский | Пекшинское | Анкудиново | Заречное | Пекшинское ур.Анкудоновское квартал 24 выдел 40 | Защитные леса | Ценные | 33:13:080123:187 |  | Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), д Анкудиново | Федорова Вера Тимофеевна Собственность 33-33-13/007/2011-601 10.03.2011 | 1) Договор купли-продажи земельного участка oт 04.02.2011 |  |  |  | 12 | Изменение сведений в ГЛР | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 66 | Петушинский | Пекшинское | Ваульцево | Заречное | Пекшинское ур.Липенское кв.1 выд.11 | Защитные леса | Ценные | 33:13:070202:55 |  | Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), д Ваульцево | 1. Розанова Юлия Николаевна Собственность 33-01/13-14/2001-383 26.11.2001 | 1) Постановление главы Липенского сельского округа Петушинского района Владимирской области № 12 от 28.02.2001г. |  |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска - 10 и более лет со дня возникновения прав граждан или юридических лиц на земельный участок) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 67 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное | Пекшинское ур.Петушинское кв. 49 выд.30 | Защитные леса | леса, выполняющие функции защиты природных и ных объектов | 33:13:000000:2138 предыдущий 33:13:080201:508 |  | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), д Болдино, ул Молодежная, уч 22 | 1. Бурцева Елена Валерьевна Собственность 3-33/026-33/026/001/2015-2560/1 16.06.2015 | 1) Свидетельство на право собственности на землю серия:РФ-XII-ВЛ-11 №241332 oт 24.11.1994г., выдано комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Петушинского района Владимирской области, рег.запись № 3810 2) Решение oт 06.06.2015 3) Договор дарения земельного участка от 17.02.2015 |  |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска - 10 и более лет со дня возникновения прав граждан или юридических лиц на земельный участок) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 68 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное | Пекшинское ур.Петушинское кв. 49 выд.30 | Защитные леса | леса, выполняющие функции защиты природных и ных объектов | 33:13:080201:2483 предыдущий 33:13:080201:508 |  | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), д Болдино, ул Молодежная, уч 21 | 1. Бурцева Елена Валерьевна Собственность 33-33/026-33/026/001/2015-2569/1 16.06.2015 | 1) Свидетельство на право собственности на землю серия:РФ-XII-ВЛ-11 №241332 oт 24.11.1994г., рег.запись № 3810 2) Решение oт 06.06.2015 3) Договор дарения земельного участка от 17.02.2015 |  |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска - 10 и более лет со дня возникновения прав граждан или юридических лиц на земельный участок) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 69 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное | Пекшинское ур.Петушинское кв. 49 выд.30 | Защитные леса | леса, выполняющие функции защиты природных и ных объектов | 33:13:080201:2484 предыдущий 33:13:080201:508 |  | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), д Болдино, ул Молодежная, уч 20 | 1. Бурцева Елена Валерьевна Собственность 33-33/026-33/026/001/2015-2570/1 16.06.2015 | 1) Свидетельство на право собственности на землю серия:РФ-XII-ВЛ-11 №241332 oт 24.11.1994г., выдано комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Петушинского района Владимирской области, рег.запись № 3810 2) Решение oт 06.06.2015 3) Договор дарения земельного участка от 17.02.2015 |  |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска - 10 и более лет со дня возникновения прав граждан или юридических лиц на земельный участок) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 70 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное | Пекшинское ур.Петушинское кв. 49 выд.30 | Защитные леса | леса, выполняющие функции защиты природных и ных объектов | 33:13:080201:2485предыдущий 33:13:080201:508 |  | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), д Болдино, ул Молодежная, уч 19 | 1. Бурцева Елена Валерьевна Собственность 33-33/026-33/026/001/2015-2571/1 16.06.2015 | 1) Свидетельство на право собственности на землю серия:РФ-XII-ВЛ-11 №241332 oт 24.11.1994г., рег.запись № 3810 2) Решение oт 06.06.2015 3) Договор дарения земельного участка от 17.02.2015 |  |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска - 10 и более лет со дня возникновения прав граждан или юридических лиц на земельный участок) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 71 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное | Пекшинское ур.Петушинское кв. 49 выд.30 | Защитные леса | леса, выполняющие функции защиты природных и ных объектов | 33:13:080201:2486 предыдущий 33:13:080201:508 |  | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), д Болдино, ул Молодежная, уч 18 | 1. Бурцева Елена Валерьевна Собственность 33-33/026-33/026/001/2015-2572/1 16.06.2015 | 1) Свидетельство на право собственности на землю серия:РФ-XII-ВЛ-11 №241332 oт 24.11.1994г., выдано комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Петушинского района Владимирской области, рег.запись № 3810 2) Решение oт 06.06.2015 3) Договор дарения земельного участка от 17.02.2015 |  |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска - 10 и более лет со дня возникновения прав граждан или юридических лиц на земельный участок) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 72 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное | Пекшинское ур.Петушинское кв. 49 выд.30 | Защитные леса | леса, выполняющие функции защиты природных и ных объектов | 33:13:080201:2487 предыдущий 33:13:080201:508 |  | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), д Болдино, ул Молодежная, уч 17 | 1. Бурцева Елена Валерьевна Собственность 33-33/026-33/026/001/2015-2573/1 16.06.2015 | 1) Свидетельство на право собственности на землю серия:РФ-XII-ВЛ-11 №241332 oт 24.11.1994г., рег. запись № 3810 2) Решение oт 06.06.2015 3) Договор дарения земельного участка от 17.02.2015 |  |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска - 10 и более лет со дня возникновения прав граждан или юридических лиц на земельный участок) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 73 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное | Пекшинское ур.Петушинское кв. 49 выд.30 | Защитные леса | леса, выполняющие функции защиты природных и ных объектов | 33:13:080201:2488 предыдущий 33:13:080201:508 |  | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), д Болдино, ул Молодежная, уч 16 | 1. Бурцева Елена Валерьевна Собственность 33-33/026-33/026/001/2015-2574/1 16.06.2015 | 1) Свидетельство на право собственности на землю серия:РФ-XII-ВЛ-11 №241332 oт 24.11.1994г., рег.запись № 3810 2) Решение oт 06.06.2015 3) Договор дарения земельного участка от 17.02.2015 |  |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска - 10 и более лет со дня возникновения прав граждан или юридических лиц на земельный участок) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 74 | Петушинский | Пекшинское | Болдино | Заречное | Пекшинское ур.Петушинское кв. 49 выд.30,31 | Защитные леса | леса, выполняющие функции защиты природных и ных объектов | 33:13:080201:2489 предыдущий 33:13:080201:508 |  | Владимирская область, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), д Болдино, ул Молодежная, уч 15 | 1. Бурцева Елена Валерьевна Собственность 33-33/026-33/026/001/2015-2575/1 16.06.2015 | 1) Свидетельство на право собственности на землю серия:РФ-XII-ВЛ-11 №241332 oт 24.11.1994г., рег.запись № 3810 2) Решение oт 06.06.2015 3) Договор дарения земельного участка от 17.02.2015 |  |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска - 10 и более лет со дня возникновения прав граждан или юридических лиц на земельный участок) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 75 | Петушинский | Пекшинское | Черкасово | Заречное | Пекшинское ур.Петушинское кв. 43 выд.53 | Защитные леса | Ценные | 33:13:080218:219 предыдущий 33:13:080218:35 |  | Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), д Черкасово, д 4 | Скорова Наталья Валентиновна Собственность 33-33-13/005/2012-400 10.08.2012 | 1) Свидетельство на право собственности на землю oт 30.08.1992 №ВЛ-11-150-07-10 2) Договор купли-продажи земельного участка, удостоверен Задорожной Л.П., нотариусом Петушинского нотариального округа Владимирской области 27.07.2011, реестровый номер 2-1626 | 33:13:080218:256 | Скорова Наталья Валентиновна Собственность 33-33/026-33/026/001/2015-22/1 14.01.2015 | 1) Договор купли-продажи земельного участка, удостоверен Задорожной Л.П., нотариусом Петушинского нотариального округа Владимирской области 27.07.2011, реестровый номер 2-1626 | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска - 10 и более лет со дня возникновения прав граждан или юридических лиц на земельный участок) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 76 | Петушинский | Пекшинское | Черкасово | Заречное | Пекшинское ур.Петушинское кв. 43 выд.53 | Защитные леса | Ценные | 33:13:080218:54 |  | Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), д Черкасово | 1. Кротова Юлия Николаевна Собственность 33-33-13/011/2008-231 16.04.2008 | 1) Свидетельство на право собственности на землю №ВЛ-11-150-07-11 oт 30.08.1992г., выдано администрацией Пекшинского сельского Совета Петушинского района Владимирской области | 33:13:080218:163 | 1. Кротова Юлия Николаевна Собственность 33-33-13/011/2008-232 16.04.2008 | 1) Договор, удостоверенный Пекшинским сельским Советом депутатов трудящихся Петушинского района Владимирской области 17.05.1975г., реестровый номер 26, зарегистрирован в администрацией Пекшинского сельского округа Петушинского района Владимирской области 17.05.1975 г. | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска - 10 и более лет со дня возникновения прав граждан или юридических лиц на земельный участок) | нет координат границ з.у. |
| 77 | Петушинский | Пекшинское | Черкасово | Заречное | Пекшинское ур.Петушинское кв. 43 выд.53 | Защитные леса | Ценные | 33:13:080218:34 |  | Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), д Черкасово | Табунова Валентина Павловна Собственность 33:13:080218:34-33/026/2017-1 11.10.2017 | 1) Договор, удостоверен Лобудеевой Н.Д., нотариусом Петушинского нотариального округа Владимирской области 20.05.1999, реестровый номер 1955 |  |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска - 10 и более лет со дня возникновения прав граждан или юридических лиц на земельный участок) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 78 | Петушинский | Пекшинское | Черкасово | Заречное | Пекшинское ур.Петушинское кв. 43 выд.53 | Защитные леса | Ценные | 33:13:080218:68 |  | Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), д Черкасово | 1. Качермина Александра Федоровна Собственность 33-33-13/003/2009-403 24.02.2009 | 1) Свидетельство на право собственности на землю oт 30.08.1992 №ВЛ-11-150-07-15, выдано администрацией Пекшинского сельского Совета Петушинского района Владимирской области | 33:13:080218:154 | 1.. Качермина Александра Федоровна Собственность 33-33-13/003/2009-404 24.02.2009 | 1) Договор oт 01.12.1986, удостоверенный Мурашовой М.И., секретарем Пекшинского сельского Совета Петушинского района Владимирской области, реестровый номер 38, зарегистрирован в Пекшинском сельском Совете народных депутатов Петушинского района Владимирской области 01.12.1986г. | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска - 10 и более лет со дня возникновения прав граждан или юридических лиц на земельный участок) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 79 | Петушинский | Пекшинское | Черкасово | Заречное | Пекшинское ур.Петушинское кв. 43 выд.53 | Защитные леса | Ценные | 33:13:080218:279 |  | Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Пекшинское (сельское поселение), д Черкасово | Самошенков Денис Алексеевич Собственность 33:13:080218:279-33/027/2018-1 11.12.2018 | 1) Постановление главы Пекшинского сельского округа Петушинского района Владимирской области oт 18.04.2001 №14 "а" |  |  |  | 8 | Изменение сведений в ГЛР (пропущен срок исковой давности для подачи иска - 10 и более лет со дня возникновения прав граждан или юридических лиц на земельный участок) | оставляем в н.п. Земли населенных пунктов. Для жилищного строительства |
| 80 | Петушинский | Нагорное | Марково | Заречное | Клязьменское ур. Токамак квртал 3 выд 26 | Защитные леса | леса, выполняющие функции защиты природных и ных объектов | 33:13:090111:143 |  | обл. Владимирская, р-н Петушинский, с. Марково | 1. Ольшевский Владимир Николаевич собственность 33-01/13-17/2004-86 14.10.2004 | 1) Свидетельство о праве собственности на землю № ВЛ-11-143-09-14 от 02.10.1992г., выданное администрацией Глубоковского сельского Совета Петушинского района Владимирской области |  |  |  | 12 | Изменение сведений в ГЛР возможно только после окончания срока действия договора аренды, либо досрочного расторжения договора аренды | за границами Пекшинского с.п. |

Приложение 5. Исключение из границ населённых пунктов земель лесного фонда

##### Таблица 72 – Исключение из границ населённых пунктов земель лесного фонда

| № п/п | Кадастровый номер | Площадь | Адрес | Решение | Решение генплана | Графическое описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | часть 33:13:000000:302 | 0,8 га | Владимирская область, Зареченское лесничество, Пекшинское участковое лесничество | Исключение из н.п. д.Напутново | Категория земель лесного фонда |  |
| 2 | часть 33:13:000000:302 | 0,54 га | Владимирская область, Зареченское лесничество, Пекшинское участковое лесничество | Исключение из н.п. д.Напутново | Категория земель лесного фонда |  |
| 3 | часть 33:13:000000:302 | 0,03 га | Владимирская область, Зареченское лесничество, Пекшинское участковое лесничество | Исключение из н.п. д.Ючмер | Категория земель лесного фонда |  |
| 4 | часть 33:13:000000:302 | 0,05 га | Владимирская область, Зареченское лесничество, Пекшинское участковое лесничество | Исключение из н.п. д.Ючмер | Категория земель лесного фонда |  |
| 5 | часть 33:13:000000:302 | 0,05 га | Владимирская область, Зареченское лесничество, Пекшинское участковое лесничество | Исключение из н.п. д.Ючмер | Категория земель лесного фонда |  |
| 6 | часть 33:13:000000:303 | 1,8 га | Владимирская область, Зареченское лесничество, Пекшинское участковое лесничество | Исключение из н.п. д.Неугодово | Категория земель лесного фонда |  |
| 7 | часть 33:13:000000:303 | 0,06 га | Владимирская область, Зареченское лесничество, Пекшинское участковое лесничество | Исключение из н.п. д.Неугодово | Категория земель лесного фонда |  |
| 8 | часть 33:13:000000:1556 | 0,02 га | Владимирская область, Зареченское лесничество, Пекшинское участковое лесничество | Исключение из н.п. д.Пески | Категория земель лесного фонда |  |

Приложение 6. Письмо департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области №ДЛХ-7057-04/34 от 11.08.2020

По сведениям Базы данных показателей муниципальных образований с официального сайта Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области: https://vladimirstat.gks.ru/folder/62362.

Источник: Администрация Пекшинского сельского поселения

По данным Муниципальной программы «Развитие культуры и спорта муниципального образования Пекшинское на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации МО Пекшинское Петушинского района от 29.09.2020 № 116.

Нумерация представлена согласно приложению к Постановлению администрации Владимирской области № 366 от 28.04.16.

Нумерация представлена в соответствии с приложением к постановлению администрации Петушинского района от № 594 24.03.2016.

Перечень представлен согласно Проект планировки территории размещения объекта «участок Москва-Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань-Екатеринбург (ВСМ-2)», подготовленного ГУП МО «НИиПИ градостроительства» (шифр проекта 25/15-33.14-ПП-3.5.3)

Информация по сельскохозяйственным организациям МО Пекшинское представлена на основании Приложения к письму МКУ «Управление сельского хозяйства и продовольствия Петушинского района» № УСХ-90-01-08 от 29.04.2020.

ВСМ и сооружения на ней является объектом капитального строительства федерального значения, в генеральном плане муниципального образования информация о ВСМ и сооружениях на ней приводится справочно и не является предметом утверждаемой части.

Инструкция по оценке и нормированию неучтенных расходов воды в системах коммунального водоснабжения, - М., 2000.